[image: image1.png]N\\/4
7z

5 Ministerio de Transporte
M y Obras Publicas






FERIA INCLUSIVA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

FERIA INCLUSIVA
“ADQUISICION DE 20.000 

DURMIENTES DE VIA DE MADERA DURA DE ORIGEN NACIONAL PARA LA

EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS”
Dirigida a artesanos, micro 
y pequeños productores 
Quito, 21 de octubre del 2008

CONVOCATORIA

FERIA INCLUSIVA  Nro. 01-MTOP-EFE 2008

ADQUISICIÓN DE 90.000 DURMIENTES DE VIA DE MADERA DURA DE ORIGEN NACIONAL
PARA LA EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS

De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en cumplimiento de la delegación del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas que consta en Acuerdo Ministerial No. 049 de 21 de octubre del 2008, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca al proceso de Feria Inclusiva determinado en el Art. 101 del Reglamento General a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública para que presenten la o las oferta(s) para la ADQUISICION DE 90.000 DURMIENTES DE VIA DE MADERA DURA DE ORIGEN NACIONAL PARA LA EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS.  El plazo para la entrega de los bienes es de 30 días calendario, contado a partir de la fecha de suscripción del o los respectivos contratos.
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

( 90.000  DURMIENTES DE VIA DE MADERA DURA DE ORIGEN NACIONAL (Se aceptará solo de las especies guayacán pechiche, moral bobo y/o moral fino).
El Presupuesto Referencial para cada una de las especies es el siguiente:

	guayacán pechiche:
	25 USD

	moral bobo:
	18 USD

	moral fino:
	24 USD


El presente proceso tiene un precio referencia máximo de de USD $ 2.250.000,00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin IVA.
Los oferentes deberán presentar, como condición para ingresar a la Feria Inclusiva, la licencia de aprovechamiento emitida por las autoridades correspondientes. 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: el 60% por concepto de anticipo y el 40% restante una vez que se haya cumplido la entrega total de los materiales, a entera satisfacción de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos, con cargo a la Partida Presupuestaria No. se pagará con fondos propios, con cargo a la partida presupuestaria No. 2008-520-9999-0000-28-00-015-001-730499-0000-057-0000-D51-2210214-07 “FASE II FERROCARRILES” del Presupuesto del MTOP.
El proceso seguirá las instrucciones señaladas en el portal www.compraspublicas.gov.ec.

La documentación técnica de los participantes, podrá ser subida al portal www.compraspublicas.gov.ec hasta las 15H00 del día 24 de octubre del 2008 o entregada en forma física en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en sobre cerrado y con carta dirigida al Director de Servicios Institucionales del MTOP.
……………………………………………………………………..

AB. Lelia Valdivieso Zamora
Subsecretaria de Transporte Vial y Ferroviario
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1. Propósito y alcance: Este procedimiento de Feria Inclusiva tiene como propósito principal conseguir la oferta más conveniente para la “ADQUISICION DE 90.000 DURMIENTES DE VIA DE MADERA DURA DE ORIGEN NACIONAL PARA LA EMPRESA DE FERROCARRILES”, conforme a las especificaciones técnicas que forman parte de estos documentos.
1.1.2. Descripción del Suministro: Los bienes a adquirirse y objeto de esta Feria Inclusiva son los siguientes:

(90.000 durmientes de vía de madera dura de origen nacional (Se aceptará solo la especies que constan en la convocatoria).
1.1.3.
Lugar de Entrega:
Los materiales objeto del presente proceso se entregarán dentro del tramo Machachi - Aloag de la vía férrea sector Latacunga-Quito.
1.2. CONDICIONES GENERALES

1.2.1. Participantes: De la Feria Inclusiva está abierta para artesanos, micro y pequeños productores, que estén legalmente habilitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador y que tengan interés en participar.

No podrán participar en el presente proceso, por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que por su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera, tampoco lo podrán hacer funcionarios pertenecientes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas o a la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos o sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y cuarto de afinidad; además de las personas mencionadas en los Art. 62 y 63 de la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.2. Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

1.2.3. Precio de la Propuesta: El precio de la oferta subastado por el oferente es de su exclusiva responsabilidad. El oferente deberá ofertar por la totalidad o por parte de los bienes solicitados (dependiendo de la capacidad que tengan de acuerdo a la licencia de aprovechamiento) y en el sitio y condiciones señaladas, que constan en los documentos del pliego.

1.2.4. Plazo de entrega: El plazo referencial para la entrega de la totalidad del objeto contratado es TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato; en las ofertas se hará constar necesariamente un programa de entregas parciales.
1.2.5. Validez de la oferta: El precio ofertado deberá tener un período de validez de por los menos SESENTA (60) días calendario contados a partir de la fecha de la Feria Inclusiva.
1.2.6. Moneda y Cotización de Pago: Las ofertas deberán realizarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.2.7. Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 1 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato. Si el adjudicatario(s) desea(n) anticipo, caso contrario se optará por la forma de contra entrega de los bienes.
1.3. ACLARACION O MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES.

1.3.1. Trámite de aclaraciones:

a) Solicitud de Aclaraciones: El señor Ministro de Transporte y Obras Públicas o su delegado por propia iniciativa o a pedido de los participantes podrá emitir aclaraciones o modificar los pliegos a través del portal www.compraspublicas.gov.ec. Las aclaraciones que efectúen la entidad contratante y/o el pedido de aclaraciones de los participantes podrán realizarse hasta la fecha prevista en el referido portal.
b) Respuestas: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán a través del portal www.compraspublicas.gov.ec  hasta dentro de 48 horas de formuladas. 

c) Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo fijado para  la subida al portal de la documentación técnica de la oferta.
1.3.2.
Modificaciones:

a) Modificaciones: En las aclaraciones que realice la entidad contratante no se podrá cambiar el objeto del contrato.
b) Ampliación de Plazos: Si hubiere aclaraciones o modificación de pliegos que provoquen ampliación del plazo para presentar la documentación técnica consecuentemente la calificación a los participantes y la fecha y hora de inicio de la puja en forma justificada y razonada, se publicará en el portal www.compraspublicas.gov.ec.
2.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Se aceptará la provisión de durmientes de vía de madera dura de origen nacional, por lo que, los oferentes observarán las especificaciones técnicas normativas que para el caso corresponda, mismas que son de cumplimiento obligatorio.

2.1.
ESPECIFICACIONES TECNICAS NORMATIVA DURMIENTES DE MADERA DURA DE ORIGEN NACIONAL.
INDICE 

     Introducción 

1. Objetivo 

2. Campo de aplicación 

3. Definiciones 

4. Especificaciones 

5. Material 

6. Manufactura 

7. Defectos 

8. Inspección 

9. Lugar de inspección 

10. Aseguramiento de la calidad 

11. Durmientes rechazados 

Introducción 

La necesidad de contar con un elemento técnicamente adecuado, cuya función principal es la de controlar la trocha de la vía, así como transmitir adecuadamente las cargas y esfuerzos del riel al balasto, hace necesario asumir unas especificaciones técnicas y normativas convenientes.

Para el efecto se considera utilizar el durmiente de madera, por tratarse de un material que tiene las características de resistencia y flexibilidad adecuadas para transmitir las cargas. 

1. Objetivo 

La presente Especificación define las condiciones físicas que debe cumplir el durmiente de madera, como son manufactura, tratamiento, inspección, aceptación y embarque, cumpliendo con lo anterior, estaremos en posibilidades de garantizar, que el durmiente de madera cumple con los estándares requeridos por la vía. 

2. Campo de aplicación 

Esta especificación establece las condiciones físicas que deben satisfacer los durmientes de madera, para las condiciones de carga de acuerdo a la clase de madera ha instalarse en vías del Sistema Ferroviario Ecuatoriano. 

3. Definiciones 

Para la correcta aplicación de esta Especificación se establecen las siguientes definiciones: 

Albura:
La porción externa del tronco del árbol excluyendo la corteza en la cual las cerdillas de la madera se encuentran vivas y llevan a cabo las funciones vitales.

Astilladura: Separación longitudinal debido al desgarramiento. 

Aserrado: Son aquellos durmientes que tienen sus caras laterales paralelas y perpendiculares entre sí. 

Duramen: La porción interna del tronco del árbol, en el cual las cerdillas de la madera están muertas y no llevan a cabo ninguna función. 

Fibra espiral: Un tipo de crecimiento vicioso de los árboles, en el cual las fibras siguen un curso espiral al eje del árbol.

Grieta anular: Una separación de las fibras de madera que ocurre en forma principal entre los anillos de crecimiento anual. 

Corteza: Parte exterior del árbol, compuesta de varias capas.

Nudo: Porción de una rama de árbol que forma parte del tronco. 

Manchas de la madera: Manchas o decoloraciones producidas en la madera por causas mecánicas o biológicas, siempre que este último caso sea producido por hongos cromógenos no productores de putrefacción. 

Hongos en el durmiente: Organismos parásitos que viven en el durmiente. 

Nudo del durmiente: Parte de la madera por el cual salen las ramas del tronco. 

Putrefacción: Desintegración de la madera por acción enzimática de los hongos lignívoros, perdiendo con esto sus características físicas y mecánicas. 

Tonga: Son durmientes que se encuentran unos sobre otros formando capas de 4 durmientes espaciados entre sí. 

Torcedura del durmiente: Madera con encorvamiento que provoca cambiar de su sección recta a curva.

4. Especificaciones 

4.1 Requerimientos físicos 

4.1.1. Los durmientes deben de estar libres de defectos que puedan reducir su resistencia o durabilidad, tales como rajaduras, hongos, pudrición, torceduras y agujeros ocasionados por desprendimiento de nudos. 

4.2. Consideraciones generales 

4.2.1. Los durmientes serán usados en vías armadas con riel de 70 lb/yarda, trocha métrica 1,067 mm. y separación de 600 mm entre centros de durmientes. 

4.2.2. Puede utilizarse todo tipo de fijación si ésta cumple con la adecuada sujeción del riel al durmiente y que mantenga la trocha de vía. 

4.2.4. Dimensiones 

0.19 x 0.20 x 2.00 m. 

4.2.5. Tolerancias 

Las tolerancias aceptables son:

Espesor ± 1cm     -            Ancho ± 2cm            Longitud
 ±10cm

5. Material 

5.1. Los durmientes pueden ser de las siguientes clases

Nombre botánico

Nombre común

Procedencia
 

Minquartia guianensis

Guayacán

Ecuador


6. Manufacturas 

6.1 Los durmientes deben ser cortados de árboles vivos y sanos, deben estar derechos y aserrados. 

6.2. La sección del durmiente debe presentar cantos vivos a todo lo largo y estar libre de corteza. 

7. Defectos 

Se rechazarán los durmientes que se encuentren en las condiciones siguientes: 

7.1. Agujeros 

Los durmientes que presenten en la zona A (asiento del riel), agujero de 15 mm. de diámetro o más de 80 mm. de profundidad. Los que tengan agujeros de 50 mm de diámetro o más de 80 mm de profundidad, cuando estén fuera de la zona A. 

Los que contengan varios agujeros cercanos en grupos y que su superficie equivalga a un agujero de los citados en el punto anterior, entendiéndose que un agujero esté próximo al otro, cuando la distancia de centro a centro de los agujeros sea menor a 2 diámetros del agujero mayor del grupo.
Los durmientes que tengan agujero longitudinal de 20 mm de diámetro por 200mm de profundidad y que aparezcan con uno o más agujeros obturados con tapón. 

7.2. Nudos 

Serán rechazados los durmientes que presenten en la zona A nudos de más de 50 mm de diámetro o varios próximos que equivalgan a dicha dimensión. 

Igualmente se rechazarán los durmientes que tengan nudos o bolsas de resina cuando alcancen las dimensiones establecidas para los agujeros, así como los nudos dobles.

El nudo que aparezca en las dos caras se mide en la cara ancha. 

El diámetro del nudo en forma alargada es el promedio de su longitud y el ancho menor. 

7.3 Grietas anulares 

Son las que se presentan siguiendo las capas concéntricas de crecimiento anual. No se debe aceptar ninguna grieta anular de más de 70 mm ni la que se acerque a menos de 25 mm de un arista. Las grietas anulares son medidas en los extremos de los durmientes entre dos líneas que abarcan la grieta y son paralelas a las aristas correspondientes. 

7.4. Grieta radial 

Es la que se presenta transversal a los anillos de crecimiento anual. No se debe aceptar ninguna grieta radial que mida en los extremos del durmiente, que tenga una longitud mayor de un tercio de ancho del durmiente o sea 70 mm, ni la grieta que tenga más de 300 mm a lo largo del durmiente, aunque sean menos de 70 mm en la sección transversal de la cabeza. La unión de una grieta radial con una anular motivará el rechazo inmediato del durmiente, ésta se llama grieta mixta. 

7.5. Rajaduras 

La rajadura es una separación de la madera que se extiende desde una superficie a la opuesta para maderas recién cortadas, podrá aceptarse una rajadura de no más de 3 mm. de ancho y/o 100 mm. de longitud. En durmientes secos, la tolerancia máxima será de 6 mm. de ancho y/o 180 mm. de longitud. 

7.6 Astilladuras 

Los durmientes con astilladuras ocasionadas por el aserrado o cualquier otra circunstancia, sólo se aceptarán si al desprenderse no afectan las dimensiones y demás cláusulas de esta especificación. 

8. Inspección 

Los durmientes deben ser inspeccionados en base a la presente especificación.

9. Lugar de inspección y recepción.

9.1 El comprador tendrá el derecho a establecer el lugar de inspección de los durmientes, que generalmente será los sitios de destino donde se efectuará la entrega recepción de los durmientes, así como también podrá realizar inspecciones que juzgue necesarias, tanto en la fase de fabricación en cuanto al control de la calidad, como en la manipulación, el stock y la expedición, sin perjuicio de la actividad normal del fabricante.

9.2 Los durmientes se deben entongar en juegos completos, cada uno formado de capas de cuatro durmientes espaciados, excepto en la primera que debe ser de dos durmientes, todos apoyados sobre su cara lateral, se debe dejar un pasillo o andador entre una tonga y otra para facilitar su inspección. 

9.3 Los durmientes deben ser inspeccionados con minuciosidad en todas sus caras, aceptando o rechazando cada pieza por separado. Cada durmiente se juzgará independientemente sin tomar en cuenta las decisiones de los otros en el mismo lote. 

9.4 No se deben aceptar los durmientes entongados que por la dificultad de su acceso, no se puedan examinar. 

10. Aseguramiento de la calidad 

Es responsabilidad del proveedor satisfacer enteramente lo solicitado por esta Especificación. 

Los durmientes suministrados no deberán contener corteza e insectos vivos. Si en la etapa de inspección y recepción, se detectara indicios aún en una cantidad insignificante, los durmientes serán rechazados.

En  caso de duda de la especie entregada previa a la aceptación definitiva, la EFE se reserva el derecho de escoger al azar dos muestras para la realización de pruebas de laboratorio que necesariamente se deberán efectuar en una universidad debidamente reconocida y el costo que demanden los mismos serán a cargo del proveedor. La compradora no reconocerá el valor de los 2 durmientes utilizados para las pruebas. 

Si los durmientes no cumplen los valores de resistencia requeridos para la especie solicitada, será rechazado todo el embarque en que se encontraban los durmientes ensayados.

11. Durmientes rechazados 

El proveedor debe separar los durmientes rechazados por el comprador, marcándolos para su identificación colocándolos en lugares alejados para evitar que se mezclen con los aceptados. La Comisión que se conforme para el efecto, será la responsable de verificar que se proceda de esta manera. 

3.
PLAZO


La Entidad requiere que los bienes objeto de esta contratación, estén a su disposición en el plazo es 120 días  de  (120) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del o los contrato(s).
4.
PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA CALIFICACION DE LOS PARTICIPANTES
4.1.- ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS

4.1.1.- General: La calificación de los participantes se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre cuales de ellos han cumplido con lo solicitado en los presentes pliegos.

La evaluación se basará solamente en la información consignada en la documentación técnica presentada, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los presentes pliegos.
4.1.2.- Capacidad Técnica: Se analizará a cada uno de los participantes para establecer si cumplen los requisitos técnicos establecidos y de la capacidad de producción. 
5.
MODELO DE FORMULARIOS
             FORMULARIO No. 1








           
             HOJA 1 DE 2
NOMBRE DEL PROPONENTE:

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Señor

Director de Servicios Institucionales
Presente.-
Señora Subsecretaria:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria efectuada, para la “ADQUISICION DE 20.000 DURMIENTES DE VIA DE MADERA DURA DE ORIGEN NACIONAL PARA LA EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS”, luego de examinar los documentos que conforman los pliegos, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .........], declara que:

1. Suministrará todos los bienes ofertados (o determinar la cantidad de los bienes que puede suministrar), listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en las especificaciones técnicas, e instrucciones de quien administre el contrato; en el plazo y por el precio total ofertado.

2. Únicamente la persona o personas que presentan esta propuesta como principal o principales y que está o están nombradas en ella, es o son las interesadas en ofertar el bien a adquirirse. Ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene derecho a interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la propuesta se la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta Feria.
3. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales, inclusive sus Alcances, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del bien a suministrar.

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta no podrán variar por ningún concepto.

5. Conoce y acepta que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se reserva el derecho de adjudicar el contrato, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales.

 FORMULARIO No. 1








           
             HOJA 2 DE 2
6. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario.

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al invitante  a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas del proponente.

8. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las prohibiciones para contratar mencionadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con la que la Entidad notifico con la adjudicación del contrato. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las Condiciones del Contrato, por el cinco por ciento (5%) del monto del mismo.

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del tiempo señalado, se aplicará la sanción indicada en el art. 117 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.


Atentamente:


(LUGAR Y FECHA)


(FIRMA)








            FORMULARIO No. 2
MODELO DE LA PROPUESTA
Señor

Subsecretaria de Transporte Vial y Ferroviario 
Presente.-
Señor Subsecretaria
El que suscribe, en atención a la Convocatoria efectuada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la “ADQUISICION DE 90.000 DURMIENTES DE VIA DE MADERA DURA DE ORIGEN NACIONAL”, habiendo examinado los documentos precontractuales, declaro que conozco la naturaleza y las condiciones del suministro por ejecutar, para lo cual propongo el monto inicial de US$ INDICAR LA CANTIDAD DE LOS BIENES QUE PUEDE SUMINISTRAR Y EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NUMEROS Y LETRAS, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en el Cuadro de Cantidades y Precios.

(De ser del caso se añadirá un párrafo que diga: Este monto se desagrega de la siguiente manera: ........... )

Declara también comprometerse a entregar todos los ítems adjudicados en un plazo máximo de INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NUMEROS Y LETRAS, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.








---------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)

                (FIRMA)

            FORMULARIO No. 3
PROPONENTE

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS INICIALES
	Rubro
	Descripción
	Cantidad
	
	Valor

Total

	
	
	
	
	

	
	
	
	Subtotal
	

	
	
	
	IVA ….%
	

	
	
	
	Total
	


Atentamente, 

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL PROPONENTE) 
PAGE  
1

