
TITULO  I
1.
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS AL CONTRATO.

1.1.    GENERALIDADES

Se entiende por Especificaciones  Técnicas, el conjunto de disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones que el INAR REGIONAL CHIMBORAZO  estipulada para la realización de sus Obras.   Las estipulaciones obligan tanto al INAR REGIONAL CHIMBORAZO, como al Contratista.

El objeto de estas especificaciones es completar las estipulaciones que  contiene el Contrato, con la idea de establecer en los aspectos previsibles dentro de los lineamientos que se marcan en las declaraciones y cláusulas del Contrato, los preceptos que deberán normar la actuación de las partes contratantes.   Además definir las Obras en cada uno de los conceptos de trabajo que forman parte del contrato, establecer las normas técnicas generales a las que deberán sujetarse la ejecución de esos conceptos de trabajo y las normas que permitan asegurar la idoneidad de los resultados obtenidos.

1.2.      OBRAS PROVISIONALES

El Contratista podrá construir a su costo en el Sitio de la Obra los campamentos y bodegas que estime necesarios con el carácter de provisionales en los lugares que estime convenientes, entendiéndose que podrá arrendar oficinas y bodegas complementarias en centros poblados cercanos a la obra, a su costo.

1.3.      CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA

El Contratista construirá en la zona de la obra, previa aprobación de los planos respectivos por la Fiscalización, uno o más campamentos provisionales que contemplen los siguientes servicios mínimos:

a)   Una oficina, en la que funcionará la Dirección de la Obra y en la que se guardarán los planos, especificaciones técnicas, libro de obra y más documentos relativos a la construcción. Esta oficina deberá ser suficientemente amplia, con buena iluminación natural, muebles adecuados para que los planos y documentos no sufran deterioro de ninguna clase. Las oficinas contarán con servicios higiénicos completos e instalaciones eléctricas y demás servicios que se requieran para garantizar condiciones aceptables de vida del personal.

b)  Viviendas con los servicios mínimos indispensables para que habiten los trabajadores y las personas encargadas del cuidado de la obra.

c)   Comedor para funcionarios y trabajadores.

d)   Una bodega para materiales y herramientas.

e)    Una batería de letrina para uso de los trabajadores.

f)    Galpón para mantenimiento de equipo y garaje.

Esta lista no tiene el carácter de limitante y el Contratista deberá realizar cualquier otro tipo de construcción que estime necesario para  el desarrollo de su trabajo. La construcción podrá ser de paredes soportantes de ladrillo unido con mortero pobre, o de bloque de cemento; piso de madera ordinaria en la oficina y vivienda de los cuidadores y trabajadores; y techo de asbesto-cemento sobre estructura de madera. La construcción podrá tener un acabado rústico, pero deberá estar suficientemente 
protegida contra la humedad y prestar seguridades. El Contratista podrá usar otro tipo de materiales para las construcciones, los cuales deberán ser aprobados por el Ingeniero Fiscalizador.

Al término de la obra el campamento será desmantelado siempre que la Fiscalización así lo autorice y todos sus materiales retirados del lugar, debiendo dejarse este espacio con un acabado igual al resto del área en la que ha sido ubicada.

1.4.

ÁREAS DE OCUPACIÓN PERMANENTE

Son las áreas de terreno que deben ser ocupados permanentemente por las diferentes obras del Proyecto.  Será responsabilidad del INAR REGIONAL CHIMBORAZO realizar los trámites a que haya lugar en conformidad a la legislación vigente sobre esta materia, efectuándose expropiaciones, indemnizaciones, pagos, etc.

1.5.

ÁREAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL

Son aquellos terrenos localizados a los costados de las obras y cercanos a ellas que deban ser ocupados para depósitos de materiales, depósitos de desperdicios y/o campamentos. También se incluyen las áreas para la extracción de materiales de construcción.

Las áreas de ocupación temporal serán en lugares que no causen daño a las propiedades particulares, o en todo caso el menor posible. Cuando por negligencia del Contratista se cause daño a los cultivos y propiedades serán indemnizados por el Contratista. Siempre será preferible ocupar los terrenos que queden dentro del derecho de vía. Será de responsabilidad del Contratista hacer los convenios contratados o cualquier tipo de transacción con los propietarios de las tierras que se requiera ocupar, procurando el CODRECH ofrecer la mejor cooperación para facilitar las gestiones.

1.6.

CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONTRATO

La aceptación del Contrato al que hacen referencia estas Especificaciones Técnicas implica un conocimiento perfecto por parte del Contratista no sólo de todas las normas generales y particulares que lo rigen sino también de todas las condiciones locales relativas a las obras.   Lo dicho comprende la disponibilidad y el costo de la mano de obra, la naturaleza del suelo y del subsuelo, la posibilidad de utilizar materiales locales según los requisitos establecidos, la distancia de canteras de préstamo de material adecuado, la presencia o no, de agua ( ya sea que se la necesite para la ejecución de las obras y para probar las tuberías, o bien que deba ser alejada ), la situación climática, el régimen de los cursos de agua y, más en general, todas las circunstancias principales y accesorias que pueden influenciar la opinión del Contratista acerca de la conveniencia de aceptar el Contrato.

Además está implícito que el Contratista, antes de la oferta, ha tenido en cuenta todos los hechos que pueden influir sobre los gravámenes de mantenimiento de las obras hasta el momento de la inspección de aprobación, para el que se ha previsto una expresa remuneración global.

Por lo tanto, queda explícitamente convenido que el Contrato se entiende aceptado por el Contratista totalmente a riesgo propio y aleatoriamente en base a cálculos que son de su conveniencia, renunciando a cualquier resarcimiento por causas fortuitas, incluido el aumento de los costos por aplicación de impuestos, tasas y contribuciones de cualquier tipo y naturaleza, así como por cualquier otra circunstancia desfavorable que pudiese verificarse después de la adjudicación, salvo lo dispuesto en materia de revisión de precio y de daños causados por fuerza mayor.

1.7.
VARIACIONES DE LAS OBRAS PROYECTADAS

Las indicaciones a las que hacen referencia los planos en anexo al Contrato deben considerarse solamente como normas generales que permiten al Contratista darse cuenta del conjunto de obras por realizar.  INAR REGIONAL CHIMBORAZO se reserva el derecho de aportar a las obras, tanto al momento de la entrega, como durante la realización y hasta la terminación de los trabajos, todas las variaciones que considerase oportuno introducir para los fines del buen éxito y de la economía de los trabajos.   Lo dicho no dará derecho al Contratista de exigir compensaciones o indemnizaciones de ningún tipo y especie que estuviesen previstas en el Contrato y en estas Especificaciones Técnicas.

Por otra parte, está terminantemente prohibido al Contratista introducir variantes o adicionales a los proyectos de las obras contratadas, sin previa aprobación escrita del Ingeniero Fiscalizador (con mención de una aprobación a nivel superior). INAR REGIONAL CHIMBORAZO podrá hacer demoler a costas del Contratista las obras que este último hubiese realizado transgrediendo tal prohibición.

1.8.
ACCESO AL SITIO DE LAS OBRAS

El Contratista, previo a la presentación de la propuesta visitó e inspeccionó el sitio de las obras y por lo tanto conoce todos los caminos existentes que facilitarán el acceso a la obra.   Para llegar a las canteras y demás sitios de aprovisionamiento de materiales o a sitios de implantación de algunas obras como obras de arte en los canales, etc., o para conectarse a los caminos principales utilizará los caminos construidos como parte de las  obras definitivas y a falta de éstos, construirá caminos provisionales o mejorará los existentes a su costo.

1.9.

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

En caso no se estipule el replanteo por parte del Contratista, el  INAR REGIONAL CHIMBORAZO  por medio de la Fiscalización ejecutará el replanteo y ubicación de las obras, por una sola vez.   El Ingeniero Fiscalizador entregará por escrito los datos necesarios para ejecutar la obra.

El cuidado, reposición de los datos, señales, hitos, referencia, etc., durante el curso de ejecución de la obra, serán de responsabilidad del Contratista.   Sin embargo la Fiscalización podrá, cuando lo considere necesario, comprobar los trabajos que haga el Contratista, siendo de su obligación dar las facilidades del caso.

1.10.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HACIA TERCEROS

El Contratista se compromete a proveer, por iniciativa propia, a fin de que durante la ejecución de los trabajos, especialmente en las excavaciones y más particularmente en lo que concierne a los depósitos y al uso de explosivos, quede garantizada la integridad de las personas y se evite el daño de las cosas.   El Contratista acepta la posibilidad de que por lo antedicho, INAR REGIONAL CHIMBORAZO  ordene mayores disposiciones de precaución y protección, siendo siempre y de todos modos el Contratista el único responsable de cualquier eventual daño a las personas o a las cosas y liberando a INAR REGIONAL CHIMBORAZO y a su personal de toda responsabilidad.

Al ejecutar las instalaciones y durante los trabajos el Contratista deberá predisponer obras adecuadas para proteger y mantener la normal continuidad, operación y uso de las carreteras afectadas de cualquier categoría, de los senderos, de los pasos públicos y privados, de las líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas, de los cursos de agua, de 
las conducciones para uso potable y canales de riego y de las propiedades públicas y privadas y estarán a su cargo todos los gravámenes relativos como también los derivantes de eventuales limitaciones e intervenciones de operación y uso aunque autorizadas.

El Contratista se compromete  a respetar las prescripciones de los Organismos propietarios, concesionarios, ejercientes y protectores de las obras y de los bienes mencionados y se reconoce único y directo responsable de cualquier eventual daño e inconveniente que, por causa suya o de sus dependientes, pudiese ocasionar a las personas, cosas y bienes a la regularidad y seguridad de operación al uso y al tráfico relativo y al libre fluir de las aguas.

1.11.

SUB-CONTRATOS

Está terminantemente prohibido al Contratista conceder o sub-contratar sin la autorización de la Institución, todos o parte de los trabajos que son objeto del presente Contrato, pena la rescisión del mismo y el resarcimiento de los daños.

Solamente se podrá admitir la sub-contratación en casos excepcionales y por motivos de gran interés para INAR REGIONAL CHIMBORAZO, que se reserva el derecho incensurable de otorgar su consentimiento por escrito cada vez.   De todas maneras, el Contratista seguirá siendo totalmente responsable y deberá responder directa y plenamente a INAR REGIONAL CHIMBORAZO  por la correcta ejecución y el cumplimiento preciso con todas las obligaciones contractuales.

No se han de considerar como sub-contratos los encargados que el Contratista pueda dar a otros contratistas y fabricantes para:

-  suministro de materiales;

- suministro e, incluso, colocación de las obras de fábrica e instalaciones que generalmente son realizadas por Firmas especializadas.

En el caso de que el Contratista recurriese a otras Firmas para el suministro y, eventualmente, la colocación de materiales de todo tipo, está obligado a elegir Firmas que se comprometan formalmente a respetar los contratos colectivos de trabajo de su propio personal, por los trabajos a los que hace referencia el presente Contrato.

Será obligación del Contratista presentar con anterioridad al Ingeniero Fiscalizador los nombres y las referencias de las Firmas cuyas prestaciones y suministros se propone utilizar con el fin de obtener su aprobación.

TITULO  II
2.
MODALIDADES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

2.1.

TRABAJOS PRELIMINARES


Replanteo


Se entiende por replanteo el trasladar los datos de los planos de diseño al terreno, como paso previo para la construcción del Proyecto. En caso de que el contratista no realice el replanteo, el INAR REGIONAL CHIMBORAZO entregará localizada las líneas del Proyecto en la que existirán hitos de hormigón con sus respectivas referencias. El replanteo debe estar siempre de acuerdo a los planos y cualquier modificación que se creyere necesaria, se hará conocer por escrito a su debido tiempo al Ingeniero para su aprobación. Los hitos o B.M. de cemento, serán colocados por lo menos tres seguidos formando triángulos de hasta 500 m en la prolongación de las alineaciones y estarán fuera de la línea del Proyecto, y la línea de excavación, del radio de acción de la obra, y del depósito de materiales.


Los puntos intermedios serán de madera y estarán dentro de las alineaciones.  El número de puntos será el suficiente como para facilitar la ejecución de la obra. La línea replanteada para terrenos planos tendrá puntos a una distancia no mayor de 20 m y siempre que sea necesario en huecos o lomas para poder tener la precisión suficiente en las cubicaciones.


El replanteo de las curvas podrán ser hechas con cuerdas no mayores de un décimo del radio. Se colocarán estacas marcadas en cada punto. La forma de marcar será con crayón y en kilómetros más los metros y los decimales hasta el centímetro; por ejemplo:
10     +    253  1 2 


En los puntos de aparato, si es vértice, se escribirá las letras PI antes de los números, por ejemplo:
PI   =   30   +   250  2 0 


Al principio de la curva la estación llevará las letras PC, en el centro de la curva CC, y al final de la misma PT; por ejemplo:

PC   =   520  1 0     ;     CC  =  1   +   540 2 0     ;    PT  =   1   +   560   3 0


Las distancias, en el replanteo, serán medidas horizontalmente al centímetro.


Los ángulos serán medidos con teodolito o tránsito con aproximación al minuto.


En el caso de canales, primero se replanteará la plataforma y una vez construida, se replanteará el cajón.


Nivelación


La nivelación es el proceso para determinar las cotas de la línea del Proyecto y será geométrica.


La nivelación será realizada sobre los puntos de las alineaciones y con el nivel de precisión. La comprobación de la nivelación será de regreso y por todos y cada uno de los puntos nivelados y en longitudes no mayores de 2 Km.

El error de cierre aceptable será:

e    =    0,008  (Distancia en km) 1 / 2        (en metros)


Una vez realizado el cálculo de las cotas, chequeado y repartido el error de cierre se procederá a calcular los cortes y / o rellenos de la rasante.


En caso de canales abiertos se darán los cortes y / o rellenos de plataforma y cuando esté construida se dará los de cajón.


Laterales


Las laterales son las señales que se ponen para determinar el ancho de la excavación y los lugares donde debe iniciarse.


Las laterales que señalan los cortes y / o rellenos son puestas en el terreno de acuerdo a los datos calculados en la libreta de nivelación.


Las inclinaciones de los taludes serán las señaladas en los planos o de acuerdo a la clase de terreno indicado por el Ingeniero Fiscalizador.  En terrenos duros serán taludes parados.  Se señalará siempre primero la horizontal y luego la vertical.


Para facilitar el cálculo de las cubicaciones y para hacerlo por el método de las cruces, se tomará el corte o relleno en el centro, el corte o relleno en ambos semi-anchos de vía y luego se colocará la lateral de acuerdo al talud adoptado.


Para el caso de rellenos, la inclinación del talud no será menor del ángulo natural de reposo de las tierras.


El corte del centro se escribirá en el reverso de la estaca que señala la estación, y las dos laterales se marcarán en estacas con su cara mirando hacia el centro.


La manera de anotar en la libreta será como se indica para una vía de 8 m de ancho y talud de 25 %:

   5,45         4,00       10  +  200         4,00           
                                           C= 5,80       C=5,10    C=  2,20       C= 0,00      

En el caso de ser necesario se tomará un mayor número de puntos, para obtener mayor precisión en el cálculo de los volúmenes. Siempre se señalará con la letra C el corte y con la R el relleno.

Medición y Pago


La medición se lo hará en Kilómetros o Hectáreas producto de la nivelación y el pago se lo efectuará en base a los Precios Unitarios establecidos en el Contrato, de acuerdo al tipo de terreno  


Cubicación

Es el cálculo que se efectúa para determinar los volúmenes de corte y / o rellenos. Para calcular las cubicaciones se lo hará por el método de las cruces.

Medición y Pago


El cálculo del volumen se hará hasta el decímetro cúbico.   El modelo que se seguirá en el cálculo de cubicaciones es el que se señala en el cuadro 2.1. Todo el procedimiento de replanteo, nivelación, laterales, etc., descrito en los numerales anteriores podrán ser modificados por el Ingeniero Fiscalizador de acuerdo a las necesidades del Proyecto; el Ingeniero Fiscalizador podrá variar el método incluyendo los detalles, monumentación, balización, estacados, sistemas de medida, etc.

MODELO PARA EL CÁLCULO DE LAS CUBICACIONES

Cuadro 2.1.




       A  R  E  A  S               AREAS  MEDIAS        VOL. PARCIAL         VOL. ACUMULADO 

ESTACIÓN     DISTANCIA  CORTE      RELLENO   CORTE    RELLENO    CORTE    RELLENO     CORTE     RELLENO

0+000

      5.20
         2.20            -----          -----
-------        -------              0.00         0.00


                    20
     ------
         -----
            5.00          1.10           100.00        22.00              --------       ------

0+020    
                     4.80            0.00
            - ----         -----            -------
   -------             100.00      20.00


                    20
     -----            -----
            5.60         0.60             112.00       12.00              --------       ------

0+040

     6.40           1.20 
            -----          -----             --------      -------              212.00      34.00


Se adjuntará el cuadro de laterales


Los volúmenes se pagarán una vez que se chequeen los datos en el terreno luego de ejecutada la excavación o relleno.  Para lo cual se cogerán en todas las abscisa transversalmente. El Contratista podrá además proponer al Ingeniero Fiscalizador cualquier otro método de replanteo, nivelación, laterales, etc., que considere adecuado o conveniente para una mejor ejecución de los trabajos; en este caso el Ingeniero Fiscalizador podrá aprobar, modificar o rechazar el método propuesto y el Contratista deberá proceder al replanteo, nivelación, laterales, etc., en la forma en que, el Ingeniero Fiscalizador aprueba.

TITULO  III
3.
MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1

TRABAJOS PRELIMINARES


Desbroce, destronque y limpieza


Consiste en cortar, quemar y retirar de las áreas de construcción, los árboles, arbustos, troncos, raíces, vegetación y cualquier otro material que dificulte las obras descritas en el Proyecto. Los límites y extensiones de todas las áreas que necesitan limpieza, desbroce, destronque, y deshierbe, serán las indicadas en los planos o como establece el Ingeniero Fiscalizador. Todos los árboles que para preservación debieran ser conservados ilesos dentro de los límites de las áreas que serán limpiadas y desbrozadas, se los designará con una marca especial ubicada en el tronco a una altura aproximada de 1,5 metros sobre el nivel de la tierra.


Todas las operaciones de limpieza, desbroce, destronque y deshierbe, etc., deberán realizarse en forma previa a los trabajos de construcción de las diversas obras.  Este trabajo puede ser realizado a mano o con equipo mecánico o en forma mixta, o de acuerdo a las disponibilidades del Contratista.


En aquellas zonas donde los suelos sean fácilmente erosionables, dichos trabajos deberán llevarse un ancho mínimo compatible con la construcción de la obra básica, a efectos de mantener en la mayor superficie posible la cubierta vegetal existente, como medida para evitar la erosión.  Todos los huecos resultantes de la sacada de troncos, de árboles o arbustos y sus raíces podrán ser rellenados con tierra y luego compactados hasta tener una dureza semejante a la del terreno circundante, en conformidad a lo que disponga el Ingeniero Fiscalizador.


En áreas de construcción de terraplenes (caminos, diques o canales) donde previamente se debe retirar el manto de suelo vegetal para luego proceder a la compactación, todos los troncos y raíces que tengan un diámetro de 5 cm. o más deberán extraerse en una profundidad de por lo menos 15 cm. debajo de la superficie del terreno preparado.  En todas las demás áreas a cubrirse con terraplén (diques), los troncos y raíces se cortarán a ras del terreno natural o como lo indique el Ingeniero Fiscalizador.


En las zonas de corte para canales (soleras y taludes) todos los troncos y raíces mayores de 5 cm. de diámetro deberán extraerse en una profundidad no menor de 20 cm. debajo de la superficie alisada en los sitios de fundación para obras de arte (puentes, atarjeas, alcantarillas, etc.) los troncos, raíces de 5 cm. o más, deberán extraerse hasta una profundidad de por lo menos 30 cm.


Todos los árboles, excepto aquellos que fueren marcados para preservación, y todas las ramas, raíces, troncos, astillas, maleza, capas, arbustos, hojarasca, piedras y estructuras existentes serán removidos del área designada para la limpieza y desbroce y colocados en el sitio indicado por el Ing. Fiscalizador.


Los materiales de origen vegetal serán eliminados ya sea quemándolos, triturándolos, o enterrándolos en sitios aprobados por el Ingeniero Fiscalizador. No se permitirá realizar la quema de vegetación, árboles y otro tipo de materiales, sea en pie o derribados, en áreas de construcción o cerca de éstas; cuando se emplee la quema, se deberá enterrar los residuos.   Las operaciones de quema por parte del Contratista deben sujetarse a todas las Leyes y ordenanzas concernientes la contaminación, incendio y seguridad. Las operaciones de quema deben ser conducidas de tal forma que no ocasionen daño a los árboles en pie o a otra vegetación de fácil combustión.  El Contratista será responsable por cualquier perjuicio ocasionado a personas, y/o propiedades, como resultado de incendios que sean iniciados por sus empleados o como producto de sus operaciones, en todo caso toda quema deberá ser autorizada previamente por el Ingeniero Fiscalizador sin que esta releve de responsabilidad al Contratista.


Medición y Pago


El desbroce, destronque y limpieza será medido conforme lo especificado en el análisis de precio unitario, generalmente en  m2 o Hectáreas, y el pago se lo realizará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato

3.2.

Excavación para la plataforma de camino y/o canal


Es ejecutar las excavaciones hasta llegar a los anchos y cotas señaladas en los planos y/u ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador. La plataforma tendrá el ancho mínimo señalado en los planos para dar cabida al camino, canal y banqueta y/o lo que indique el Ingeniero Fiscalizador. Los taludes de la plataforma estarán fijados en función de análisis de laboratorio de acuerdo a las laterales puestas por el Ingeniero Fiscalizador y dependerán sobre todo de la dureza del terreno y su cohesión, de modo de evitar los derrumbes. Cuando las condiciones de terreno lo necesiten, el Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la construcción de muros en hormigón o en gaviones de sustentamiento del talud. Cuando sea necesario usar explosivos para efectuar las excavaciones, se sujetará a lo especificado en el acápite correspondiente (Usos de explosivos).


Las plataformas para los caminos o canales deberán ser construidas con anticipación para permitir que se estabilice los taludes según las especificaciones y de acuerdo a los planos o lo que disponga el Ingeniero Fiscalizador. La excavación será clasificada como excavación de material suelto, excavación de material sin clasificación y excavación de roca.

a)
 excavación de material suelto   es aquella excavación y desalojo que se realiza del material que puede ser removido solo con la pala como arenas, gravas, cantos rodados, etc., sin material cementante;

b)
excavación de material sin clasificar es aquella excavación y desalojo que se realiza de otros materiales de cualquier clase y que sean encontrados durante el trabajo;
c)
excavación en roca  es aquella remoción y desalojo de todo material peñascoso de origen ígneo, metamórfico o sedimentario, en forma estratificada o maciza, cuyo quebrantamiento, a juicio del Ingeniero Fiscalizador, es necesario realizarlo mediante el uso de explosivos.  No se considerará como excavación de roca, ninguna excavación que resulte factible por medio del empleo de desgarradores de tipo comercial.  También será clasificada como excavación de roca, el conjunto de actividades necesarias para la remoción y extracción de aquel material que no puedan ser aflojados por los métodos ordinarios en uso tales como pico y pala o máquina excavadora sino que para removerlos se haga indispensable el uso de explosivos, martillos mecánicos, cuña u otros análogos. O cuando de la zanja se extraigan piedras individuales superiores a 0.3 m3. y cuyo desalojo o incorporación a la obra no sería factible sin el quebrantamiento, a juicio del Ingeniero Fiscalizador.

La remoción de desalojo de materiales provenientes de derrumbes y deslizamientos pequeños dentro de la obra, será de cuenta del Contratista y su desalojo deberá realizarse empleando su equipo y personal de acuerdo a los procedimientos aprobados por el Ingeniero Fiscalizador con el objeto de evitar en lo posible daños en la plataforma. La terminación de todos los taludes será de modo que queden lisos y uniformes en concordancia con las líneas y pendientes señaladas en los planos o lo establecido por el Ingeniero Fiscalizador.

Medición


La excavación de la plataforma se medirá en metros cúbicos con aproximación a un decimal. Al efecto se determinará los volúmenes de las excavaciones realizadas por el Contratista según los planos y/o las ordenes de la Fiscalización; su volumen se calculará en bancos de acuerdo a las áreas transversales que s e utilizan en el cálculo de volúmenes que serán computadas en base a las secciones transversales originales del terreno después de efectuarse el desbroce, limpieza. deshierbe, etc., y las secciones transversales tomadas topográficamente del trabajo terminado y aceptado.


Pago


Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán de acuerdo a los precios establecidos en el Contrato, el mismo que incluye el desalojo del material excavado hasta 30 m. a máquina y 6 m. a mano. Si en la excavación de plataforma hubiera presencia de agua por causas no imputables al Contratista, se deberá construir el drenaje para su evacuación, si a pesar de esta obra se observa que continúan las dificultades para la excavación deberá aforarse para determinar la cantidad de agua, si los valores aforados son mayores a dos litros/seg., el rubro se lo considerará como evacuación de agua y se lo pagará de acuerdo a lo establecido en los Precios Unitarios del Contrato.

3.3.

CAMINOS AUXILIARES (PROVISIONAL).

Los caminos auxiliares y los de acceso son aquellos que sirven para unir las vías de comunicación existentes con los sitios de la obra y/o que sean indispensables al momento de ejecutar la construcción, para traslado a los sitios de trabajo del personal, equipo mecánico, materiales de construcción, aprovisionamiento de combustibles, etc.  Los caminos que quedarán en los lados del canal como parte de su plataforma, o aquellos que el Ingeniero Fiscalizador decida que servirán para la operación de las obras, no podrán utilizarse como caminos auxiliares sin la autorización del Ingeniero Fiscalizador.


Los caminos auxiliares y los de acceso serán estudiados y ejecutados por el Contratista de acuerdo a las necesidades de construcción de las obras, los cuales deberán ser previamente aprobados por el Ingeniero Fiscalizador.  Se procurará que algunos caminos auxiliares puedan ser aprovechados en su mayor parte como caminos definitivos para el mantenimiento y operación de la obra. Los caminos auxiliares los construirá el Contratista bajo las siguientes disposiciones:

-
El Contratista deberá atenerse a las órdenes impartidas por el Ingeniero Fiscalizador.  No podrán construirse caminos con desarrollo injustificado;

-
El Contratista informará con la debida anticipación, al Ingeniero Fiscalizador respecto de la construcción del camino auxiliar y su localización aproximada;

-
Las características constructivas estarán de acuerdo al uso y destino a dárselos; en todo caso éstas no serán menores como para que puedan ser usadas para el transporte de materiales y de acuerdo a las instrucciones del Ingeniero Fiscalizador;

-
El Contratista entregará el camino replanteado y puesto laterales para la comprobación y aprobación del Ingeniero Fiscalizador;

-
El camino o los caminos no autorizados por el Ingeniero Fiscalizador no tendrán derecho al pago que por este trabajo corresponde.

Medición y pago


La medición de los caminos auxiliares en lo que a excavación se refiere, se lo hará en metros cúbicos con aproximación a décimas de metro cúbico; y su pago se efectuará en base a los Precios Unitarios establecidos en el Contrato, de acuerdo a la clase de material excavado. Este trabajo se sujetará a las mismas especificaciones que para excavación de plataformas. 

3.4.   TERRAPLENES  Y/O  RELLENOS


Es la sobre elevación del terreno natural mediante la construcción de una obra con material terroso seleccionado, el mismo que deberá ser compactado en condiciones óptimas.  El trabajo consiste en efectuar todas las operaciones necesarias para construir sobre el terreno los terraplenes o rellenos que se especifiquen en el Proyecto y/o según las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.


Los terraplenes y/o rellenos pueden ser construidos con materiales aprobados producto de excavaciones de plataforma, canales, drenes, rectificación de vías, caminos o canteras.  La utilización de cualquier material para la construcción de terraplenes y/o rellenos provenientes de los sitios indicados anteriormente, será de responsabilidad del Contratista, el mismo que deberá hacer conocer a la Fiscalización para su aprobación con 60 días de anticipación los detalles y la ubicación de los sitios que él se propone utilizar.  El Contratista deberá proveer las vías de acceso necesarias y complementarias de acarreo para la explotación.  Previamente a la explotación de los materiales se deberán realizar la limpieza, desmonte, desbanque, y deshierbe de conformidad con lo especificado en 3.2.


En la explotación de bancos de préstamo y canteras, el Contratista llevará a cabo todas las excavaciones con las pendientes adecuadas las cuales deberán permanecer seguras y estables bajo todas las condiciones climatológicas y efectos de las aguas subterráneas.  Además deberán proveer el drenaje necesario.  La explotación y acopio de los materiales de las áreas de préstamo y canteras, deberán ser llevados a cabo en tal forma que se evite segregación o contaminación con cualquier material extraño.


El material seleccionado deberá cumplir con el proceso de mezclado, gradación, aereación, cribado, trituración, humedecimiento y cualquier otra operación que sea necesaria con el objeto de producir los diferentes materiales que se incorporan en la obra.


Previamente a la construcción del terraplén y/o relleno, el terreno sobre el cual se asentará, deberá ser limpiado, quitando la capa vegetal y escarificado.   Se entenderá por escarificación de bases, el trabajo consistente en roturar el terreno sobre el cual deberán asentarse los terraplenes y/o rellenos, según lo que se indica en el proyecto y lo ordenado por el Ingeniero Fiscalizador a fin de lograr una liga más íntima entre el terreno natural y el material colocado.  La escarificación deberá hacerse hasta una profundidad de 15 cm, pudiendo utilizarse para ello, arados, rastras de puntas o de discos, escarificadores hidráulicos o mecánicos o cualquier otro implemento que produzcan el efecto deseado. Cuando la capa superficial del terreno no sea adecuada para servir de base a los terraplenes y/o rellenos bien sea por sus propiedades físicas o por contener material vegetal, ésta deberá ser removida previamente a la escarificación. Los terraplenes y/o rellenos se sujetarán en su construcción a los siguientes pasos:

a)
Serán construidos con el material con su humedad óptima, la misma que será determinada en cada caso y para cada clase de material.

b)
El material será colocado en capas no mayores de 20 cm, de material suelto, las mismas que serán compactadas uniformemente en toda la superficie con el número de pasadas necesarias de rodillo pata de cabra o vibratorios, hasta alcanzar una densidad no menor del 95 %  óptimo del Proctor modificado.

c)
Si el material a usarse en los terraplenes y/o rellenos tiene una cantidad de agua inferior a la requerida, se le aumentará la necesaria, ya sea antes de ser puesto en el terraplén y/o relleno o cuando el material esté en él, pero previo a su compactación, hasta obtener el porcentaje óptimo de humedad requerida.  Esta humedad será determinada por el Laboratorio en el sitio.

d)
En el caso de que la humedad sea mayor que la requerida, el material debe ser dejado que se seque hasta que tenga la humedad deseada.  El material para los terraplenes y/o rellenos no podrá ser colocado sino después de haber recibido la aprobación del Ingeniero Fiscalizador.


La distribución y gradación de los materiales deberá formar un conjunto homogéneo, suficientemente mezclado para obtener la mayor uniformidad de la mezcla. Si en opinión del Ingeniero Fiscalizador la superficie preparada o rodillada de cualquier capa de material, se halla demasiado seca o lisa para ligarse debidamente con la siguiente, se humedecerá y escarificará hasta una profundidad adecuada que puede ser de 10 a 15 cm. para obtener una superficie satisfactoria para la liga, antes de ser colocada la siguiente capa de material que deba tener la humedad óptima requerida para los fines de compactación, que será comprobada mediante pruebas en cada una de las capas..


Cuando el material proveniente de la excavación no reúna las características apropiadas para el relleno o se encuentre demasiado saturado será necesario reemplazarlo por un material de buena calidad que reúna las condiciones para poder ser rellenado.
La fiscalización autorizará y constatará el cumplimiento de requisitos.

3.5.   RELLENO JUNTO A ESTRUCTURAS


El relleno junto a estructuras comprende todos los trabajos que debe ejecutar el Contratista para acomodar y alojar material seleccionado y/u ordenes por el Ingeniero, debidamente compactado y colocado de acuerdo a las dimensiones constantes en los planos y/u ordenadas por el Ingeniero.  Estos rellenos se los realiza generalmente en las zonas excavadas alrededor de las estructuras o junto a ellas. El relleno será compactado con equipo manual en capas horizontales que no excedan de 15 cm. de espesor, humedecidas y compactadas para alcanzar un grado de compactación igual o superior al de los materiales adyacentes.


Ningún relleno será colocado contra las paredes de las estructuras hasta después de haber transcurrido por lo menos los siguientes tiempos después de fundido.


-   Pequeñas estructuras                                                             7 días


-   Masas de Contrafuertes y paredes de sostenimiento           14 días


-   Contrafuertes armados y paredes                                         21 días

3.6.  
RELLENO PARA DRENAJE


Los rellenos de material pétreo para drenaje deberán estar formados por grava bien acomodados, con el fin de evitar asentamientos por efecto de cargas superiores. El material deberá estar libre de raíces, capa vegetal o residuos orgánicos. El acomodo del material se realizará a mano, de acuerdo a lo que indiquen los planos y/o la Fiscalización.


Medición y Pago


La construcción de terraplenes y/o rellenos se medirá tomando como unidad el metro cúbico, con aproximación de décimas de metro cúbico, en sitio compactado. La determinación del volumen se hará utilizando el método de las áreas medias cada 10 m. o los que se requiera según la conformación del terreno. No se computarán los volúmenes colocados fuera de las líneas de diseño, siempre que no fueran autorizados por la Fiscalización.


El pago de los rellenos a mano se hará en base a los precios unitarios establecidos en el Contrato, el mismo que incluye el tratamiento del material del banco de préstamos, la cargada del material, el acarreo con una distancia libre de transporte de hasta 3 m, la descarga del material en el sitio de colocación, la mezcla y tendida del material en capas, el agua necesaria para obtener el grado de humedad óptima, la escarificación del terreno, su compactación por capas de acuerdo a los planos y/o lo indicado por la Fiscalización, no incluye la explotación ni transporte pasados los 3 m. El Precio unitario incluye, el equipo, materiales, mano de obra, y todas las operaciones que sean necesarias para la realización de todos los trabajos antes indicados.


En el precio del relleno a máquina está incluida la excavación en banco, cargada y transporte hasta 300 m, la hidratada, escarificada, compactada y todas las operaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos antes indicados. El sobreacarreo de los materiales se pagará en rubro aparte en base al material compactado en sitio y de acuerdo al precio unitario establecido en el Contrato.

3.7.  EXCAVACIÓN DE CANALES Y DRENES


Son los trabajos que se efectúan para construir canales de riego y/o drenaje señalados en los planos y/u ordenados por el Ingeniero Fiscalizador.


Las excavaciones se las llevará a cabo de acuerdo a las alineaciones, pendientes y dimensiones indicadas en los planos o como lo estipulase el Ingeniero Fiscalizador.  Sin una aprobación por escrito del Ingeniero fiscalizador el Contratista no excavará más allá de los límites indicados en los planos o como haya estipulado el Ingeniero Fiscalizador y si por cualquier otra razón, las efectuara, estas serán a sus propios costos.  Si en la opinión del Ingeniero Fiscalizador, dichas excavaciones adicionales requieren relleno con el objeto de completar el trabajo, el Contratista los rellenará a su propio costo, de acuerdo a lo especificado más adelante en el numeral c) para excavaciones hechas fuera de las líneas establecidas; consiguientemente, todos los taludes serán terminados de modo que queden razonablemente lisos y uniformes en su superficie, sin ningún quiebre notable, debiendo resultar concordantes sustancialmente con los planos respectivos.
a) Métodos de excavación
Los métodos usados por el Contratista deberán ser tales que minimicen las sobre excavaciones y protejan el resto de la obra de cualquier daño.  Si el Contratista decidiera usar métodos de excavación con uso de explosivos o cualquier otra técnica especial de excavación deberá presentar detalles completos al Ingeniero Fiscalizador para su aprobación, antes de dar comienzo al trabajo, el mismo que se le deberá realizar tomando las precauciones que el Ingeniero Fiscalizador juzgue conveniente para la protección de la Obra.
b)
Protección de las Excavaciones


El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para proteger las superficies excavadas y mantenerlas con seguridad y estabilidad en superficies de mucha pendiente para evitar su derrumbamiento y además proteger el terreno y las estructuras adyacentes de cualquier otro daño.  En los casos en que sean necesarios y para dar cabida al apuntalamiento o instalaciones para bombeo o drenaje, el Contratista incrementará el ancho de las excavaciones a su propio costo, además deberá remover tales instalaciones cuando termine la obra, excepto si existiera permiso por escrito del Ingeniero Fiscalizador.

c)
Sobre-excavaciones



El material excavado más allá de los límites indicados en los planos o los autorizados por el Ingeniero Fiscalizador, deberán ser remplazados por el Contratista, el mismo que llenará los espacios sobre-excavados con un material compacto de terraplén, el cual debe estar aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.  El costo del relleno de esta sobre-excavación correrá a cuenta del Contratista, pero si ésta fue ordenada por la Fiscalización, por alguna razón técnica, el Contratista rellenará la sobre-excavación con materiales adecuados que la Fiscalización ordenará y el Costo de la sobre-excavación y del relleno lo cobrará de acuerdo al rubro respectivo.

d)
Desalojo del material excavado no utilizado



El Contratista deberá desalojar todo el material que no sea requerido para relleno.  Este material solamente será depositado en los lugares donde apruebe el Ingeniero fiscalizador.
e)
Ejecución


Los taludes y soleras de las excavaciones se afinarán a las selecciones señaladas en los planos de diseño:
-
No se aceptará en ningún caso, más del 5 % (cinco por ciento) de diferencias entre las secciones construidas y la especificada en los planos y esto no de manera sistemática pues dependerá de la clase de suelo excavado; 

-
Los materiales excavados serán colocados en el lado exterior del canal, hacia la ladera.  Los materiales serán dispuestos de tal manera de conformar los bordes del canal o drenes, si el volumen excavado lo permite;

-
En el caso de que el canal atraviese por terrenos planos el material de excavación se colocará a un lado de él, para poder formar una vía de tránsito que servirá en el futuro para el mantenimiento y operación de los sistemas. El ancho de la banqueta carrozable junto al canal será de cinco metros como mínimo;

-
En el caso de que el canal sea en relleno, deberá rellenarse toda la plataforma hasta alcanzar las cotas señaladas en el plano y luego se procederá a la excavación del cajón;

-
Cuando por su naturaleza el material producto de la excavación no sea aprovechable para la formación de las banquetas será retirado a la zona de desperdicios que señale el ingeniero Fiscalizador.


Medición y pago


La excavación de los canales, drenes, se medirá en metros cúbicos, con aproximación a décimas de metro cúbico. Su volumen se calculará en banco de acuerdo a los planos y será pagado de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el Contrato, el que incluye el desalojo del material excavado, hasta 6m. del borde, tanto a mano como a máquina.

Para efectos de pago se estimarán los volúmenes de los diversos materiales excavados comprendidos entre las superficies del terreno y las rasantes definidas por la línea planteada y/o las ordenadas por la Fiscalización.


Para fines de pago no se tomarán en cuenta las excavaciones hechas por el Contratista fuera de la línea replanteada.


Tampoco se tomarán en cuenta aquellos volúmenes de excavación cuyos materiales no hayan sido dispuestos correctamente en las banquetas o botados fuera de la plataforma o que no hayan sido retirados a los bancos de desperdicios según los casos.


En el caso de que al hacer excavaciones de cajón en rocas queden huecos, estos deberán ser rellenados con el mismo hormigón de revestimiento. Estos trabajos los realizará el Contratista a su costo.


En el caso de que en las excavaciones de canales, drenes y para fundación de obras de arte y complementarias haya presencia de agua debido a causas no imputables al Contratista, éste deberá construir el drenaje para su evacuación, debiendo pagarse si existe bombeo con el rubro “evacuación de agua”, establecido en el Contrato.


Se considerará el rubro excavación con presencia de agua, cuando persista la dificultad para el trabajo y al aforarse éste sea mayor o igual a 2 lt/seg. En este caso se pagará el rubro “evacuación de agua”, de acuerdo al precio establecido en el Contrato.

3.8.  
EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE FÁBRICA


Este ítem consistirá en la excavación necesaria para la fundación de las tomas, acueductos, aliviaderos, pasos de agua, pasos peatonales, puentes, estaciones de bombeo, estructuras tipo, etc., y en general todas aquellas que puedan ser consideradas como obras de fábrica, de acuerdo con las dimensiones y requerimientos de los planos y/o lo ordenado por el Ingeniero Fiscalizador.


En este rubro incluye el paleo, entibada, ataguías, drenaje y todas las operaciones necesarias para su construcción.

3.9.  
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA


Se entenderá por excavación de zanjas, la que se realice según el proyecto para alojar la tubería de asbesto-cemento, hierro fundido, o cualquier otro material, incluyendo todas las operaciones necesarias para compactar o limpiar el replantillo y taludes de las mismas, la remoción del material producto de las excavaciones, y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalación satisfactoria.

a)
Excavación en material suelto y/o sin clasificar


La excavación de zanjas para tubería será efectuada de acuerdo con los trazos indicados en los planos excepto cuando se encuentran inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador.


El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de los obreros colocadores de tubería y para la ejecución de un buen relleno.


En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será menor que el diámetro exterior del tubo más 0,40 m sin entibados.  Con entibamiento se considera un ancho del fondo de la zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 80 cm.

Las dimensiones de las excavaciones que formarán las zanjas en las uniones de la tubería, variarán en función del diámetro de la misma que será alojada en ella, como se señala en el siguiente cuadro:

	Diámetro 

 nominal

(mm)
	Ancho

(cm.)
	Profundidad

media al

fondo

(cm.)
	Volumen

medio

(m³/m)

	100
	70
	125
	0,88

	150
	70
	130
	0,91

	200
	80
	135
	1,08

	250
	80
	145
	1,16

	300
	90
	150
	1,35

	350
	90
	160
	1,44

	400
	90
	165
	1,49

	450
	100
	170
	1,70

	500
	100
	180
	1,80

	600
	140
	190
	2,66

	700
	160
	200
	3,20

	800
	180
	210
	3,78

	900
	200
	220
	4,40



Por diámetro nominal se entenderá el diámetro interior de la tubería correspondiente, que será instalado en la zanja.  La profundidad de la zanja será medida hacia abajo considerando el nivel del terreno, hasta el fondo de la excavación.  El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan:

En ningún caso se excavará con maquinaria, y se evitará que la tierra del plano de asiento de los tubos sea aflojada o removida.  El último material que se va a excavar será removido con el pico y pala, en una profundidad de 10 cm. y se le dará al fondo de la zanja la forma definitiva que el diseño lo indique.

El afine de los últimos 10 cm. del fondo de la excavación se deberá efectuar con la menor anticipación posible a la colocación de la tubería.  Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tubería, se requiere un nuevo afine antes de tender la tubería, éste será por cuenta exclusiva del Contratista. El fondo de la excavación deberá ser afinado cuidadosamente a fin de que la tubería que posteriormente se instala en la misma quede a la profundidad y con la pendiente señalada en el proyecto.
-
Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no varíen en ningún caso más de 5 cm. de la sección de diseño, cuidándose que esta desviación no se repita en forma sistemática;

-
Cuando la excavación de zanjas se realice en material que no tenga las características adecuadas para alojar la tubería, a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el Contratista deberá realizar en el fondo de la zanja un lecho de arena o de tierra cribada cuyo espesor " a " por debajo de la tubería no sea inferior a los valores siguientes:

	ø

mm
	" a "

cm.

	<    200
	10

	250 - 300
	15

	350 - 450
	20

	>   500
	25


-
Antes de bajar la tubería a la zanja o durante su instalación deberá excavarse en los lugares en que quedarán las juntas, cavidades o conchas que alojen las campanas o cajas que formarán las uniones.  Esta conformación deberá efectuarse inmediatamente antes de tender la tubería.

-
Se deberá vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación hasta aquel en que se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocación  de la tubería, no transcurra un lapso mayor de 7 ( siete ) días calendario.
-
Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador el terreno que constituye el fondo de las zanjas sea poco resistente o inestable podrá ordenar que se profundice la excavación hasta encontrar terreno conveniente.  Dicho material se removerá y se reemplazará con relleno compactado de cualquier otro material que el Ingeniero Fiscalizador considere conveniente;

-
Si los materiales de fundación natural son alterados o aflojados durante el proceso de excavación más de lo indicado en los planos, dicho material será removido reemplazado y compactado usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero Fiscalizador;

-
El material excavado sobrante después de relleno será dispuesto de acuerdo a lo que indique el Ingeniero Fiscalizador.

b)
Excavación en Roca


Se entenderá por roca los materiales que se encuentran dentro de la excavación que no puedan ser aflojados por los métodos ordinarios en uso, tales como pico y pala o máquinas excavadoras sino que para removerlo se hagan indispensable el uso de explosivos, martillos mecánicos, cuña y mandarria y otros análogos.


Si la roca se encuentra en pedazos, sólo se considerará como tal aquellos fragmentos cuyo diámetro sea mayor de 80 cm.

Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mampostería, que en el sitio formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para colocar la tubería, los pedazos que se excaven dentro de los límites presumidos serán considerados como rocas, aunque su diámetro sea menor de 80 cm.

Cuando el fondo de la zanja sea de roca se excavará hasta los valores indicados en la tabla del párrafo a) por debajo de la cota de solera de la zanja y se llenará luego con arena.


En el caso de que la excavación se pasara más allá de los límites indicados anteriormente, el hueco resultante de esta remoción será llenado con un material adecuado aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.  Este relleno será de cuenta del Contratista si la sobre-excavación se debió a su negligencia u otra causa a él imputable.

c)    Presencia de Agua


La realización de excavación de zanjas con presencia de agua puede ocasionar por la aparición de aguas provenientes del subsuelo, de aguas lluvias, de inundación de operaciones de construcción  y otras.

Con el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personal y de la obra misma, por lo tanto es necesario tomar las debidas precauciones y protecciones. Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser tabla-estacados, ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros.


En tiempo lluvioso no se permitirá efectuar las excavaciones de la zanja con el objeto de evitar la presencia de aguas lluvias, y bajo ningún concepto se colocará la tubería bajo agua. Las zanjas se mantendrán secas hasta que las tuberías hayan sido completamente acopladas.

d)   Seguridad y disposición del Trabajo


Cuando las condiciones del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, el Contratista colocará los entibados y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de los trabajadores de la obra, de las estructuras y propiedades adyacentes.  El Ingeniero Fiscalizador deberá exigir que estos trabajos sean realizados en la cantidad y calidad necesarias.


En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 500 m de zanja con anterioridad a la colocación de la tubería, y no se dejará más de 500 m de zanja sin relleno luego de haber colocado los tubos, siempre y cuando las condiciones del terreno y climáticas sean las deseadas.


En otras circunstancias, será el Ingeniero Fiscalizador quién indique las mejores disposiciones para el trabajo.


Medición y pago


La excavación de zanjas se medirá en metros cúbicos con aproximación a décimas de metro cúbico. Al efecto se determinarán los volúmenes en banco de las excavaciones realizadas por el Contratista según el proyecto y/o las ordenes de la Fiscalización y se pagará de acuerdo a los Precios Unitarios estipulados en el Contrato, el mismo que incluye el desalojo del material excavado hasta 6m. del borde.


No se considerará para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las líneas del Proyecto, ni la limpieza de derrumbes, si éstos se producen por causas imputables al Contratista.


Cuando los derrumbes sean debidos a causas no imputables al Contratista, su desalojo se pagará de acuerdo a los precios establecidos en el contrato.

Cuando las excavaciones se efectúen con presencia de agua, debido a causas no imputables al Contratista se procederá como indica en el numeral respectivo en estas especificaciones.

3.10.
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS


Es el conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir con materiales y técnicas apropiadas las excavaciones que se hayan realizado para alojar tuberías o estructuras auxiliares hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles determinados en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.  Los rellenos de zanjas serán hechos según el Proyecto con arena y tierra. El material a utilizarse podrá ser producto de las excavaciones efectuadas, de otra parte de las obras, o bien de bancos de préstamos o canteras; procurándose, sin embargo que, hasta donde lo permitan la cantidad y calidad del material excavado, sea éste el utilizado para el relleno.


Previamente a la construcción del relleno, la zanja deberá estar libre de escombros y todo material que no sea adecuado para el relleno.  De acuerdo a la naturaleza del relleno, la clase de material necesario para ejecutarlo, será el especificado en los planos y/o lo ordenado por el Ingeniero Fiscalizador.


La tubería se asentará sobre un lecho de arena compactado en los sitios en que disponga el Ingeniero Fiscalizador a fin de obtener una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería. Una vez instalada la tubería se colocará una capa de tierra fina seleccionada, exenta de piedras, ladrillos y otros materiales duros, la misma que será compactada hasta alcanzar los niveles indicados en los planos y sobre la superficie superior del tubo.


La compactación del relleno se la efectuará a mano con pisones manuales o neumáticos, en capas horizontales que no exceden de 15 cm. de espesor; el material deberá estar con la humedad necesaria.  La compactación del relleno deberá alcanzar un grado semejante al de los terrenos adyacentes no alterados por la excavación.  Sobre esta capa compactada se colocará material producto de la excavación en capas semi-compactadas hasta el nivel del terreno.


Los rellenos que se hagan en las zanjas de fuerte pendiente se terminarán en la capa superficial empleando material natural grueso (champas), para evitar el deslave del relleno compactado motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales o cualquier otra razón.
TÍTULO  IV
4. HORMIGONES

4.1. 
GENERALIDADES


Definición.


Se entenderá por hormigón al producto resultante de la mezcla de cemento portland, agregados, agua, y aditivos si es necesario, en proporciones adecuadas para obtener una masa homogénea, trabajable y que una vez endurecida cumpla con las exigencias de resistencia, durabilidad e impermeabilidad.


La construcción de las estructuras de hormigón deberán hacerse de acuerdo con las dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del Ingeniero Fiscalizador.


Materiales


El Contratista proveerá todos los materiales a utilizarse en la fabricación del hormigón cuya calidad deberá ser previamente calificada por la Fiscalización con la debida oportunidad, para la cual el Contratista entregará las muestras respectivas.


Todas las pruebas de Laboratorio que la Fiscalización requiera en cualquier momento para comprobar la calidad de los materiales serán de cuenta del Contratista, en base a la cual la Fiscalización aprobará o rechazará dichos materiales.
Estos materiales serán:


Cemento


El cemento será de tipo Portland I y de una calidad tal que cumpla las especificaciones INEN 152.


El cemento se transportará a los lugares de las obras, seco y protegido contra la humedad. El suministro podrá hacerse en sacos o al granel. En caso de transporte en sacos, éstos tendrán que venir perfectamente cerrados. En el lugar de las obras, si el cemento viene al granel, se depositará en silos; o en almacenes secos, bien ventilados y protegidos contra la intemperie, si el cemento viene en sacos. Los depósitos de almacenamiento ofrecerán un fácil acceso con el objeto de poder controlar en todo momento las existencias almacenadas. Los sacos se almacenarán superpuestos, sin contacto directo con el suelo. Su uso deberá ser hecho en forma cronológica al de su arribo a la bodega. Será, rechazados los sacos de cemento que, por cualquier causa, hayan fraguado o que contengan terrones o cemento aglutinado. 
       El contratista deberá mantener un registro claro y preciso de todos los envíos y todas las llegadas; así como también, un registro diario del uso del cemento. Si el cemento proviene de diferentes fábricas, no se permitirá su mezcla, durante el transporte, almacenamiento y utilización. Se prohíbe usar cemento de diferentes marcas en la fundición de una misma estructura.


Agregados


Son los materiales pétreos finos y gruesos que se usan en la elaboración del hormigón, los cuales cumplirán con las siguientes características: limpieza, dureza, resistencia, durabilidad y granulometría apropiada de acuerdo con la norma INEN 696.


Agregado fino


El agregado fino o arena será natural o producto de trituración o combinación de ambos, la arena deberá ser dura, bien graduada y limpia; deberá cumplir con los límites granulométricos de la siguiente tabla:




TAMAÑO TAMIZ

PORCENTAJE QUE PASA EN 








PESO




3/8"



100 -





#     4



95 - 100





#     8



80 - 100





#   16



50 -   85





#   30



25 -   60





#   50



10 -   30





# 100



  2 -   10

El agregado fino no deberá tener más de 45% retenido entre dos tamices consecutivos de los especificados anteriormente. El módulo de finura podrá variar entre 2.3 y 3.1. La arena debe estar libre de material orgánico y otras substancias perjudiciales. El material de agregado fino que pase el tamiz # 200 deberá reunir los siguientes requisitos de granulometría.



- En hormigones sujetos a abrasión: 3% máximo.




- En hormigones de cualquier otra clase: 5% máximo.

Si el material que pasa el tamiz # 200 consiste en polvo libre de arcillas o pizarras, estos límites pueden aumentarse al 5% y 7% respectivamente. El Contratista podrá disponer de dos o más tipos de arena, las cuales podrá mezclarlas, siempre y cuando la mezcla cumpla con las especificaciones de granulometría.


Agregado grueso


El Agregado grueso consistirá en piedras trituradas, gravas, grava triturada o una combinación de las mismas, las que deberán cumplir los siguientes requisitos de granulometría de acuerdo al tamaño nominal máximo según la tabla No.2.

TABLA No. 2
GRADACIONES REQUERIDAS PARA AGREGADO GRUESO

                   PORCENTAJE QUE PASA LA MALLA  (ABERTURA CUADRADA)
	TAMIZ

No.
	TAMAÑO

NOMINAL

(MALLAS DE

ABERTURA

CUADRADA)
	4"

100mm
	3½"

90

mm
	3"

75

mm
	2½"

63

mm
	2"

50

mm
	1½"

37.5

mm
	1"

25

mm
	¾"

19

mm
	½"

12.5

mm
	3/8"

9.5

mm
	No.

4

4.75

mm
	
	No.

16

1.18

mm

	1
	3½" a 1½"

90 a 37½ mm
	100
	90-100
	
	25-60
	
	0-15
	
	0-5
	
	
	
	
	

	2
	2½" a  1½"

63 a 37½ mm
	
	
	100
	90-100
	35-70
	0-15
	
	0-5
	
	
	
	
	

	357
	2" a No. 4

50 a 4.75 mm
	
	
	
	100
	95-100
	
	35-70
	
	10-30
	
	0-5
	
	

	467
	1½" a No. 4

37½ a 4.75 mm
	
	
	
	
	100
	95-100
	
	35-70
	
	10-30
	0-5
	
	

	57
	1" a No. 4

25  a  4.75 mm
	
	
	
	
	
	100
	95-100
	
	25-60
	
	0-10
	
	

	67
	¾" a  No. 4

19  a  4.75 mm
	
	
	
	
	
	
	100
	90-100
	
	20-55
	0-10
	
	

	7
	½" a  No. 4

12½ a 4.75 mm
	
	
	
	
	
	
	
	100
	90-100
	40-70
	0 - 15
	
	

	8
	3/8" a  No. 8

9½  a  2.36 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	84-100
	10-30
	
	0 - 5

	3
	2" a  1"

50  a  25 mm
	
	
	
	100
	90-100
	35-70
	0-15
	
	0-5
	
	
	
	

	4
	1½" a  ¾"

37½ a 10 mm
	
	
	
	
	100
	90-100
	20-55
	0-15
	
	0-15
	
	
	


El tamaño de agregado grueso no deberá exceder la cuarta parte del espesor de la estructura, ni las tres cuartas partes de espacio entre varillas en el hormigón armado. El agregado grueso para el hormigón consistirá en fragmentos de rocas duras de diámetros mayores de 5mm., deberán ser duras, resistentes; estar libres de polvo, pizarras, esquistos, micas, materia orgánica, tierra vegetal, etc.
Las partículas no deberán tener formas lajeadas o alargadas, sino aproximadamente esféricas o cúbicas.


En el caso de agregados triturados, si el material que pasa el tamiz # 200 es polvo de trituración, libre de arcilla o pizarras, el porcentaje permitido será del orden del 1.5%. El desgaste a la abrasión del agregado no deberá exceder en ningún caso del 50%.. El peso específico relativo de los agregados no debe ser menor de 2.5. El agregado grueso se lo procesará por medio del cribado, trituración, tamizado y limpieza de todos los materiales en bruto, tanto como sea necesario para la producción de un agregado de buena calidad. El Contratista será responsable por la calidad de los agregados utilizados y realizará a su costo, los ensayos que solicite la Fiscalización en un laboratorio certificado.


La aprobación de las minas o depósitos por parte de la Fiscalización no se interpretará como aprobación a cualquier material tomado de aquellas.


Agua


El agua para preparar el hormigón deberá ser agua dulce, limpia y libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, sedimentos, materiales orgánicos y otras substancias perjudiciales al propósito del uso, con sujeción a la siguiente norma:

Sulfato de sodio (Na SO 4)

máximo

1.000 p.p.m.


Cloruro de Sodio (Na Cl)

máximo

1.000 p.p.m.


Turbidez máxima





1.500 p.p.m.

Las cantidades de agua deberán corregirse de acuerdo con las variaciones de la humedad contenida en los agregados de manera de producir siempre un hormigón de consistencia uniforme. 


Las cantidades aproximadas de agua a mezclarse por metro cúbico de hormigón, variarán de acuerdo a la humedad natural de los agregados. 

El Contratista, a su costo, obtendrá los resultados de los análisis físico-químicos del agua y los someterá a consideración de la Fiscalización cuando éste considere que es inapropiada para el hormigón.


Aditivos


Deberá utilizar un plastificante de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, con la finalidad de tener mejores acabados del hormigón, cuando fiscalización así lo indique; el costo deberá estar indicado en el análisis de precios unitarios respectivo; la omisión de éste, no le libera la obligación de suministrar.

Los agentes reductores de agua deberán cumplir con las normas establecidas por el INEN o las normas ASTM C494 para aditivos reductores de agua tipo A.


Los agentes inclusores de aire deberán cumplir con las normas establecidas por el INEN o las normas ASTM C260 para aditivos inclusores de aire. 

El Contratista proveerá las muestras de los aditivos que se propone usar en el hormigón, en la forma y cantidad necesarias que estipulare la Fiscalización, para poder efectuar las pruebas que se requieran.

4.2.

DOSIFICACIÓN


Las cantidades de cemento, arena, de cada tamaño de agregado grueso o de aditivos en polvo que se requieran para cada parada de hormigón será dosificados por peso, y la cantidad de agua y aditivos líquidos cuando estos se utilizaren se dosificarán volumétricamente, mediante recipientes que permitan medirla con el 1% de aproximación. Se permitirá la dosificación de los agregados por volumen para la fabricación de pequeñas cantidades de hormigón que deban colocarse en sitios apartados y de difícil acceso en donde no se justifica hacer llegar un equipo de dosificación al peso.


Este procedimiento deberá ser aprobado por la Fiscalización antes de su utilización. Como norma general el cemento debe dosificarse por sacos enteros, el agua en un recipiente único de volumen aforado que permita adicionarla en una sola operación y los agregados deben dosificarse al peso. La Fiscalización puede por necesidad y si así lo cree conveniente, modificar las proporciones de la mezcla, orden que debe darla por escrito.
4.3.

DISEÑOS Y MEZCLAS DE HORMIGÓN


Tolerancias de asentamiento en las mezclas de hormigón

Los siguientes límites de asentamiento, medido en la prueba de asentamiento utilizando el Cono de Abrahams según norma INEN ASTM C-143, serán tolerados:


TIPO DE CONSTRUCCIÓN

                        ASENTAMIENTO





         
                               mínimo
         máximo








                  cm.     plgs.      cm.    plgs


Muros y zapatas de fundación reforzadas.                5.1
2
12.7
5


Zapatas planas, cajones para fundaciones


y paredes de sub-estructura......................
2.5
1
10.2
4


Losas, vigas y paredes reforzadas............
7.6
3
15.2
6


Columnas de edificios..............................
7.6
3
15.2
6


Pavimentos..............................................
5.1
2
  7.6
3


Construcción en masa canales, túneles....
2.5
1
  7.6
3


El Contratista será responsable por todos los diseños de mezclas para hormigón que se utilicen en la obra. Los diferentes componentes del hormigón se usarán y proporcionarán entre los límites especificados, de tal manera que produzcan un hormigón uniforme que en todo momento y que en cualquier parte de las estructuras terminadas esté de conformidad a las especificaciones.


Para cada diseño que presentare o solicitare su aprobación cuando y como la Fiscalización lo exija, el Contratista a su propio costo deberá proveer las mezclas de pruebas, que serán fabricadas bajo las condiciones más cercanas posibles a las que producirán realmente en la obra.


La aprobación por escrito que la Fiscalización haya dado sobre cualquier diseño de mezcla, en ningún caso liberará al Contratista de su total y exclusiva responsabilidad de mantener en todo momento la calidad de hormigón de acuerdo a los requisitos de las especificaciones. Se establecen clases de hormigón de acuerdo a la resistencia deseada:


CLASE

RESISTENCIA







Fc.      (Kg./cm2)




   A



240



   B



210





   C



180



   D



160

La clase de hormigón a fabricarse para una estructura determinada será la señalada en los planos y/o las contenidas en las disposiciones especiales para las estructuras y si no existen en ninguno de los casos especificados anteriormente, la clase hormigón será de acuerdo a los siguientes grupos, como una disposición general, sujeta a lo que disponga la Fiscalización.

-
Se usará hormigón clase A para hormigones con refuerzos de hierro en acueductos, puentes, revestimientos en relleno, canales de desfogue, alcantarilla y túneles si el caso lo requiere.

-
Se usarán hormigones clase B en obras de toma.

-
Se usará hormigón clase C en aliviaderos, revestimientos de canales y túneles, cajones de repartición y de medida, cajones de entrada y salida de los sifones.

-
Se usará hormigón clase D en anclajes, apoyos y en general donde los planos lo especifiquen: y para confeccionar el hormigón ciclópeo.


Los diseños iniciales para las mezclas de hormigón estarán basados en el promedio de la resistencia a la compresión para las diferentes clases de hormigón en cilindros probados a los 28 días. Cuando se haya obtenido el suficiente número de pruebas que se requiera, para poder utilizar los métodos de evaluación de resultados de las norman INEN o ACI, éstos podrán aplicarse para estudiar diseños modificados para las mezclas, de hormigón, los cuales serán presentados a la Fiscalización para su aprobación

4.4.

OPERACIÓN DE MEZCLADO


La mezcla de los materiales debe realizarse hasta conseguir una mezcla en la que los distintos componentes se distribuyan uniformemente a través de toda la masa recién conformada.


El tiempo de mezclado dependerá del tipo de mezcladora a utilizarse. Recomendando que todos los materiales sólidos sean reunidos en la mezcladora con el objeto de que su vaciado sea simultáneo, el agua debe comenzar a vaciarse con unos segundos de anticipación al vaciado de los materiales sólidos y aún después, sin que el tiempo total del vaciado del agua exceda del 25% del tiempo de mezclado, no se deberá producir el vaciado súbito del hormigón. Para evaluar la uniformidad del hormigón fresco dentro de una misma revoltura y calificar con ella la eficiencia del mezclado se observarán los siguientes tiempos de mezclado.


CAPACIDAD DE LA MEZCLADORA        TIEMPO MÍNIMO DE 






                        
MEZCLADO




( en m3. )



( en minutos )



1.50 ó menos




1½




1.50 a 2.25 




2




3.00 a 4.50




2½


Si se comprueba que la forma de carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado no produce la deseada uniformidad, composición y consistencia del hormigón, la Fiscalización puede modificar el proceso y tiempo de mezclado. Se podrán utilizar camiones mezcladores, cuando el tipo de los equipos y los métodos hayan sido debidamente autorizados y aprobados. Para evaluar la uniformidad del hormigón fresco dentro de una misma mezcla y calificar con ella la eficiencia de mezclado, habrá que referirse a las normas especificadas por el INEN.


Al iniciar cualquier operación de elaboración del hormigón los materiales para la primera parada que se colocaren en la hormigonera tendrán una suficiente cantidad en exceso de cemento, arena y agua, para recubrir el tambor mezclador sin que sea reducido el contenido del mortero requerido en el hormigón elaborado. Los agregados fino y grueso se dosificarán y se colocarán por separado en la hormigonera. 

Las hormigoneras serán limpiadas después de cada período de operación continua y se mantendrá en esas condiciones de tal manera que en ningún momento se pierda la calidad y efectividad de la operación de mezclado.

Todo el equipo mecánico de mezclado será sometido a la aprobación de la Fiscalización.

4.5

PREPARATIVOS PARA HORMIGONAR

El Contratista comunicará a la Fiscalización, por lo menos con 24 horas de anticipación, su intención de colocar hormigón en cualquier lugar de la obra y deberá tener en consideración todo el tiempo que la Fiscalización deberá emplear en revisar e inspeccionar los sitios que serán hormigonados, previamente a que él emita la aprobación respectiva. Ningún hormigonado podrá comenzar sin autorización de la Fiscalización y ningún hormigonado podrá vaciarse hasta que todos los encofrados, cimbras, apuntalamientos, localización de las armaduras, dispositivos, etc. en las cuales el hormigón deberá ser colocado hayan sido revisados y aprobados por la Fiscalización.


Antes de terminar la excavación de un sector no se colocarán encofrados ni se vaciará hormigón, para lo cual el Contratista deberá construir a su costo los drenajes correspondientes. El hormigón no deberá ser colocado en lugares que contengan agua ya sea de lluvias u otra clase con el fin de evitar el lavado del hormigón, para lo cual el Contratista deberá construir a su costo los drenajes correspondientes.


Preparación de las superficies antes de la colocación del hormigón

El hormigón sólo debe vaciarse en excavaciones de cimentación limpias, debiendo controlarse y eliminarse toda agua corriente o estancada. El Contratista empleará tubería, drenes, bombeo o cualquier otro método que sirva para evitar la presencia de agua. Las superficies de hormigón ya fraguadas y endurecidas sobre o contra las cuales hay que colocar hormigón fresco, deberán estar limpias, rugosas y húmedas.
Se eliminarán restos de lechada, materiales sueltos, recubrimiento, arena, compuestos de curado y otros materiales extraños.


Todas las superficies sobre o contra las cuales el hormigón será colocado, incluyendo las de las juntas de construcción entre sucesivos hormigonados, armaduras de hierro, dispositivos empotrados y superficiales rocosas serán completamente limpiados de polvo, lodos, rebabas, desperdicios, impurezas, grasa, aceites, morteros secos, en lechada o en grumos, partículas flojas o sueltas y de otros materiales. Las superficies deberán ser humedecidas de tal manera que garantice, que el hormigón fresco vaciado no pierda humedad. El Contratista deberá instalar siempre la maquinaria de emergencia necesaria que deberá entrar de inmediato en funcionamiento, cuando fallare una de las máquinas.

4.6

TRANSPORTE


El hormigón será transportado desde las hormigoneras a los lugares en que será finalmente depositado por métodos que no permitan la segregación, mermas, incremento o detrimento de materiales y los cuales garanticen que la máxima diferencia del asentamiento de las muestras tomadas en el momento de la descarga del hormigón en sitio o encofrado no excede de 3 cm. El hormigón será protegido de variaciones ambientales o inclemencias del tiempo mientras sea transportado y los recipientes del hormigón, conductores o transportadores, serán cubiertos cuando lo exigiere la Fiscalización. El uso de cualquier método de acarreo, conducción o transporte, estará sujeta a la aprobación de la Fiscalización. Dicha aprobación no podrá ser interpretada como definitiva por el Contratista y estará dada bajo la condición de que el Contratista está obligado a suspender o dejar de usar cualquier clase de métodos de transporte que estuviera ocasionando segregación, mermas o variaciones de asentamiento superiores a las especificadas.


Cuando el transporte de hormigón sea mayor a los 200 m. éste deberá ser transportado por vehículos automezcladores camiones-hormigoneras o camiones-batidores o será devuelto a mezclar por batido mecánico inmediatamente antes de su vaciado. No se utilizarán equipos no agitadores, ni sistemas de bandas transportadoras largas o canalones abiertos inclinados que transporten el hormigón, en flujo continuo, al aire libre. La utilización de bombas y cualquier tipo de manipuleo y transporte deberá requerir la aprobación de la Fiscalización.

4.7

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN


La colocación del hormigón estará sujeta a las siguientes especificaciones:


Antes de colocarlo, los encofrados deben ser lubricados, mojados y estar completamente limpios, todo encofrado falloso o alabeado será reemplazado a expensas del Contratistas. El hormigón será colocado solamente en presencia de la Fiscalización o su representante debidamente autorizado. Antes de colocar el hormigón para los revestimientos se deben remover todos los materiales extraños y flojos. El hormigón debe tener una relación agua-cemento tal, que se mantenga en el sitio sin resbalarse.
No se permitirá la separación excesiva del agregado a causa de dejarle caer desde mucha altura. Se evitará una caída libre desde alturas superiores a 1.5 m. salvo el caso de que emplee equipo especial, pero que impida siempre la segregación de los materiales. Todo el hormigón se colocará en el encofrado en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor no excederá de 30 cm.


El Contratista notificará a la Fiscalización la fecha, la hora y la obra en que se realizará el vaciado del hormigón, de acuerdo con el plan y equipo ya aprobado. El vaciado del hormigón no podrá efectuarse antes de haberse cumplido con todos los requerimientos necesarios que garanticen una adecuada ejecución de los trabajos y siempre con la debida autorización de Fiscalización.


Deberá efectuarse en forma tal que se eviten cavidades o huecos, debiendo quedar completamente rellenos todos los ángulos y esquinas del encofrado; así como también, alrededor de los refuerzos metálicos y piezas empotradas, evitando la segregación del hormigón. A menos que haya disposiciones en contrario, no se podrá colocar hormigón en los siguientes casos:

- Lluvias fuertes o prolongadas que laven el mortero


- Cuando la iluminación sea deficiente.


El Contratista propondrá los aparatos y sistemas de vaciado y la Fiscalización dará su conformidad ó exigirá las modificaciones que estime convenientes. Se pondrá especial cuidado en que el hormigón fresco sea vaciado en las proximidades inmediatas a su sitio definitivo de empleo, con el objeto de evitar un flujo incontrolado de la masa de hormigón y el  peligro de la segregación de los componentes.

En sitios en que no pueda vaciarse en una sola fase, se pondrá especial cuidado en que los vaciados posteriores sean hechos antes de que hayan fraguado las capas anteriores. 
El hormigón fresco se vaciará antes que haya fraguado, y a más tardar, 45 minutos después de haber añadido agua a la mezcla.
Este lapso deberá reducirse o aumentarse dependiendo de los aditivos empleados. No será permitida la adición de agua para recuperar la pérdida de consistencia de las mezclas frescas del hormigón; tampoco los efectos de vibración para transportar el hormigón dentro del encofrado. En caso de interrupción del proceso de vaciado, se procurará que ésta se produzca fuera de zonas de esfuerzo crítico, o en su defecto, se procederá a la formación inmediata de una junta de construcción, técnicamente diseñada y ejecutada. Si el hormigón se coloca monolíticamente alrededor de aberturas que tenga dimensiones verticales mayores de 60 cm. o en plataformas, losas, vigas de cimentación o elementos de soporte, la nueva capa de hormigón podrá colocarse entre una y tres horas después del colocado del hormigón sub o adyacente, para evitar retracciones entre los hormigones alrededor y/o sobre los elementos descritos. Al compactar la capa subsiguiente, el vibrador deberá penetrar por su propio peso y revibrar la capa inferior.


La colocación del hormigón podrá realizarse utilizando bombas, dumpers, carretillas, canalones cortos. El método escogido deberá contar con la autorización de Fiscalización. En caso de que el proceso de hormigonado tuviera que ser interrumpido temporalmente y el hormigón vaciado se hubiere endurecido, la superficie de la capa deberá picarse y limpiarse de toda partícula suelta, ingredientes o materiales extraños, antes de comenzar el nuevo vaciado.


Vaciado de hormigón bajo agua.


Si hay la necesidad de un vaciado bajo agua, estos trabajos sólo podrán ser ejecutados con la aprobación de Fiscalización. En el proceso de vaciado se usarán métodos apropiados que garanticen un buen trabajo, sin producir segregación ni lavado del hormigón. El Contratista tiene la obligación de tomar las medidas oportunas para que el agua no circule a través del lugar del vaciado.


Curado.


El hormigón debe ser mantenido húmedo por lo menos siete (7) días después de haber sido puesto en obra. Los encofrados deben ser dejados en el sitio, un tiempo mayor de siete días y siempre de acuerdo a la orden que imparta la Fiscalización, según la clase de estructura de que se trate.


El Contratista tendrá la obligación de tomar todas las medidas necesarias con el objeto de que el hormigón permanezca húmedo durante el tiempo de curado. En lugares de escaso abastecimiento de agua, o difícil procedimiento del curado, el Contratista tendrá la obligación de aplicar una emulsión de parafina en la superficie del hormigón fresco, lo que formará una película delgada y elástica e impermeable al agua y al aire. El modo de empleo se lo hará de acuerdo a lo indicado por el fabricante del aditivo y/o la Fiscalización. Su costo deberá estar considerado en el precio unitario del hormigón.

4.8.

VIBRADO


Ejecución
-
El hormigón se vibrará, durante y después del vaciado, en forma mecánica, mediante vibradores de inmersión.

-
La frecuencia de las vibraciones no deberá ser nunca inferior a las 4,500 revoluciones por minuto.

-
Los vibradores para hormigón que tengan cabezas de 10 cm. o más de diámetro se operarán a frecuencia de por lo menos seis mil vibraciones por minuto, cuando sean introducidas en el hormigón.

-
Los vibradores que tengan cabezas de menos de 10 cms. de diámetro se operarán cuando menos a siete mil vibraciones por minuto.

-
Los vibradores se introducirán y se extraerán lentamente en el hormigón. La introducción siempre será vertical.

-
Su acción, dentro del hormigón, se extenderá por un tiempo suficiente, no dando lugar a una segregación.

-
Los vibradores se introducirán a distancias regulares, no mayores a 2 veces el radio de acción de vibración visible en el hormigón.

-
El efecto de vibración no deberá ser aprovechado, en ningún caso, para transportar el hormigón fresco a lo largo del encofrado, con lo que se podría producir la segregación.

-
Especial atención se dedicará a la compactación en las zonas de los refuerzos metálicos, de hierros empotrados, en los ángulos y rincones.

-
Se pondrá especial cuidado en que las piezas empotradas no sufran desplazamientos durante la operación.

-
Los vibradores de hormigón pueden ser eléctricos, neumáticos o con motores de explosión del tipo de inmersión.


Cada capa de hormigón se consolidará mediante vibradores hasta la densidad máxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de aire y se acomode perfectamente contra o sobre todas las superficies de los moldes. Las nuevas capas de hormigón no se colocarán sino hasta que las colocadas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendrá cuidado de evitar que la cabeza vibradora haga contacto con la superficie del encofrado y la armadura de refuerzo. El empleo de otro sistema de vibrado solo será permitido en las proximidades inmediatas del encofrado y en los rincones y ángulos que no puedan ser alcanzados por los aparatos de vibración. De esta manera se logrará en las caras exteriores de las estructuras de hormigón, una superficie lisa y compacta.


Los métodos de compactación y equipo a utilizarse necesitarán la aprobación de la Fiscalización. El contratista deberá tener un número suficiente de vibradores para poder hacer la compactación de cada vaciado de hormigón, antes de que fragüe. Las obras de hormigón que no cumplan con las especificaciones tendrán que ser reacondicionadas o demolidas y reconstruidas según sea el caso, a cuenta del contratista, de conformidad con las instrucciones de la Fiscalización.

4.9.

ENSAYOS DE LABORATORIO


Los ensayos mínimos a realizarse serán los que se indican en el siguiente cuadro:

	ENSAYO
	No. DE ENSAYOS
	SITIOS DE TOMA

DE LA MUESTRA

	Granulometría de agregado grueso.
	          1/mes
	Pila de acopio

	Granulometría de agregado fino.
	          3/mes
	Pila de acopio

	Contenido orgánico en la arena.
	          3/mes
	Pila de acopio

	Resistencia a la compresión a los 8 y 28 días.
	        1/50 m3
	Mezcladora o sitio de colocación del hormigón.

	Humedad superficial
	          2/día
	Mezcladora

	Asentamiento
	      1/por parada
	Mezcladora o sitio de colocación


4.10.
HORMIGÓN EN APOYOS Y ANCLAJES

Se entenderá por apoyos y anclajes de hormigón, las estructuras especiales, tipo cimentación, que servirán en primer término como apoyos intermedios en tramos largos de tubería o en instalaciones diversas, ya sea que por su peso o cualquiera otra causa necesite un apoyo rígido que los sustente; en segundo término servirán para anclar tuberías y accesorios en cambios de dirección de líneas de conducción, que por lo general están sujetas a velocidades altas del líquido que circula a grandes presiones hidrodinámicas e hidrostáticas y que por lo tanto necesitan estos apoyos para contrarrestar estas fuerzas.


Los apoyos y anclajes de hormigón podrán ser de hormigón simple o armado, según sea el caso, como se indique en los planos del Proyecto y/o como lo ordene la Fiscalización, ajustándose en todo, a lo especificado en los numerales respectivos.

4.11. 
HORMIGÓN CICLÓPEO


El hormigón ciclópeo se acogerá en todo a las especificaciones del hormigón simple antes mencionadas. El hormigón ciclópeo estará constituido de: 60% de hormigón simple y de 40% de piedra. El hormigón simple que será utilizado deberá cumplir con las especificaciones indicadas en los planos o como indique el Ingeniero Fiscalizador.


El diámetro de las piedras serán máximo de 30 cm. y en general no excederá de un cuarto del espesor del revestimiento. El peso específico relativo de la piedra a utilizarse no será menor de 2,50 kg/dm³.  Deben ser colocados en el hormigón evitando la formación de huecos y la entrada de aire, estarán espaciadas en no menor de 15 cm. Las piedras serán uniformemente distribuidas en todas las masas del hormigón y serán colocadas en su posición sin que sean bruscamente vertidas o arrojadas.


No se permitirán colocar ningún estrato (camada) sin que la anterior hormigonada haya sido cubierta completamente por hormigón fresco. La colocación de las piedras dentro del hormigón se hará teniendo el cuidado de que no presionen o puedan desplazar de su posición a los encofrados, cimbras o cualquier otro material que tiene que ser fijado o empotrado en el hormigón. Las piedras deberán ser limpias, duras y resistentes a la abrasión estando sujetas a la aprobación del Ingeniero Fiscalizador.

4.12.
JUNTAS EN EL HORMIGÓN


Las juntas de construcción, contracción y expansión se localizarán en las posiciones indicadas en los planos respectivos, o como lo estipulase y aprobase el Ingeniero Fiscalizador. El Contratista no podrá conformar juntas adicionales o desviarse de las juntas que indicaren los planos o hubiere aprobado el Ingeniero Fiscalizador ya sean diseñadas o conformadas durante la construcción, sin la aprobación escrita del Ingeniero Fiscalizador.


Las juntas en superficies de hormigón expuestas a la vista deberán tener su respectivo tratamiento y ser niveladas y aplomadas correctamente y serán rectas y continuas a excepción de cuando fuere expresamente estipulado de otra manera. La superficie de cualquier junta en el hormigón no podrá ser alterada durante su fraguado inicial. Ningún metal fijo empotrado en el hormigón podrá atravesar una junta de expansión o contracción. Todo proceso de hormigonado se hará de manera ininterrumpida hasta una junta previamente planeada y/o diseñada.


En los casos en que a pesar de que se tomaren todas las precauciones para evitarlos, el equipo súbitamente sufra un daño de consideración que no permita proseguir los trabajos en la forma especificada, o si por cualquier otra razón tuviere que imprevistamente suspender el hormigonado, el Contratista tendrá que consolidar el hormigón mientras está en su estado plástico, rematándole, evitando filos vivos o terminaciones agudas.  Si el  hormigonado no se reanudase dentro de una hora ( o 20 minutos se usan acelerantes), desde que la interrupción se hubiere producido, la hormigonada deberá suspenderse salvo los casos especiales en que lo permitiere el Ingeniero Fiscalizador.  Previamente a reiniciar las operaciones de hormigonado, las superficies del hormigón deberán ser tratadas y preparadas como para juntas de construcción.

a)
Juntas de construcción


La superficie de hormigón contra las cuales un hormigón fresco debe ser colocado, cuando ya dichas superficies hayan fraguado o endurecido, en tal forma que el nuevo no pueda incorporarse íntegramente con el anterior, se definirán como juntas de construcción.  La Fiscalización podrá aceptar o rechazar las propuestas del Contratista para la ubicación de juntas de construcción en alguna estructura, después de que se hubieran completamente dibujado y entregado los respectivos planos. Previamente a una hormigonada, las juntas de construcción deberán ser picadas, limpiadas, humedecidas y tratadas con lechada de cemento, el vaciado del hormigón se lo efectuará inmediatamente de colocada la lechada

b)
Juntas de dilatación.

En las obras en que sea necesario juntas de dilatación y que deban usarse sellos impermeables como empaques de uPVC o chapas de cobre, es obligación del Contratista proceder a su colocación, de acuerdo a los planos y/o las instrucciones escritas por la Fiscalización.


Cinta de uPVC


Las cintas de uPVC deberán ser de un material termo plástico a base de cloruro de polivinilo de 11, 15, 18 o 23 cm. según el caso. Los materiales corresponderán a las normas especificadas a continuación.

Resistencia mínima a la presión del agua
:
20 Kg/cm2.


Dureza





:
70-Shore A- Hardness


Estiramiento porcentaje



:
300


Resistencia a la tensión



:
190 Kg/cm2


Resistencia al corte



:
60 Kg/cm2


Medición y pago de cintas de uPVC.


El Contratista realizará el relleno de juntas en la forma que se indica en los planos o como lo estipule la Fiscalización. El relleno de juntas deberá ser realizado con masilla bituminosa de consistencia plástica, normas INEN ó ASTM D1850, UNE 41105 y MV 301 de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y la aprobación de la Fiscalización.


Las juntas en las que se colocará el relleno deberán estar limpias y libres de materiales extraños antes de colocar el material. Previa a la colocación del relleno o sellada, es necesario dar una mano de imprimante asfáltico tipo emulsión o pintura imprimante, con el fin de garantizar la total adherencia de la masilla a las paredes de la junta.


El Contratista deberá proteger, las superficies del relleno de juntas, hasta que sea tiempo de cubrirlas con el hormigón o se coloque el sellador. Antes que la superficie de hormigón de la junta reciba el sellador, ésta deberá estar limpia y soplada con aire seco comprimido de tal manera que remueva todas las partículas y el polvo. Cualquier indicio de presencia de aceite o grasa en las caras del hormigón que recibirá el sellador deberá ser removido. Si un relleno de juntas resultare con daños de cualquier clase, deberá ser retirado y reemplazado por otro, a costo del contratista y a la satisfacción de la Fiscalización.


Medición y pago de relleno y sellado de juntas.


El contratista proveerá los materiales para el relleno y sellado de juntas y se medirá en Kg. con aproximación a décima de Kg. y se pagará de acuerdo al precio unitario, estipulado en el contrato, el cual incluye, suministro, transporte, instalación, bodegaje y manipuleo.

4.13. 
ENCOFRADOS PARA HORMIGONES

Se entenderá por encofrado para hormigón, los moldes que se empleen para confinar a las líneas requeridas o para evitar la contaminación del hormigón por material que se deslice de las superficies adyacentes.


El Contratista suministrará o instalará todos los encofrados que sean necesarios para confinar el hormigón y darle la forma que se indique en los planos y/o lo que indique la Fiscalización. Los encofrados deben ser metálicos o de madera contrachapada.

       Todos los encofrados se construirán y mantendrán según el diseño, de tal modo que el hormigón terminado tenga la forma, posición y dimensiones indicadas en los planos y esté de acuerdo con las pendientes y alineaciones establecidas.


Las obras de hormigón que no cumplan con lo especificado tendrán que ser reacondicionadas o demolidas y reconstruidas según sea el caso por y a cuenta del Contratista, de acuerdo a lo indicado por el Ingeniero Fiscalizador. Con no menos de 15 días de anticipación en que el Contratista hubiera previsto la confección de encofrados para cualquier parte de una estructura, el suministrará al Ingeniero Fiscalizador para su respectiva aprobación, planos en que se indiquen los dibujos detallados de los encofrados, mecanismos para mantenerlos en sitio y método o sistemas de apuntalamiento, etc., que él propusiere para ejecutar los trabajos.


La aprobación que el Ingeniero Fiscalizador pudiere dar a la utilización de dichos encofrados, no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades contractuales, ni de la seguridad y la calidad que la obra tiene que cumplir de acuerdo al Contrato. Los encofrados, apuntalamientos, obras falsas, o provisionales, etc., serán lo suficientemente seguros para resistir todas las cargas a que ellos estarán sujetos, incluyendo cargas provenientes del vaciado y vibración del hormigón y estarán lo suficientemente herméticas para evitar cualquier pérdida del mortero del concreto.  


Todos ellos serán mantenidos firmes y rígidamente en posición desde la iniciación de hormigonado hasta que el hormigón se haya endurecido suficientemente para soportarse por sí mismo de acuerdo a todo lo que en la especificación estuviere estipulado. El encofrado deberá ser realizado de tal manera que se produzca un hormigón a la vista tipo industrial, es decir que las superficies del hormigón deberán ser lisas y estar libres de porosidad superficial, de fisuramiento y de irregularidades.


Las prácticas y materiales de encofrados que según la opinión del Ingeniero Fiscalizador podrían producir irregularidades y alineamientos defectuosos, serán prohibidos de poder utilizarse.


Todos los encofrados fallosos o alaveados serán reemplazados a cargo del Contratista. Los encofrados se diseñarán en tal forma que el hormigón pueda ser depositado directamente en el lugar en que debe ser vaciado y que a su vez permita una fácil inspección.


El Contratista, diseñará los encofrados con los boquetes provisionales o secciones movibles que sean necesarios para cumplir efectivamente con lo anteriormente estipulado y tales aberturas o sistemas diseñados con estos fines deberán ser correctamente ajustados a los encofrados, con las prensas y llaves convenientes que los mantengan herméticamente cerrados y ceñidos exactamente a las líneas, gradientes, cotas, formas, etc., que se encuentran dibujadas en los planos.


Cuando sean utilizadas varillas de metal para sostener los encofrados y éstas tengan que quedar permanentemente empotradas en el hormigón, dichas varillas deberán ser recubiertas mínimo 3,0 cm. o dos veces su diámetro. Pernos u otros sistemas ajustadores removibles, conectados a los extremos de las varillas empotradas en el hormigón, serán diseñados de tal manera que se alojen en orificios de forma rectangular que puedan ser llenados posteriormente al retiro de los pernos.


Alambres ajustadores o atirantados no podrán utilizarse sin autorización del Ingeniero Fiscalizador, y travesaños, cepos, prensas, estacas, etc., de madera deberán ser limitados en su uso y si se utilizaren, no deberán desplazar o deformar los encofrados y deberán ser removidos antes que el hormigón entre en contacto con ellos. Antes de su instalación todas las superficies de los encofrados serán limpiadas y tratadas con material adecuado, los cuales evitarán de manera efectiva la adherencia al hormigón, y serán de tipo y calidad tal que garanticen que las superficies acabadas del hormigón no se decolorarán o deteriorarán por su uso. Los materiales para lubricar encofrados, deberán ser compatibles con cualquier material que en cualquier fecha posterior pueda ser aplicado de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y aprobación del Ingeniero Fiscalizador.

4.14
.DESENCOFRADO


El desencofrado de las estructuras se podrá hacer con la aprobación del Ingeniero Fiscalizador de acuerdo con el tipo de estructura, las cargas existentes, los soportes provisionales y la calidad del hormigón. Todo encofrado que tiene función de soportar el peso del hormigón no se deberá desencofrar antes de 28 días y de haberse chequeado la tercera serie de los cilindros de prueba.


El Contratista deberá efectuar el desencofrado evitando que el hormigón sufra algún deterioro. A su cuenta corregirá todas las irregularidades y daños que se produzcan por efecto del desencofrado.

Pago


El pago de los encofrados, su colocación, remoción y materiales utilizados para el efecto, se pagará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato.

Medición y pago del hormigón

El hormigón que hubiere sido colocado y aceptado en las diversas estructuras de acuerdo a lo señalado en los planos y/o indicado por la Fiscalización será medido en metros cúbicos, con aproximación a décimas de metros cúbicos.


Los Hormigones se pagarán de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato, el cual incluirá provisión y almacenaje de cemento, agregados, agua y todos los materiales que se hayan empleado en su elaboración, manipulación, vaciado, vibrado, curado del hormigón, acabados, reparación y mantenimiento, extracción de muestras para laboratorio, preparación y elaboración de juntas de construcción, además incluye la utilización del equipo y herramientas y en general toda la mano de obra y operaciones que se requiera para ejecutar y llevar a cabo el hormigonado, así como los apuntalamientos.

El hormigón ciclópeo se medirá y pagará de igual forma.


El transporte de los materiales pétreos, cemento y hierro (en caso de hormigón armado), se pagará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato. Cuando en el sitio del hormigonado haya presencia de agua por causas no imputables al contratista y que dificulten el trabajo, éste deberá evacuarla ya sea por gravedad construyendo el drenaje, o en caso necesario por bombeo.


Se considerará el rubro hormigón con presencia de agua cuando persista la dificultad para el trabajo y al aforarse en el sitio de trabajo, el caudal sea igual o mayor a 2 litros por segundo. En este caso se pagará de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato para dicho rubro. Cuando en la obra obligue la colocación o construcción de drenes, su pago se hará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato.

4.15.  
REVESTIMIENTO EN CANALES


El revestimiento en canales con hormigón comprende todos los trabajos desarrollados para dotar a la solera y paredes de un canal de una capa de recubrimiento con la cual se logra impermeabilizar, mejorar la rugosidad, reducir al máximo las filtraciones y obtener la estabilidad tanto de la estructura como de los taludes.


Las paredes y la solera serán revestidas con hormigón de acuerdo a lo especificado en los planos. Como paso previo a la colocación del hormigón, las paredes y la solera del canal, deberán ser arregladas y afinadas de acuerdo a las secciones indicadas en los planos y/u ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador.  Todo el material flojo debe ser removido.  En los sitios de relleno, éstos deben estar perfectamente compactados y se humedecerá antes del vaciado.


Para el revestimiento de los canales se procederá de la siguiente manera: primero se colocarán los encofrados en la línea verdadera del canal, según los planos o la orden del Ingeniero Fiscalizador.  El vaciado del hormigón se lo hará en tramos de 12 m máximo, separado por juntas de dilatación.  El hormigón será vaciado en el encofrado una vez que se haya sacado todas las materias extrañas y humedecido adecuadamente las paredes. Una vez puesto el hormigón se procederá a su compactación por capas, por medio de vibradores, como segundo paso, se procederá a la construcción de la solera, perfectamente compactada con pisón, en tramos de 12 m como máximo separados por juntas de dilatación.

Los espesores de los revestimientos serán los indicados en los planos y/o las ordenes por el Ingeniero Fiscalizador. Cuando el revestimiento es colocado en un suelo que no tiene condiciones buenas de drenaje natural, se colocará antes del hormigón, un filtro de acuerdo a los planos y/u órdenes del Ingeniero Fiscalizador.


Cuando el canal esté en relleno, el drenaje antes indicado debe ser colocado tanto en la solera como en las paredes debiendo colocarse bajo el drenaje de la base, un filtro con tubería (dren francés) de desagüe a uno o ambos lados del relleno. Todo esto de acuerdo a los planos u órdenes del Ingeniero Fiscalizador.


En los sitios donde el canal pase en relleno y en las que la Fiscalización juzgue conveniente, los revestimientos serán reforzados con malla de varillas de hiero, de acuerdo a lo señalado en los planos y/u ordenado por la Fiscalización. Los vaciados deberán ser vibrados y, en especial, se deberá terminar la superficie alisándola con unos 5 kg/m² de cemento puro y con el uso de vibrador de placa.  La superficie terminada deberá resultar perfectamente lisa.


Se deberá prestar particular atención a los vaciados durante el período de fraguado y curado, protegiéndolos contra el secado mediante rociado y cubrimiento con papel, tierra u otro material idóneo.


Medición y pago

Los revestimientos de hormigón en canales se medirán en metros cúbicos, con aproximación a décimas de metro cúbico y su pago se hará en base a los precios unitarios establecidos en el contrato, el cual incluye la provisión de todos los materiales, equipos, mano de obra, extracción de muestras para laboratorio y todas las operaciones que se necesiten para efectuar el trabajo especificado. El transporte del cemento y materiales pétreos se pagará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato.


En caso de que los revestimientos de canales se efectúen con presencia de agua debido a causas no imputables al contratista y que dificulten el trabajo, éste deberá evacuarla ya sea por gravedad, construyendo el drenaje o por bombeo. Si a pesar de esta obra se observa que continúan las dificultades para su revestimiento deberá aforarse y determinarse la cantidad de agua, si los valores aforados son mayores o iguales a 2 lt/seg. se lo pagará con el rubro evacuación de  agua y de acuerdo a los precios establecidos en el contrato. No se reconocerá por ningún concepto un incremento de la sección de revestimiento superior al 5% previa aprobación de la Fiscalización y en los sitios en los que realmente se presenten.

4.16.
  HORMIGÓN SIMPLE PARA OBRAS DE ARTE.


Se considera hormigón armado de obras de arte, las partes de la estructura que tiene una relación de área de encofrado a volumen de hormigón igual o mayor a ocho (8); en caso que no cumpla esta relación, se considerará como hormigón para canal.

Medición y pago


El hormigón que hubiere sido colocado y aceptado en las diversas estructuras de acuerdo a lo señalado en los planos y/o indicado por la Fiscalización será medido en metros cúbicos, con aproximación a décimas de metros cúbicos. Los Hormigones se pagarán de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato, el cual incluirá provisión y almacenaje de cemento, agregados, agua y todos los materiales que se hayan empleado en su elaboración, manipulación, vaciado, vibrado, curado del hormigón, acabados, reparación y mantenimiento, extracción de muestras para laboratorio, preparación y elaboración de juntas de construcción, además incluye la utilización del equipo y herramientas y en general toda la mano de obra y operaciones que se requiera para ejecutar y llevar a cabo el hormigonado, así como los apuntalamientos.


El hormigón ciclópeo se medirá y pagará de igual forma.


El transporte de los materiales pétreos, cemento y hierro (en caso de hormigón armado), se pagará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato. Cuando en el sitio del hormigonado haya presencia de agua por causas no imputables al contratista y que dificulten el trabajo, éste deberá evacuarla ya sea por gravedad construyendo el drenaje, o en caso necesario por bombeo.


Se considerará el rubro hormigón con presencia de agua cuando persista la dificultad para el trabajo y al aforarse en el sitio de trabajo, el caudal sea igual o mayor a 2 litros por segundo. En este caso se pagará de acuerdo al rubro evacuación de  agua establecidos en el contrato. Cuando en la obra obligue la colocación o construcción de drenes, su pago se hará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato.

TITULO  V
5. ACERO ESTRUCTURAL PARA HORMIGÓN

5.1. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

A este capítulo concierne la ejecución de todos los trabajos relativos a los hierros de refuerzo para construcciones permanentes. El Contratista proveerá, cortará, doblará y colocará todos los hierros de refuerzo incluso barras, mallas de alambre soldado y encofrados estructurales como se señale en los planos o lo que prescriba el Ingeniero Fiscalizador.

5.2.

MATERIALES


Todos los hierros estarán libres de óxido suelto o en escamas o en incrustaciones, aceite, grasa o cualquier otra sustancia que pueda destruir su adherencia con el hormigón.


Excepto cuando se especifica lo contrario, los hierros de refuerzo serán barras corrugadas de grado 42 y tendrán las siguientes características.



Tensión de fluencia

4,200 Kg/cm2


Alargamiento


14 - 16%


O estarán en conformidad con la norma ASTM A-615, INEN  102


La malla soldada de alambre cumplirá las especificaciones INEN o ASTM A-185

5.3.

CORTADO Y DOBLADO

Todo el doblado será realizado de acuerdo con las normas aprobadas y con maquinaria y métodos también aprobados por Fiscalización.

5.4.

ESPACIAMIENTO DE LOS HIERROS


Los espacios entre los hierros serán como viene indicado en los planos o como lo especifique el Ingeniero Fiscalizador. El espacio mínimo entre hierros paralelos y los elementos embebidos en el hormigón será igual a 1½ veces la dimensión máxima del agregado y en ningún caso menor de 3 cm.

5.5.

RECUBRIMIENTOS


La distancia libre desde la orilla de los refuerzos principales hasta  la superficie del hormigón será generalmente en obras hidráulicas de 5 cm. en las caras en contacto con el agua y no menor de 3 cm. en las caras expuestas al terreno y a la intemperie.  En casos de hormigón no expuesto a la intemperie ni en contacto con el terreno, el recubrimiento es normalmente de 2 cm., si no es especificado de manera diferente por el Ingeniero Fiscalizador.

5.6.
TRASLAPES


Todos los traslapes de los refuerzos estarán indicados en los planos o se harán como lo indica el Código Ecuatoriano de la Construcción, capítulo siete; en todo caso el traslape no será menor de 40 veces el diámetro de la varilla


Los traslapes de los hierros de refuerzo deberán ejecutarse impidiendo su localización en los puntos de esfuerzos máximos de tensión de la armadura.Los traslapes deben hacerse en forma alternada.


El contratista previa la aprobación de la Fiscalización, podrá hacer otros empalmes o juntas adicionales a los indicados en los planos; no se reconocerá ningún pago por este ítem, el contratista prorrateará en el análisis respectivo

5.7.

COLOCACIÓN Y FIJACIÓN

Antes de la colocación del acero de refuerzo o de cualquier soporte metálico, deberá comprobarse que sus superficies estén libres de mortero, polvo, escamas o herrumbres o cualquier otro recubrimiento que reduzca o impida su adherencia con el hormigón.


El acero de refuerzo deberá ser colocado, cuidadosamente y mantenidos segura y fijamente en su correcta posición mediante el empleo de espaciadores, sillas y colgadores metálicos asegurados con alambre galvanizado No.18 de acuerdo a los planos y/o lo indicado por el Ingeniero Fiscalizador.


No se permitirá el uso de soportes de madera para mantener en posición el acero de refuerzo; no se admitirá la colocación de barras sobre capas de hormigón fresco, ni la reubicación o ajuste de ellas durante la colocación del hormigón.


Ningún hormigón podrá ser vertido antes que la Fiscalización haya inspeccionado y aprobado la colocación de la armadura del refuerzo.

5.8.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO


La medición para el pago del acero de refuerzo será realizada en base al número de kilogramos previstos y colocados de acuerdo con los planos y/o lo indicado por la Fiscalización. las longitudes medidas serán convertidas en peso mediante la aplicación de pesos unitarios establecidos para los diámetros utilizados. El pago de las partes traslapadas será efectuado como se estipula en los planos. No se efectuará pago alguno por acero para traslapes cuando éstas hayan sido realizadas por conveniencia del contratista. Tampoco se pagará por desperdicios, pérdidas, espaciadores de acero y elementos de seguridad instalados.


El acero de refuerzo se pagará por suministro, cortada, doblada y armada de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato.


El transporte se lo pagará como rubro aparte de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato.

TITULO  VI
6.
TUBERÍAS Y ACCESORIOS

6.1.

DEFINICIÓN


Son ductos cilíndricos, huecos, abiertos por ambos extremos, que sirven para conducir o dejar pasar el agua u otros líquidos. Pueden ser de asbesto cemento, hormigón simple, hormigón armado, hierro, acero, material plástico u otro material.

6.2.
TUBERÍAS METÁLICAS


Definición

Se entiende por tubería metálica, los conductos de sección circular fabricados en acero, hierro galvanizado o hierro fundido.


Especificaciones

La tubería metálica a utilizarse en la construcción de un proyecto deberá cumplir con las normas INEN o API Std. 5L LINE PIPE Grado A ó lo indicado en los planos.


La tubería metálica que suministrará el Contratista será de extremos lisos y biselados, puede ser vaciada y centrifugada en moldes metálicos especiales o de láminas metálicas con costura. Cada tubo será liso interior y exteriormente, estará libre de arrugas causadas por el enfriamiento de incrustaciones de soldadura, de granulaciones, de ampollas, de agujeros y de defectos de cualquier naturaleza que los hagan impropios para el uso a que se destinan. Serán rectos, perfectamente circulares en sección y con sus superficies externas e internas concéntricas.


Preparación e imprimación

Previa a su colocación se limpiará la superficie interior y exterior de la tubería dejándola libre de grasa y aceite, utilizando cualquier  producto solvente de alquitranes, cuya composición no tenga grasas y aceites.


Además se limpiará el herrumbre y materiales extraños por medio de cepillado mecánico o manual empleando cepillos con alambre de acero.


La imprimación de los tubos, tanto interna como externa se hará empleando alquitrán de hulla o compuestos asfálticos que cumplan con los requisitos de buena calidad.


La imprimación con alquitrán de hulla deberá aplicarse inmediatamente después de haberse terminado el cepillo de los tubos.


Las superficies a tratarse durante el momento de su aplicación deberán encontrarse totalmente secas y libres de materiales extraños. La operación no deberá ejecutarse a la intemperie cuando está lloviendo.


La imprimación podrá ser hecha con brocha a mano, con el empleo de pistolas neumáticas aspersores o por la combinación de ambos métodos.


Cualquiera que sea el método de aplicación, se deberá observar las instrucciones y especificaciones del fabricante del material de imprimación.


No se permitirá el empleo de alquitrán de hulla que haya sido contaminada por materias extrañas, ni el que haya espesado por evaporación de los aceites solventes que formen parte del mismo en su fabricación original.


La aplicación deberá ser ejecutada de tal manera que al quedar terminada forme sobre la superficie tratada una película del espesor recomendado o especificado por el fabricante del alquitrán.


Terminada la aplicación, la película protectora deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, anegamientos, superficies o manchas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas y estas partes serán reimprimadas o limpiadas nuevamente cepillándolas para ser posteriormente retocadas aplicando de nuevo el material de imprimación.


Se deben tomar medidas protectoras para no dañar las superficies recién imprimadas y evitar que les caiga polvo o lluvia, hasta que estén completamente secas.


Salvo que la Fiscalización ordene otra cosa, los tiempos mínimos y máximos que deberán adoptar para el secado de las superficies imprimadas, antes de la aplicación del esmaltado con alquitrán de hulla, deberán ser justamente las señaladas o recomendadas por el fabricante del material de imprimación.


El esmalte de alquitrán de hulla deberá cumplir los siguientes requisitos:


Resistencia física adecuada, resistencia a la abrasión y penetración del agua, alta resistencia dieléctrica, que sea químicamente inerte a los elementos que usualmente están presentes en la tierra y el agua y debe tener una excelente propiedad adhesiva.


Cuando el esmaltado con el alquitrán de hulla no sea aplicado inmediatamente a la terminación del tiempo especificado para el secado de la imprimación, el tubo o superficie del mismo será tratado, aplicándoles una segunda mano de reimprimación o serán nuevamente cepillados y totalmente limpiados con ácido clorhídrico para una imprimación completa, a juicio de la Fiscalización.


Considerando y midiendo la temperatura ambiente del sitio en que se instalará la tubería se determinará si es necesario o no un precalentamiento para la imprimación


Por lo general, el espesor mínimo de la película de revestimiento será: de 2.4mm, con variaciones tolerables en más o en menos, del orden de 0.8mm.


Para evitar daños en los revestimientos, la tubería debe ser manejada con equipo apropiado empleando fuertes y anchas lonas, correas y cables cubiertos de caucho. No se debe permitir que cables desnudos, cadenas, ganchos, barras de metal o brazos desnudos de montacargas entren en contacto directo con las tuberías revestidas.


Es aconsejable recubrir los extremos de los tubos a fin de que no entren en contacto con rocas o arena del suelo.


Las tuberías deben ser almacenadas en pilas antes de su instalación, pero hay que cuidar que las pilas no sean muy altas lo cual resultaría en daños a los recubrimientos al acomodar las tuberías encima.


El revestimiento del tubo nunca debe ser puesto directamente sobre el suelo áspero, ni se debe hacer rodar los tubos. Cuando se coloquen los tubos en el fondo de la trinchera se deben usar correas anchas colocadas en los puntos de balance. La tubería no debe ser arrastrada a lo largo del fondo no golpeada.


Una inspección del revestimiento en la parte inferior del tubo mientras éste está suspendido en las correas es importante y cualquier herida del revestimiento debe ser reparada antes de bajar el tubo a la trinchera.


No se debe permitir que herramientas u objetos pesados entren en contacto innecesariamente con el recubrimiento.


Los obreros no deben caminar sobre el recubrimiento excepto cuando sea necesario y si es así calzando botas con suela de caucho. A causa de que tubos de grandes diámetros están sujetos a tráfico considerable será necesario colocar papel grueso tanto en el interior como exterior del tubo.


Si el embancamiento es necesario, un buen método es llenar bolsas de cemento con arena, ponerlas bajo la tubería y romperlas todas al mismo tiempo para evitar cargas concentradas en la instalación final. Cuando el fondo de la trinchera esta cubierto con objetos sólidos y duros que pueden penetrar en el revestimiento de protección, una capa de ripio menudo (arrocillo) o arena de espesor no menor de 8 cm. debe ser puesta en el fondo.

6.3
  SOLDADURAS


Las uniones entre tubos serán juntas a tope "V" sencillas soldadas por un solo lado.

[image: image1.wmf][image: image2.wmf]           

Todos los electrodos para soldadura de arco aplicada manualmente deberán cumplir con los requisitos señalados en las especificaciones del INEN o de la AMERICAN WELDING SOCIETY y de la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS, electrodos que tienen la designación A-5 de la AWG y A-233 de la ASTM.


Todo el equipo para soldadura de arco y de oxiacetileno que emplee el Contratista deberá ser sometido a la aprobación previa de la Fiscalización y con él se harán los ensayos especificados. En general, todos los trabajos de soldado serán ejecutados con estricto apego a los procedimientos ensayados, calificados y aprobados anteriormente.


Las superficies y sus inmediaciones que vayan a ser unidas por medio de soldadura, deberán ser previamente limpiadas de incrustaciones, herrumbre, grasa, aceite, pintura, en general de materiales extraños que interfieran con la operación de soldadura que afecten la calidad de la misma. Las superficies que requieran varias pasadas del electrodo deberán ser cepilladas con alambre de acero para retirar todas las impurezas.

Las soldaduras que requieran varias pasadas del electrodo, después de cada pasada deberán limpiarse de escorias y de otras materias extrañas, antes de continuar con las pasadas subsiguientes.


No será necesario remover los puntos de la soldadura provisional que hayan sido colocadas para mantener en posición correcta los tubos, siempre y cuando estén sanos, y que se fundan conjuntamente con el cordón o filete de soldadura definitiva.


Se permitirá el martilleo de las capas o cordones de soldadura, solamente para prevenir las deformaciones que se presenten en las mismas. Todas las pasadas superficiales deberán quedar razonablemente lisas sin depresiones y de acuerdo a las características indicadas en la figura anterior.


El espesor efectivo de la garganta de soldadura será igual al 75% del espesor de la lámina del tubo. Todos los tubos deberán ser cuidadosamente alineados y preparados para su soldado a tope, manteniéndoles en posición correcta hasta terminar de soldar la junta.


Para evitar esfuerzos perjudiciales derivados de variaciones de temperatura, en la instalación de la tubería, se dejarán juntas sin soldar, que serán completadas equipándolas con dispositivos para formar juntas deslizantes o de expansión. Cuando las juntas de expansión requieran ser soldadas, ésta operación se hará cuando el tubo esté instalado en la zanja y durante las primeras horas de  la mañana en las que se presentan las temperaturas más bajas.


Antes de la prueba hidrostática, las juntas serán limpiadas de toda materia extraña e imprimadas, aplicando el alquitrán y dejándolas secar en la forma señalada anteriormente. Todas las fugas que ocurran en las juntas soldadas (durante las pruebas de presión hidrostática) deberán ser reparadas removiendo el material defectuoso y procediendo a soldar nuevamente. Ninguna fuga será reparada por procedimiento de calafateo mecánico.


Todos los defectos de soldadura deberán ser removidos por medio del cincel o llama de oxiacetileno.

6.4
.
PRUEBAS DE LAS JUNTAS SOLDADAS


Las soldaduras de las juntas de unión de las tuberías de acero serán realizadas por el contratista y los procedimientos de soldado serán calificadas previamente a partir de trabajos de muestreo que ejecutarán los mismos operadores que tendrán a su cargo la soldadura en el campo.


Las pruebas a que se refiere el inciso anterior son las de tensión en sección, reducida, las que deben dar un valor de 85% del valor mínimo especificado para el metal empleado en la fabricación del tubo. Se harán pruebas de tensión en las juntas a tope. Todos los operadores deberán ser sometidos a pruebas de competencia, antes de empezar la suelda de las uniones. Podrán realizarse exámenes adicionales en cualquier tiempo de la construcción. Estas pruebas se harán en presencia de la Fiscalización quien dará la aprobación respectiva. Una vez terminados todos los trabajos anteriormente señalados y antes de proceder al relleno total de la zanja, se procederá a realizar la prueba hidrostática de la tubería.

6.5.
PRUEBA HIDROSTÁTICA


Intensidad de Presión

Después de completar la instalación de una tubería o de una sección de ella y antes que las juntas sean cubiertas con relleno, debe hacerse una prueba hidrostática. Esta prueba es hecha con el propósito de determinar si las juntas de unión están correctamente ensambladas y apretadas puesto que se asume que cada tubo ha sido ya probado en fábrica.


La prueba deberá generalmente ser hecha a una presión fija superior a la presión regular de trabajo de la tubería pero no menor de 150%  de la máxima presión de trabajo de la tubería. Si la tubería es probada en secciones y no se colocan válvulas para cerrar los extremos se debe colocar cabezas de expansión. Si la tubería está unida por juntas soldadas se deben inspeccionar cuidadosamente ellas.


Desalojo del aire atrapado

El llenado de la tubería debe ser hecho lentamente para prevenir un posible golpe de ariete y debe removerse con cuidado todo el aire existente. Después de llenar la tubería se debe usar una bomba para levantar y mantener la presión deseada. Un pequeño medidor de agua que haya sido cuidadosamente comprobado debe ser usado para medir el gasto de agua añadido para compensar las filtraciones.


Filtración permitida

La presión de prueba es generalmente aplicada por un período de 24 horas antes que se asuma que la prueba comienza para permitir un período de remojo y absorción.


Después de eso, todas las juntas deben ser cuidadosamente inspeccionadas para observar filtraciones. La cantidad de filtración depende de la clase de junta. En las juntas soldadas y en los acoples mecánicos no debe existir ninguna filtración. En las juntas con empaques de caucho una pequeña filtración puede ser permitida. Una pérdida de 10 galones por pulgada de diámetro, por milla y por 24 horas puede ser amplia. Pequeños orificios que se encuentren en las uniones soldadas pueden ser soldados muchas veces sin vaciar la tubería.


Medición y Pago

La tubería metálica de diferentes diámetros será medida en metros lineales con aproximación a décimas de metro y su pago será de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato, el mismo que incluye el suministro, imprimación, pintura, transporte, bodegaje, instalación, soldada, prueba de las tuberías y prueba de los accesorios y prueba de la soldadura.

6.6.
TUBERÍA PLÁSTICA DE UPVC.


Se fabrican con sustancias químicas obtenidas por polimerización de componentes vinílicos en tubería de 3 y 6m. hasta diámetros de  40 cm. y para soportar presiones de 5.1 a 12.5 Kg/cm2.


Esta tubería tiene dureza y alta resistencia a la corrosión. Debe evitarse su utilización al aire libre o en su defecto darle el tratamiento adecuado.

El ancho de la excavación debe tener por lo menos 30 cm. más que el diámetro nominal del tubo o en todo caso el mínimo necesario para facilitar el manipuleo y colocación. Para la profundidad de la excavación debe considerarse que la altura mínima de relleno sobre la corona del tubo debe ser de 60 cm.


El fondo de la zanja no debe contener materiales duros como rocas, troncos, etc. En la colocación debe tenerse especial cuidado que la tubería no se asiente sobre las rocas. Cuando la excavación sea hecha en material rocoso, debe dejarse un espacio debajo de la tubería para ocuparlo con materiales finos a manera de "colchón".


Para la unión de las tuberías es necesario que los extremos estén completamente limpios y libres de materiales extraños. Pueden utilizarse tacos o bloques de madera para ayudar a la limpieza de los tubos, los mismos que deben quitarse antes de proceder al relleno.


El relleno se hará colocando capas sucesivas de 20 cm. de material suelto sobre la tubería, apisonándolo manualmente hasta obtener una compactación semejante a la del terreno natural. Todos los cambios de dirección deben empotrarse.


En los empotramientos, es una buena práctica colocar un filtro asfáltico o un polietileno grueso entre la tubería y el hormigón para evitar la abrasión. La tubería de uPVC debe cumplir con las normas INEN.


Prueba de presión hidrostática

Las tuberías instaladas con sus piezas especiales son sometidas a una prueba hidráulica de campo que comprende los siguientes pasos:


Instalada la tubería y colocado material de relleno en la zanja debe dejarse a la vista las uniones, las mismas que serán rellenadas posteriormente siguiendo las recomendaciones de selección de material y compactación ya mencionados anteriormente.


Los tramos de la línea a probarse serán menores a 400 metros.


Se colocan en los extremos tapones fuertemente soportadas exteriormente. Se instala la bomba de presión en la parte baja de la línea. Se llena la tubería y se purga el aire atrapado en la línea. Se levanta lentamente la presión por bombeo hasta alcanzar la presión de prueba.


La presión de prueba es de 1.5 veces la presión de trabajo de la tubería.


Se mantiene la presión durante dos horas y se mide la cantidad de agua que se necesita bombear para mantener la presión de prueba. La cantidad de agua permitida como fugas por uniones está dada por la siguiente tabla:


PRESIÓN DE PRUEBA


PERDIDA EN LITROS 








POR mm de diámetro



Kg/cm2.


POR UNIÓN Y 24 HORAS.



15.0




0.032




12.5




0.028




10.0




0.024




  7.0




0.0196




  3.5




0.014

Si la prueba es positiva se rellenan las juntas cuidadosamente y se concluye con los trabajos de instalación y relleno. Si la prueba de campo es negativa, se corrigen los errores tantas veces fuere necesario hasta obtener un resultado positivo.


Medición y pago

El suministro de la tubería de uPVC de diferentes diámetros y clases se la medirá en metros, con aproximación a décimas de metro y su pago se lo hará una vez instalado en la obra en base a los precios unitarios establecidos en el Contrato.


La instalación de tubería plástica o uPVC será medida en metros lineales, con aproximación al decímetro y su pago se hará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato, los que incluyen montaje, alineación, instalación de los tubos y pruebas de la tubería y de los accesorios. La longitud total pagada por suministro de esta tubería debe ser igual a la longitud total pagada por instalación de la misma, descontando la longitud de los accesorios. El transporte tanto a mano como en vehículo se pagarán en rubros aparte a los precios unitarios establecidos en el contrato.


Uniones mecánicas.- Cuando el proyecto y la inspección lo determinen, se usarán uniones metálicas tipos, Gibault, Dresser, Viking-Johnson o similares que serán instalados según las recomendaciones de los fabricantes.


Transporte y almacenamiento.- Los tubos pueden ser transportados hasta en 4 capas, con separadores de madera y fuertemente atadas. Pueden también ser colocados unos dentro de otros cuidando que no se muevan.


Los tubos en obra se descargan directamente sobre el terreno cuidándose que éstos se apoyen en toda su longitud y que no existan piedras  en su lecho.


Los tubos deberán ser levantados usando correas y cables flexibles (no cables metálicos o cadenas) un solo soporte es necesario para levantar los tubos. No se debe dejar caer ni rodar libremente.


Instalación.- La instalación de las tuberías plásticas reforzadas con fibra de vidrio deberán ser ejecutadas de acuerdo a las recomendaciones INEN o ASTM 3839 que en lo esencial son las siguientes:


Los tubos se bajan a la zanja en forma manual, o con el auxilio de equipo depositándolos en el fondo con suavidad.


El fondo de la zanja debe estar afinado y nivelado, la calidad del terreno será tal que asegure un buen soporte al tubo, si el suelo es rocoso o pedregoso provéase de una cama de material granular fino o arena o como se indique en los planos o la Fiscalización.


Proceda a embonar los tubos, para ello lubrique la espiga campana con agua jabonosa (no detergente), usar haladores (trifor) o presionando el tubo con barreta y taco de madera.


Relleno primario.- Embonado el tubo se procede con el relleno primario que abarca un espesor equivalente al 70% del diámetro de la tubería, se la realiza con material granular descartándose los suelos que en la clasificación unificada de suelos corresponde a suelos orgánicos turba (Pt) Arcillas y limos orgánicos de alta plasticidad (OH), Arcillas inorgánicas de alta plasticidad (CH) y Limo de alta plasticidad (MH).


Suelos granulares no cohesivos como las arenas y gravas bien o pobremente graduadas son buenos suelos de relleno.


Suelos granulares cohesivos que resultan de la mezcla de suelos granulares (arenas y gravas) con cohesivos (arcillas y limos) pueden también servir de relleno debiendo sin embargo los granulares representar más del 25% y los cohesivos menos del 75%


El relleno primario debe ser compactado de acuerdo a lo que indican los planos o a la recomendación de la Fiscalización.


Relleno Secundario.- Este relleno medianamente compactado se coloca sobre el primario y hasta un nivel de 30 cm. sobre el lomo de la tubería


Relleno natural.- Sobre el secundario y hasta un nivel natural se rellena sin ninguna compactación ni selección de material.


Cuando las tuberías pasan por un lugar sujeto a cargas exteriores por tráfico se tomarán cuidados en la buena selección del material del relleno y su buena compactación de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalización.


Pruebas hidráulicas de campo.- Las tuberías instaladas con sus piezas especiales son sometidas a una prueba hidráulica de campo que comprende los siguientes pasos:


Instalada la tubería y colocado el material de relleno en la zanja debe dejarse a la vista las uniones, las mismas que serán rellenadas posteriormente siguiendo las recomendaciones de selección de material y compactación ya mencionadas anteriormente.


Los tramos de la línea a probarse serán menores a 400m. Se colocan en los extremos tapones fuertemente soportados exteriormente. Se instala la bomba y se purga el aire atrapado en la línea. Se levanta lentamente la presión por bombeo hasta alcanzar la presión de prueba.


La presión de prueba es de 1.5 veces la presión de trabajo de la tubería. Se mantiene la presión durante dos horas y se mide la cantidad de agua que se necesita bombear para mantener la presión de prueba. La cantidad de agua permitida como fugas por uniones está dada por la siguiente tabla:


PRESIÓN DE PRUEBA


PÉRDIDA EN LITROS








POR mm DE DIÁMETRO




Kg/cm2


POR UNIÓN Y 24 HORAS




15.0





0.032




12.5





0.028




10.0





0.024




  7.0





0.0196




  3.5





0.014


Si la prueba es positiva se rellenan las juntas cuidadosamente y se concluye con los trabajos de instalación y relleno. Si la prueba de campo es negativa se corrigen los errores tantas veces fueran necesarias hasta obtener un resultado positivo.


Medición y pago 


El suministro de la tubería de plástico reforzado con fibra de vidrio instaladas de diferentes clases y diámetros son medidas en metros lineales con aproximación a decímetros y su pago se hará una vez instalado y probado en la obra, a los precios unitarios establecidos en el contrato.


La longitud total pagada por suministro de esta tubería será igual a la longitud total pagada por instalación de la misma descontando la longitud de los accesorios.

El transporte tanto a mano como en vehículos se pagará en rubros aparte a los precios unitarios establecidos en el Contrato.


La instalación de las tuberías de plástico reforzado con fibra de vidrio será medida en metros lineales con aproximación a decímetros y serán pagadas a los precios unitarios establecidos en el Contrato, el mismo que incluye costos de montaje de los tubos y uniones de la tubería, alineación y prueba de la tubería, de las uniones y de los accesorios.
6.8
.
ACCESORIOS PARA TUBERÍAS


Definición


Los accesorios de tales uniones como dresser, bridas, codos, válvulas, yees, tees, reducciones, etc. podrán ser del mismo material de la tubería o metálicos de acuerdo a las especificaciones de los planos y/o indicaciones de la Fiscalización.


Especificaciones

El contratista proporcionará los accesorios con todos los elementos que se requiera, de acuerdo con los planos y/o lo indicado por la Fiscalización. Todos los accesorios deberán cumplir con las normas de calidad, dimensiones y especificaciones establecidas por las normas INEN o la AWWA C-200. Todos los accesorios deberán ser manejados cuidadosamente a fin de que no se deterioren. Previa a la instalación deberán ser inspeccionados por la Fiscalización quien rechazará todas las piezas defectuosas, las mismas que no podrán ser utilizadas en ningún otro lugar del proyecto.


Así mismo todos los accesorios antes de su instalación deberán ser limpiados de tierra, excesos de pinturas, aceites o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las uniones. Las válvulas deberán anclarse en hormigón, de acuerdo a lo indicado en los planos y/o por la Fiscalización. Todos los accesorios deberán ser sometidos individualmente y luego en conjunto con la tubería, a las pruebas estipuladas para el efecto.


Medición y pago de accesorios

Todos los accesorios serán sometidos en unidades y su pago se hará en base al precio unitario establecido en el contrato para los diferentes tipos de accesorios indicados en los planos, el mismo que incluye: suministro del accesorio (con todos sus empaques, bridas, etc..) transporte e instalación. El pago por la prueba de los accesorios está comprendido dentro del pago de la tubería.

6.9
.
TUBERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE


Definición

Se entiende por tubos de hormigón simple, los conductos de sección circular fabricados en moldes de acero con hormigón simple, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones del INEN.


La longitud standard del tubo será de 1.0 m.  o lo que indiquen los planos o la Fiscalización y deberá tener en cada extremo un diseño especial (espiga, campana) capaz de que se lo pueda embonar uno con otro y se pueda formar una tubería continua si así se lo requiere, capaces de resistir las presiones de prueba a que se someterán sin que se presenten fugas ni en las uniones ni en el cuerpo del tubo.

La Fiscalización elegirá las muestras que considere necesarias en el lugar de la fabricación de los tubos, para someterlos a los diversos ensayos, tales muestras serán hasta el 1% del número de tubos de cada diámetro de cada lote; o por lo menos dos ejemplares; éstas muestras serán gratuitas y serán tubos enteros sin defectos. Estas pruebas serán hechas según las normas establecidas por el INEN.


Los tubos no deben presentar deformaciones, fisuras, porosidades, protuberancias o desgaste que hagan disminuir el espesor del tubo en más de ½ cm. es decir la superficie, tanto interior como exterior debe ser lisa.

Las campanas o las espigas no deben presentar despostillados capaz de que disminuyan la efectividad de la unión.


La colocación de los tubos de hormigón simple se efectuará de acuerdo a los diseños de los planos y/u órdenes de la Fiscalización respetando las alineaciones y niveles en ellos señalados. Los cambios imprevistos deberán ser previamente sometidos a la aprobación de la Fiscalización.


Los tubos se bajarán a la zanja en forma manual o mediante poleas, depositándolos en el fondo con suavidad y sin someterlos a caídas bruscas. Cada tubo debe tener un apoyo completo, firme y continuo, deberá ser tendido sobre una capa de material granular seleccionado como lo indiquen los planos y/u ordene la Fiscalización. En ningún caso está permitido el uso de calzas o bancos de madera para soportar los tubos. El tubo se colocará con la campana hacia aguas arriba y el primer tubo será colocado empezando desde aguas abajo.


Se determinará detalladamente y con anterioridad todas las derivaciones actuales y futuras para concesiones en el tramo de modo de dejar ya instalados los respectivos accesorios en la forma de T o Y.


La junta de los tubos se hará, en primer lugar, excavando una cavidad por debajo de la campana, de manera de asegurar que todo el cuerpo del tubo quede uniformemente asentado, dejando un espacio para que la unión pueda realizarse cómoda y totalmente en la parte inferior de la campana.


Se limpiarán bien los dos extremos a unirse, sobre todo el interior de la campana.


Para sellar la junta se utilizará mortero 1:2 (cemento-arena) con la menor cantidad posible de agua. Una vez terminada la junta, ésta se mantendrá libre de acción del agua que pudiera haberse reunido en el fondo de la zanja y también se protegerá del sol conservando húmeda la junta hasta que haya fraguado.


Después de que el mortero de la junta haya alcanzado un tiempo de fraguado aceptable (12 horas) y realizado la prueba hidrostática se procederá al relleno de la zanja como se indica en la sección pertinente de estas especificaciones. La compactación se lo hará con tal grado y naturaleza que no dañe los tubos, ni produzca defectos en los niveles y alineamientos de la tubería.


Medición y pago

El suministro de la tubería de hormigón simple, de diferentes diámetros, será medido en metros lineales con aproximación a décimas de metro; y su pago se hará una vez instalada y probada la obra. La longitud total pagada por suministros de esta tubería, será igual a la longitud total pagada  por instalación de la misma.

El transporte tanto a mano como en vehículo, se pagará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato.


La instalación de la tubería de HS. será medida en metros lineales con aproximación a decímetros y serán pagados de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el Contrato, el mismo que incluye gastos de montaje, alineación, anillo y prueba en caso de ser necesario.


Todos los daños o defectos en la tubería o en las uniones serán reparados por cuenta del Contratista en caso de que se requiera el reemplazo de uno o más tubos y/o accesorios rotos o inutilizados por mal trabajo de éste, el cambio y colocación correrá por cuenta del Contratista.

6.10. ESPECIFICACIONES PARA SUMINISTRO, INSTALACION Y 

         PRUEBA EN OBRA DE TUBERÍAS PLASTICAS

         PARA  CONDUCCION A GRAVEDAD

SUMINISTRO

General

Estas especificaciones contemplan a  tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido de pared estructurada con interior liso, sus uniones y accesorios para instalarse en sistemas de alcantarillado y comprenden los siguientes tipos.

TIPO A2:
Tubo de doble pared liso en sus superficies interiores y exteriores, formadas por un elemento o banda con nervios entre sus paredes, que se ensambla en circunferencia o en espiral.

TIPO B:
Tubo de extrusión simultánea de doble pared, interior lisa y exterior corrugada.

Requisitos.- Las tuberías cumplirán las normas internacionales ISO y ASTM u otra norma internacional equivalente que cumpla los requisitos mínimos mencionados en estas especificaciones.  Las tuberías fabricadas en Ecuador deberán cumplir la norma INEN 2059:2004 Tercera Revisión.
Material.- Esta especificación incluye los requisitos, métodos de ensayo, uniones y accesorios para garantizar el funcionamiento del sistema.

Los tubos servirán para evacuación de aguas servidas y/o pluviales y soportarán rellenos con densidad no menor de 1.700 kg/cm2 y compactación  entre el 85 y 95% de la máxima densidad seca según el ensayo de Proctor Standard.

Dimensiones y Tolerancias.-  Las dimensiones de los tubos, diámetros y espesores mínimos, deben satisfacer los requisitos indicados en la NTE 2059 vigente y podrán seleccionarse de acuerdo con lo señalado en las tablas de espesores, rigidez anular y diámetros de esta norma.

Longitud.-  

Tubos tipo A2:  Se suministrarán en longitudes variables de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

Tubos tipo B:  Se suministrarán en longitud de 6 m.

TIPOS DE UNIÓN

Los tubos tipo “B” se suministrarán con un extremo corrugado y el otro con campana y debe ser unidos entre si mediante unión por sellado elastomérico, haciendo uso de un elastómero tipo sombrilla que se aloja en dos valles consecutivos del extremo corrugado del tubo y con una longitud segura de acoplamiento con la campana, la misma que produce el sello hidráulico por compresión del caucho contra las corrugaciones del extremo del tubo.  (Ver Tabla No. 2)

Los tubos tipo “A2” se suministrarán con los extremos lisos y los cauchos o elastómeros con estriado exterior colocados en los mismos.  Los tubos serán acoplados entre si mediante uniones estructurales acampanadas que producen el sello hidráulico por compresión del elastómero y con longitudes seguras de acoplamiento. (Ver anexo 2)

Ambos tipos de unión elastomérica para tubos tipo “B” y “A2” permiten la instalación continua de la tubería bajo condiciones de humedad, precipitación y flujo controlado de agua.  No requieren en absoluto la aplicación de cemento solvente de PVC,  que cuando es utilizado su eficiencia es interferida por las condiciones ambientales antes anotadas, como ocurre en las uniones por cementado solvente.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Rigidez.-  Los rangos de rigidez de los tubos están dados en serie de 1 a 7 y se calcularán en función de la profundidad de instalación expresada en la tabla 1.

TABLA No. 1

Serie mínima del tubo según norma INEN 2059 Segunda Revisión

	Diámetro

Nominal
	
	Altura de relleno sobre el tubo (m)

	
	
	
	

	(mm)
	0.4 a 0.6
	(0.6 a 0.9
	(0.9 a 1.5
	(1.5 a 3.0
	(3.0 a 4.5
	(4.5 a 7.0
	(7.0 a 9.0

	De
	A
	
	
	
	
	
	
	

	110 a 200
	6
	5
	5
	5
	5
	5


	

	250 a 400
	
	
	5
	5


	5
	5
	6

	450 a 640


	
	
	3
	3
	3
	3
	3

	650 a 1245


	
	
	2
	2
	2
	2
	2

	1300 a 2000
	
	
	1
	1
	1
	1
	1




Resistencia al impacto.-  Los tubos deberán cumplir una resistencia mínima al impacto de acuerdo con las tablas para tubos tipo A2 y B establecidas en la NTE INEN 2059 vigente.

Resistencia al aplastamiento.- Los tubos no deben presentar evidencia de fisuras, grietas, roturas o desprendimiento de nervaduras y costuras para el tipo A2 o separación de las dos paredes para tipo B, cuando se somete al ensayo consistente en aplastar tres especimenes entre placas paralelas en una prensa adecuada hasta que su diámetro interior se reduzca al 40% de su diámetro original.

La longitud de los especimenes y tipo de ensayo deberá cumplir lo indicado en la NTE INEN 2059:2004  Tercera Revisión.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Resistencia a la acetona.- Cuando el ensayo de inmersión en acetona se realiza de acuerdo con la NTE INEN 507, la muestra no deberá presentar signos de desintegración o exfoliación en más de un 10% de su superficie interior, ni en más de un 10% de su superficie exterior.

Hermeticidad de las uniones de los tubos.- Uniones con junta hermética elastomérica deberán evitar la infiltración y exfiltración y cumplir con los ensayos de hermeticidad de la unión, de acuerdo con la NTE INEN 2059 vigente.

Marcado.- Los tubos se suministran con la siguiente impresión

a) Marca del fabricante

b) Tipo de tubo “A2” o “B”

c) Material de fabricación (PVC)

d) Diámetro nominal

e) Rigidez anular en KN/m2 y método de ensayo ISO 9969

f) NTE INEN de referencia

g) Número de lote
TABLA NO. 2

TUBOS TIPO “B”

	DIAMETROS
	LONGITUD DE 

	DN

Mm
	DE

mm 
	DI

mm
	ACOPLAMIENTO

A

mm 

	110

160

200

250

315

400
	 99,2

145,8

181,7

227,3

284,6

362,3
	 70,0

  84,0

  92,0

121,0

125,0

144,0


[image: image3.wmf][image: image4.wmf][image: image5.wmf]
TABLA No. 3

TUBOS TIPO “A2”
	DIÁMETROS

(mm)
	LONGITUD TOTAL

(mm)

	RANGO
	TIPO DE UNIÓN

	De
	A
	PE
	PVC

	450
	500
	394
	280

	550
	600
	404
	280

	640
	424
	280

	650
	750
	434
	300

	800
	900
	454
	300

	950
	1100
	494
	330

	1245
	1350
	522
	330

	1400
	1500
	-
	360

	1500
	1600
	-
	460


INSTALACIÓN

General.-  Tanto la excavación en zanja como el relleno, deben estar de acuerdo con las especificaciones que siguen.

EXCAVACIÓN

La excavación de zanjas para tuberías se hará de acuerdo a las dimensiones, pendientes y alineaciones indicadas en las especificaciones y planos del proyecto y no deben contener raíces, troncos, rocas ni otro material que obstruya la colocación de la tubería.

En lo posible, las paredes de la zanja en terrenos estables serán verticales y en terrenos inestables según la profundidad de la zanja, las paredes podrán tener taludes y/o para su estabilidad, se podrá colocar soportes o entibamientos.

Anchos.-  En suelos estables, el ancho de zanja  estará de acuerdo con lo indicado en la tabla 2.

TABLA No. 4

ANCHOS DE ZANJA PARA SUELOS ESTABLES

	TUBERÍA

TIPO
	DIÁMETRO EXTERIOR TUBO
	ANCHO DE ZANJA

(METROS)

	
	Mm
	pulg
	
	

	
	de
	A
	de
	a
	mínimo
	máximo

	
	110
	4
	0.45
	0.70

	
	160
	6
	0.45
	0.75

	B
	200
	8
	0.50
	0.80

	
	250
	10
	0.55
	0.85

	
	315
	12
	0.60
	0.90

	
	400
	16
	0.70
	1.00

	
	450
	500
	18
	20
	0.90
	1.00

	
	550
	600
	22
	24
	0.95
	1.05

	
	640
	25
	1.05
	1.15

	A2
	650
	750
	26
	30
	1.15
	1.25

	
	800
	900
	31
	35
	1.35
	1.45

	
	950
	1100
	37
	41
	1.50
	1.60

	
	1245
	1350
	49
	53
	1.75
	1.85

	
	1400
	1500
	55
	59
	1.90
	2.00

	
	1500
	1600
	59
	63
	2.00
	2.10


Para profundidades mayores a 2.50 m, las paredes tendrán como mínimo un talud
de 1:6 hasta el fondo, debiendo variarse el talud cuando las condiciones del terreno así lo exijan 
Las excavaciones serán afinadas en tal forma que la tolerancia con el perfil de fondo del proyecto no excedan de 5 cm. El fondo de la excavación será afinado cuidadosamente, a fin de que la tubería quede a la profundidad requerida y con la pendiente de proyecto.

Cuando el material de excavación es pétreo (cascajo), éste podrá ser reutilizado como relleno de acostillado e inicial utilizando piedras de tamaño no mayores de 5 cm. y como relleno final utilizando piedras de tamaño no mayores de 10 cm.

Si el material de excavación corresponde a suelos de la clasificación Clase II y III, éste puede ser reutilizado como material de relleno en el acostillado, relleno inicial y final, con las limitaciones de tamaño indicadas anteriormente.
En suelos inestables, se sobre-excavará hasta encontrar terreno de cimentación aceptable.  El material removido de mala calidad será restituido con material seleccionado (pétreo grueso) en capas de 15 cm. y sobre éste, el material fino para encamado de la tubería. El ancho de la zanja en suelos inestables sin apoyo lateral, dependerá del tamaño de la tubería, del grado de cohesión del suelo de excavación y de su profundidad.

Control de agua.  No coloque la tubería en el lecho o en el suelo cuando hay agua acumulada o corriendo. En todo momento prevenir que el agua superficial ingrese a la zanja.

Agua del suelo.  Cuando el agua subterránea (freática) está presente en el área de trabajo, evacue el agua para mantener la estabilidad de los materiales in situ e importados.  Mantenga el nivel del agua bajo el lecho de la tubería y fundación para proveer un fondo de zanja estable.  Use apropiadamente y de acuerdo a las circunstancias, bombas de succión, punta coladora o filtrante, pozos fijos, geotextiles para extraer excesos de agua que saturen o afecten al suelo de excavación y relleno, geomembranas para formar barreras al ingreso del agua subterránea, subdrenes con tubería perforada, o mantos de piedra de suficiente espesor para remover y controlar el agua en la zanja.  Cuando se excava mientras se abate el agua subterránea, asegúrese que el agua del subsuelo se mantenga bajo el fondo del corte para prevenir socavación o derrumbamientos detrás de los entibamientos o deslizamiento de las paredes expuestas de la zanja.  Mantener el control de agua, antes, durante y después de la instalación de la tubería,   hasta que el encamado esté instalado y suficiente relleno haya sido colocado para prevenir la flotación de la tubería.  Para evitar pérdida de soporte del suelo,  emplee uno o más métodos para agotar el agua y que minimicen la remoción de finos y la creación de vacíos de los materiales in situ.

Agua circundante.   Controlar el agua circundante que emana del drenaje del agua superficial o subterránea para evitar la socavación del fondo o de las paredes de la zanja, la fundación u otras zonas del lecho.  Provea diques, interceptores con geomembrana y otras barreras a lo largo de la instalación para evitar el transporte del agua a lo largo  del fondo de la zanja.  Rellene toda la zanja después  que la tubería haya sido instalada para prever alteraciones de la tubería y del encamado.

Materiales para el control del agua.  Usar materiales adecuadamente gradados en los estratos de los lechos y la fundación o como mantos de drenaje para transportar el agua circundante a puntos de sumideros u otros drenes.  Use materiales bien gradados junto con subdrenes de tubería perforada para incrementar el transporte del agua circundante según se requiera.  

Seleccione la gradación de los materiales de drenaje para minimizar la migración de los finos hacia los terrenos circundantes.

Entibamientos o apoyo de las paredes de la zanja.-  Las excavaciones para las tuberías en suelos inestables podrán ser entibadas con elementos de madera o metálicos, asegurándose que su espaciamiento sea tal que evite el derrumbe de la pared de la zanja de atrás de ellos.

Fondo de la zanja.- La tubería se debe instalar de acuerdo a las condiciones de la fundación natural o lecho a proveer en el fondo de la excavación.  El lecho debe ser firme, uniforme y estable para la base del tubo y su unión.  De ser necesario, deberá proveerse una capa de material seleccionado fino, de un espesor mínimo de 5 cm. en la parte inferior de la tubería.

Es importante excavar por debajo del nivel de fondo de la tubería en correspondencia de las campanas o uniones, de tal forma que los tubos estén uniformemente soportados en toda su longitud.

TENDIDO

Tubería.-  La tubería será tendida en seco sobre terreno de densidad uniforme y de acuerdo con las líneas y pendientes indicadas en los planos.

El tendido de la tubería empezará aguas abajo y continuará en contrapendiente.  Si se emplearan tubos con extremos espigo y campana, éstos serán tendidos en contrapendiente con la campana aguas arriba.  Si los tubos son de extremos lisos, es indiferente y se acoplarán mediante uniones acampanadas para alojar los extremos de los tubos y sus cauchos o elastómeros.  Las excavaciones para la campana o unión independiente se harán inmediatamente antes de la colocación de cada tubo.

Uniones o juntas.-  Tanto los extremos lisos de los tubos (espigos) como las campanas, así como los extremos acampanados de una unión independiente, deberán presentar formas que permitan la colocación del empaque o elastómero y faciliten su acople, asegurando una junta flexible e impermeable.

Cámaras de inspección o pozos de visita.- Para asegurar la estanquidad de las cámaras de inspección y sus conexiones con las tuberías de afluente y efluente, se podrá fabricar módulos rotomoldeados con resinas plásticas de polietileno de acuerdo a las siguientes dimensiones:

a) Para profundidades de 1,50 m a 2,50 m, se utilizará una base para conectar tuberías de 250 a 500 mm, en el cuerpo de 1,0 m de diámetro y el extremo superior con reducción a 600 mm, terminando en un cabezal de concreto para empotrar una tapa metálica.

b) Para profundidades mayores a 2,50 m, se utilizará el módulo inferior o base para conectar tubos de diámetro entre 550 y 800 mm, la extensión vertical será de 1.500 mm de diámetro con un extremo superior de 600 mm de diámetro. Cuando sea necesario conectar tubos de 900 a 1.050mm de diámetro, la extensión vertical será de 2.000 mm de diámetro, con un extremo superior de 600 mm de diámetro. En todos los casos el diseño deberá permitir la colocación de una tapa metálica, empotrada en el cabezal de concreto a nivel de pavimento. 
Los marcos de las tapas de cámaras de inspección quedarán empotrados en el concreto del pavimento rígido y serán colocados al nivel de rasante.  En caso de que el pavimento sea flexible de asfalto, también los marcos serán empotrados en un recuadro de concreto que cubra la altura del material de base con piedra triturada.

Las cámaras se complementan con marcos y tapas de material plástico rígido.

Los bordes superiores de los marcos y tapas, si éstas fueran  de concreto reforzado, para  cajas de registro domiciliar, serán protegidos con pletinas de hierro.

Conexiones domiciliarias para alcantarillado.-  En caso de tuberías plásticas de PVC, la conexión a la tubería central o matriz se la hará con acoples (monturas) cuya curvatura dependerá del diámetro y posición de la tubería domiciliaria de afluente y colectora de recepción.  El sellado (pegado) entre las superficies se realizará con adhesivo plástico y cemento solvente.  La  inclinación de las monturas entre 45° y 90°  dependerá de la profundidad a la que está instalada la tubería.

RELLENO

El relleno se efectuará lo más rápidamente posible después de instalada la tubería, para proteger a ésta contra rocas que puedan caer en la zanja y eliminar la posibilidad de desplazamiento o de flotación en caso de que se produzca una inundación, evitando también la erosión del suelo que sirve de soporte a la tubería.

[image: image6.wmf]
FIGURA 1.

El suelo circundante a la tubería debe confinar convenientemente la zona de relleno para proporcionar el soporte adecuado a la tubería, de tal manera que el trabajo conjunto de suelo y tubería le permita soportar las cargas de diseño.

El relleno de las zanjas se realizará por etapas según el tipo y condiciones del suelo de excavación, como sigue:

· Cimiento.-  Que puede ser o no  requerido y que en caso necesario (suelo inestable, tipo V), consistirá de una capa de restitución del material removido de mala calidad por material seleccionado pétreo.

· Encamado o plantilla  de la tubería.- Que consiste de una capa de material fino de 5 cm. para tubería tipo “B” (110 – 400 mm) y de  10 cm. para tubería tipo “A2” (450 – 1245 mm), que servirá de apoyo a la tubería.  El material utilizado puede ser del propio material de excavación o  material de préstamo o importado, cuando el material de excavación sea de mala calidad. Deberá ser apisonado hasta obtener una superficie firme de soporte de la tubería en pendiente y alineamiento.

· Acostillado.  Corresponde a la parte del relleno entre la superficie de apoyo inferior del tubo sobre la capa de encamado y el nivel del diámetro medio, realizado con un material proveniente del material de excavación (aceptado) o en caso contrario con material de préstamo o importado.  Este material no deberá contener piedras de tamaño superior a 5 cm. por  uno cualquiera de sus lados o diámetro.  Las capas de material para compactar no serán superiores a 15 cm.

· Relleno inicial.  Corresponde al material que cubre la parte superior del tubo desde el nivel del diámetro medio  hasta un límite de 15 cm. para tubería tipo “B” 
· (110 – 400 mm de diámetro) y de 30 cm. para tubería tipo “A2” (450 – 1245 mm de diámetro) sobre su generatriz  superior.  Este material no deberá contener piedras de tamaño superior a 5 cm. por  uno cualquiera de sus lados o diámetro.

· Relleno final.  Comprende la capa de material entre el límite superior del relleno inicial y la rasante del terreno;  se podrá utilizar  el mismo material de excavación si éste es de calidad aceptable y puede contener piedras, cascotes o cantos rodados no mayores de 10 cm. por uno cualquiera de sus lados o diámetro, y puede ser vertido por volteo o mediante arrastre o empuje de equipo caminero.   Las capas de relleno para compactar no serán mayores de 30 cm.  de altura.

Compactación
Antes de la compactación, el contenido de humedad del material debe ser el óptimo para ser sometido a una compactación hasta conseguir según el ensayo de
Proctor Standard del 85 al 90% de la máxima densidad seca en el acostillado, y del 90 al 95% de dicha densidad en el relleno inicial y final.
Los equipos de compactación a utilizar desde la capa de cimiento hasta la de relleno inicial pueden ser compactadores manuales y mecánicos; rodillos sólo podrán ser utilizados sobre el relleno final.

6.11. ESPECIFICACIONES DE SUELOS

COMPORTAMIENTO DE LAS TUBERÍAS ENTERRADAS
Cuando un tubo se instala bajo tierra, queda sometido a un régimen de cargas las cuales afectan su comportamiento mecánico de acuerdo a las propiedades físicas del mismo, las dimensiones de la zanja, el tipo de suelo y el método de instalación de la tubería.

El comportamiento de la tubería bajo dichas cargas será diferente dependiendo de si es rígida o flexible.  En el caso de las tuberías rígidas, las cargas aplicadas son absorbidas por el tubo transmitiendo la carga restante al terreno que se encuentra a su alrededor.

Se consideran tuberías flexibles aquellas que permiten deformaciones transversales de más del 3% sin que haya fractura;  por lo tanto, las tuberías de PVC se encuentran catalogadas dentro de este grupo.
Dado que el comportamiento de las tuberías flexibles bajo cargas externas es diferente al de las tuberías rígidas, las normas de instalación son también diferentes.

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS

El tipo de suelo que va alrededor de la tubería, de acuerdo con sus propiedades y calidad, absorberá cierta cantidad  de carga transmitida por el tubo.  Por lo tanto, la clase de suelo que se utilice para encamado, soporte lateral y relleno, es fundamental en el comportamiento de la tubería.  La siguiente tabla provee las características granulométricas de los diferentes tipos de suelos y su clasificación según su comportamiento en este tipo de aplicación.

TABLA NO. 5

TABLA DE CLASIFICACIÓN

	CLASE I
	Material granular de ¼” a 1 ½” de diámetro (triturado)

	CLASE II
	Suelos tipo GW, GP, SW y SP

	CLASE III
	Suelos tipo GM, GC, SM y SC

	CLASE IV
	Suelos tipo ML, CL, MH y CH

	CLASE V
	Suelos tipos OL, OH y PT


Los materiales Clase V no deben utilizar para el encamado, soporte lateral y relleno inicial de la zanja.

TABLA No. 6

DESCRIPCION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELOS
	TIPO DE SUELO

(Símbolo)
	NOMBRES TÍPICOS

	GW
	Gravas bien gradadas y mezclas de grava y arena con poco o nada de finos.

	GP
	Gravas mal gradadas y mezclas de grava y arena con poco o nada de finos.

	GM
	Gravas limosas, mezclas de gravas, arena y limo.

	GC
	Gravas arcillosas, mezclas de gravas, arena y arcilla.

	SW
	Arenas bien gradadas y arenas con gravas con poco o nada de finos.

	SP
	Arenas mal gradadas y arenas con gravas con poco o nada de finos.

	SM
	Arenas limosas, mezclas de arena y limo.

	SC
	Arenas arcillosas, mezclas de arena y arcilla.

	ML
	Limos inorgánicos, arenas muy finas, polvo de roca, limos arcillosos o arenosos ligeramente plásticos.

	CL
	Arcillas inorgánicas, de baja o media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres.

	OL
	Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad.

	MH
	Limos inorgánicos, limos micáceos y diatomáceos, limos  elásticos.

	CH
	Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas francas.

	OH
	Arcillas orgánicas de media y alta plasticidad.

	PT
	Turbas y otros suelos altamente orgánicos.


GRADO DE COMPACTACIÓN
La capacidad de la tubería para resistir las cargas externas, depende en gran parte del método y grado de compactación empleado, el cual a su vez depende del tipo de material utilizado.
Material Clase I

Cuando este tipo de material es utilizado para construir  la “cama” de la tubería, poca o ninguna compactación es necesaria.  

Material Clase II
El material Clase II puede ser usado como “cama” de la tubería compactándolo al
85% de la máxima densidad seca de acuerdo con el ensayo Proctor Standard.

Este material también puede ser utilizado como soporte lateral de la tubería hasta la mitad del tubo (acostillado), compactándolo en capas de 15 cm hasta alcanzar del 85 al 90% de la densidad seca.

También se puede utilizar el mismo material Clase II en el relleno inicial y final, compactándolo en capas de 15 y 30 cm respectivamente, hasta alcanzar del 90 al 95% de la densidad seca según el ensayo de Proctor Standard.

Material Clase III

Este tipo de material puede ser usado como encamado, soporte lateral, relleno inicial y relleno final de la tubería, con las mismas especificaciones de compactación dadas para  el material  Clase II.  

Material Clase IV

Cuando se utilice este tipo de material deberá tenerse cuidado con el diseño, selección del método y grado de compactación debido a la dificultad en el control apropiado del contenido de humedad en el subsuelo.

Algunos suelos de esta clase que poseen media o alta plasticidad con límite mayor al 50% (CH, MH, CH-MH) presentan reducción en su resistencia cuando se humedecen y por lo tanto, solo se pueden usar para encamado, soporte lateral y relleno inicial de la tubería en zonas áridas donde el material de relleno no se saturará aún cuando haya precipitación pluvial o exfiltración del tubo.  Los suelos Clase IV que poseen baja o media plasticidad con límite líquido menor al 50% (CL, ML, CL-ML) también requieren de una cuidadosa consideración en el diseño e instalación para controlar su  contenido de humedad, pero su uso no está restringido a zonas áridas.

PRUEBAS EN OBRA:

RUEBAS DE COMPORTAMIENTO BAJO CARGA

LIMITES DE ACEPTABILIDAD SEGÚN LA  DEFLEXION COMPROBADA POR MEDICIÓN DEL DIÁMETRO INTERIOR DE UNA TUBERIA INSTALADA.
         TABLA No. 7
Límite máximo del diámetro interior Di de la tubería

para una deformación del 5 y 7,5% según el caso analizado
	Diámetro Nominal 
	Diámetro
	Deformación

	
	 
	 
	5%
	7,50%

	
	Exterior    Medio
	Interior medio        mínimo
	95% Di


	92,5% Di



	
	Mm

	110,0
	110,0
	99,20
	94,2
	91,8

	160,0
	160,0
	145,8
	138,5
	134,9

	200,0
	200,0
	181,7
	172,6
	168,1

	250,0
	250,0
	227,3
	215,9
	210,3

	315,0
	315,0
	284,6
	270,4
	263,3

	400,0
	400,0
	362,3
	344,2
	335,1

	474,0
	474,0
	450,0
	427,5
	416,3

	475,0
	475,0
	451,0
	428,5
	417,2

	524,0
	524,0
	500,0
	475,0
	462,5

	560,0
	560,0
	536,0
	509,2
	495,8

	574,0
	574,0
	550,0
	522,5
	508,8

	624,0
	624,0
	600,0
	570,0
	555,0

	640,0
	640,0
	616,0
	585,2
	569,8

	674,0
	674,0
	650,0
	617,5
	601,3

	730,0
	730,0
	691,2
	656,6
	639,4

	738,8
	738,8
	700,0
	665,0
	647,5

	788,8
	788,8
	750,0
	712,5
	693,8

	825,0
	825,0
	786,2
	746,9
	727,2

	838,8
	838,8
	800,0
	760,0
	740,0

	888,8
	888,8
	850,0
	807,5
	786,3

	938,8
	938,8
	900,0
	855,0
	832,5

	988,8
	988,8
	950,0
	902,5
	878,8

	1035,0
	1035,0
	986,0
	936,7
	912,1

	1038,8
	1038,8
	1000,0
	950,0
	925,0

	1099,0
	1099,0
	1050,0
	997,5
	971,3

	1149,0
	1149,0
	1100,0
	1045,0
	1017,5

	1245,0
	1245,0
	1196,0
	1136,2
	1106,3

	1350,0
	1345,0
	1281,0
	1,217,0
	1185,0

	1400,0
	1400,0
	1336,0
	1269,0
	1236,0

	1545,0
	1545,0
	1481,0
	1407,0
	1370,0

	1600,0
	1600,0
	1536,0
	1459,0
	1421,0


Deformación del 5%: Limite Máximo del Diámetro Interior (Di) de la Tubería para una Deflexion del 5% especificado bajo carga y de inmediato a su instalación (ASTM D-2412 )

Deformación del 7%: Limite Máximo del Diámetro Interior ( Di ) de la Tubería para una Deflexion del 7.5% especificado bajo carga a partir de los 30 días de instalada  ( ASTM D-3024 )

PRUEBAS DE ESTANQUIDAD.

Todas las tuberías para alcantarillado, de acuerdo con la supervisión de obra,  podrán ser sometidas a cualquiera de las siguientes pruebas:

· Prueba de Exfiltración

· Prueba de Infiltración

· Prueba de Aire a Baja Presión

PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN CAMPO 

PRUEBAS DE FILTRACIÓN *

Los puntos para la medición de la filtración y el método de ensayo serán determinados por el Ingeniero encargado del proyecto.  Métodos de ensayo apropiados para condiciones variadas son el de exfiltración con aire a baja presión, el de infiltración de agua y el de exfiltración de agua.

Los tapones, derivaciones y conexiones deberán asegurarse para evitar escapes durante la prueba de filtración.

Prueba de infiltración: La prueba de infiltración es un método de aceptabilidad del ensayo de filtración solamente cuando el nivel de agua subterránea está por encima de la parte superior de la tubería en toda la longitud que está siendo probada.  La infiltración permisible para cualquier porción del sistema de alcantarillado será medida por un vertedero o medidor de corriente localizado en el  pozo de inspección   apropiado y no excederá de 50 galones por pulgada de diámetro interior de la tubería por milla y por día (4.6 litros/mm/km/día).

Prueba de exfiltración: La prueba de exfiltración es un método de aceptabilidad del ensayo solamente en áreas secas o cuando el nivel de agua subterránea con respecto a la parte superior de la tubería es adecuadamente  bajo.  La exfiltración de agua permisible para cualquier longitud de tubería para alcantarillado entre pozos de revisión será medida y no excederá de 50 galones por pulgada de diámetro interior de la tubería por milla y por día (4.6 litros/mm/km/día).

Durante la prueba de exfiltración, la máxima presión interna de la tubería en el extremo más bajo no excederá de 25 pies (7.6 m) de agua o 10.8 psi (0.76 kgf/cm2), y la carga interna de agua será dos pies (0.60 m) más alta que el extremo superior de la tubería, o dos pies (0.60 m) más alta que el nivel de agua subterránea, la que sea mayor.

La tabla No. 3 ha sido desarrollada a partir del valor especificado de 4.6 l/mm/km/día, para cada diámetro de tuberías tipo B y tipo A2.
TABLA No. 8

FILTRACIÓN TOLERADA EN LAS TUBERÍAS DE ACUERDO A SU DIÁMETRO

     Nota: 4,6 l/mm/km/día = 0.0032 cm3/mm/m/min 

· Recommended Practice for the Installation of PVC Sewer Pipe.  Uni-Bell PVC Pipe Association.  Mayo 1989.  (UNI-B-5-89)
	Diámetro Nominal 
	Diámetro
	Filtración Tolerada

	
	Exterior

Medio Mín.
	Interior 

Medio Mín.
	(cm3/min/m)



	110,0
	110,0
	99,2
	0,32

	160,0
	160,0
	145,8
	0,47

	200,0
	200,0
	181,7
	0,58

	250,0
	250,0
	227,3
	0,73

	315,0
	315,0
	284,6
	0,91

	400,0
	400,0
	362,3
	1,16

	474,0
	474,0
	450,0
	1,44

	475,0
	475,0
	451,0
	1,44

	524,0
	524,0
	500,0
	1,60

	560,0
	560,0
	536,0
	1,72

	574,0
	574,0
	550,0
	1,76

	624,0
	624,0
	600,0
	1,92

	640,0
	640,0
	616,0
	1,97

	674,0
	674,0
	650,0
	2,08

	730,0
	730,0
	691,2
	2,21

	738,8
	738,8
	700,0
	2,24

	788,8
	788,8
	750,0
	2,40

	825,0
	825,0
	786,2
	2,52

	838,8
	838,8
	800,0
	2,56

	888,8
	888,8
	850,0
	2,72

	938,8
	938,8
	900,0
	2,88

	988,8
	988,8
	950,0
	3,04

	1035,0
	1035,0
	986,0
	3,16

	1038,8
	1038,8
	1000,0
	3,20

	1099,0
	1099,0
	1050,0
	3,36

	1149,0
	1149,0
	1100,0
	3,52

	1245,0
	1245,0
	1196,0
	3,83

	1345,0
	1345,0
	1281,0
	3,91

	1400,0
	1400,0
	1336,0
	4,27

	1545,0
	1545,0
	1481,0
	4,72

	1600,0
	1600,0
	1536,0
	4,90


RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE AIRE A BAJA PRESIÓN EN TUBERÍAS INSTALADAS PARA ALCANTARILLADO **

Estas recomendaciones prácticas definen los procedimientos apropiados para la aceptación de la prueba en las tuberías instaladas para alcantarillado a gravedad, usando aire a baja presión para garantizar que la tubería instalada está libre de filtraciones.  Estas recomendaciones prácticas no cubren las pruebas manuales.

Aire a baja presión deberá introducirse lentamente en la línea de tuberías selladas hasta que la presión interna de aire sea 4.0 psi mayor que la presión promedio del nivel freático por sobre la tubería, pero no mayor que 9.0 psi.

Cuando la temperatura del aire que ingresa ha sido igualada con la temperatura de la pared del tubo y la presión se ha estabilizado en 4.0 psi, la manguera de aire desde el panel de control que lo suministra deberá ser desconectada.

Se deberá controlar que la presión no disminuya más allá de 3.5 psi.  Cuando se observe que la presión se sitúa entre 3.5 y 4.0 psi, se procederá a tomar el tiempo de prueba.

Un tiempo predeterminado requerido para especificar la caída de presión debe ser usado para determinar la aceptabilidad de la prueba.  Tradicionalmente, se especifica una caída de presión de 1.0 psi.  Si la caída de presión especificada es de 0.5 psi, el tiempo de prueba requerido será la mitad.

Especificar una caída de presión de 0.5 psi es conveniente para reducir el tiempo necesario para efectuar la prueba de aire sin sacrificar la probidad de la misma.

Si el tiempo que se indica en la tabla 4 (ó 5) para el tamaño y la longitud de la tubería designada, transcurre antes de que la presión de aire caiga 1.0 psi (o 0.5 psi), la sección sometida pasará la prueba y se presumirá que está libre de defectos.

Si la presión cae 1.0 psi (o 0.5 psi) antes de que el tiempo asignado que se indica en la tabla 4 (ó 5) haya transcurrido, la rata de aire perdido se considerará excesiva y la sección de tubería habría fallado la prueba.

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LAS TABLAS 9 Y 10 DE LAS PRUEBAS DE EXFILTRACIÓN  DE AIRE A BAJA PRESIÓN.

1. La primera columna nos indica el diámetro nominal del tramo de tubería que vamos a someter a la prueba de exfiltración de aire a baja presión.
2. La segunda y la tercera columna nos indican el diámetro exterior medio mínimo e interior medio mínimo en mm

3. La cuarta columna nos indica el tiempo mínimo de duración de la prueba de exfiltración de aire.  Esto es, el tiempo mínimo que debemos esperar antes de tomar la lectura de presión y comprobar si ésta ha sufrido una caída o pérdida de 1.0 lb/pulg2 (o de 0.5 lb/pulg2).

4. La quinta columna se utiliza para calcular el tiempo requerido en función de la longitud del tubo indicado en esta columna. El tiempo de duración de la prueba será el que se obtenga de la multiplicación de un factor por la longitud real del tramo que vamos a probar.  Dicho factor dependerá del diámetro de la tubería.  Si el tiempo colocado es inferior al señalado en la columna cuatro, entonces se deberá utilizar el indicado en la columna cuatro. Una vez cumplido el tiempo seleccionado, se comprobará si la caída o pérdida de presión en el tramo es de 1.0 lb/pulg2 (o de 0.5 lb/plg2); de ser así, la prueba se considera superada.

Inmediatamente antes de empezar la prueba de aire, el nivel de aguas subterráneas deberá ser determinado.  Para ello se medirá la altura de agua en metros sobre el invert de la tubería para alcantarillado y se procederá a la corrección de la presión de prueba.

El ajuste de la presión de aire que debe aumentarse a la presión de 3.5 lb/pulg2 al comienzo de la prueba, se obtendrá multiplicando la altura promedio de la capa de agua subterránea, en metros, sobre el  invert de la tubería, por 1,422 lb/pulg2/m. 
 Por ejemplo, si la altura promedio de la capa de agua subterránea sobre el invert de la tubería a probarse es de 0.85 m, la presión de aire adicional que se requiere es 0.85 x 1.422 = 1.2 lb/pulg2, y la presión de arranque de la prueba será de 3.5 + 1.2 = 4.7 lb/pulg2.

En ningún caso, la presión de arranque de la prueba deberá exceder de 9.0 lb/pulg2.  Si la altura promedio de la capa de agua subterránea sobre el invert de la tubería es mayor de 3.87m, el tramo de tubería así sumergido, se probará a una presión de aire de 9.0 lb/pulg2.  Este límite garantiza la seguridad del personal que realiza la prueba, y está en el rango de las presiones de prueba normalmente utilizadas.

Las tablas 9 y 10 han sido desarrolladas para cada diámetro de tuberías tipo B y tipo A2.

TABLA No. 9


       Tiempo mínimo requerido para una caída de presión de 1.0 
                   lb/pulg2.

	Diámetro Nominal
	Diámetro
	Tiempo

	
	Exterior Medio
Mínimo
	Interior
Medio
Mínimo
	mínimo
	en función de la longitud del Tramo

	mm.
	min:seg
	seg

	110,0
	110,0
	99,2
	3:46
	1,24L

	160,0
	160,0
	145,8
	5:40
	2,81L

	200,0
	200,0
	181,7
	7:34
	4,99L

	250,0
	250,0
	227,3
	9:26
	7,75L

	315,0
	315,0
	284,6
	11:20
	11,15L

	400,0
	400,0
	362,3
	14:10
	17,71L

	474,0
	474,0
	450,0
	14:19
	18,49L

	475,0
	475,0
	451,0
	15:38
	21,81L

	524,0
	524,0
	500,0
	16:43
	25,08L

	560,0
	560,0
	536,0
	17:42
	27,95L

	574,0
	574,0
	550,0
	18:10
	29,46L

	624,0
	624,0
	600,0
	19:34
	34,53L

	640,0
	640,0
	616,0
	20:33
	37.36L

	674,0
	674,0
	650,0
	21:32
	43,07L

	730,0
	730,0
	691,2
	22:36
	46,76L

	738,8
	738,8
	700,0
	23:14
	48,07L

	788,8
	788,8
	750,0
	23:51
	53,00L

	825,0
	825,0
	786,2
	25:14
	58,23L

	838,8
	838,8
	800,0
	26:04
	62,56L

	888,8
	888,8
	850,0
	26:55
	67.29L

	938,8
	938,8
	900,0
	28:37
	74,65L

	988,8
	988,8
	950,0
	30:40
	83,64L

	1035,0
	1035,0
	986,0
	31:38
	90,38L

	1038,8
	1038,8
	1000,0
	32:19
	92,33L

	1099,0
	1099,0
	1050,0
	35:42
	107.10L

	1149,0
	1149,0
	1100,0
	36:42
	114,47L

	1245,0
	1245,0
	1196,0
	38:35
	128,61L

	1345,0
	1345,0
	1281,0
	41:37
	138,94L

	1400,0
	1400,0
	1336,0
	42:39
	144,62L

	1545,0
	1545,0
	1481,0
	47:43
	159,60L

	1600,0
	1600,0
	1536,0
	49:45
	165,28L


** Recommended Practice for Low-Pressure Air Testing of Installed Sewer  Pipe.  Uni-Bell PVC  Pipe Association.  Mayo 1990  (UNI-B-6-90)

TABLA No. 10

Tiempo mínimo requerido para una caída de presión de 0,5 lb/pulg2.
	Diámetro Nominal
	Diámetro
	Tiempo

	
	Exterior
Medio
Mínimo
	Interior
Medio
Mínimo
	mínimo
	en función de la longitud del Tramo

	mm.
	min:seg
	seg

	110,0
	110,0
	      99,2
	  1:53
	 0,62 L

	160,0
	160,0
	    145,8
	  2:50
	 1,41 L

	200,0
	200,0
	    181,7 
	  3:47
	 2,50 L

	250,0
	250,0
	227,3
	  4:43
	 3,88 L

	315,0
	315,0
	284,6
	  5:40
	 5,58 L

	400,0
	400,0
	362,3
	  7:05
	 8,86 L

	474,0
	474,0
	450,0
	  7:14
	 9,25 L

	475,0
	475,0
	451,0
	7,49
	10,91 L

	524,0
	524,0
	500,0
	  8:21
	12,54 L

	560,0
	560,0
	536,0
	8:51
	13,98 L

	574,0
	574,0
	550,0
	9:05
	14,73 L

	624,0
	624,0
	600,0
	9:47
	17,27 L

	640,0
	640,0
	616,0
	10:16
	18.68 L

	674,0
	674,0
	650,0
	10:46
	21,54 L

	730,0
	730,0
	691,2
	11:18
	23,38 L

	738,8
	738,8
	700,0
	11,37
	24,04 L

	788,8
	788,8
	750,0
	11:55
	26,50 L

	825,0
	825,0
	786,2
	12:37
	29,12 L

	838,8
	838,8
	800,0
	13:02
	31,28 L

	888,8
	888,8
	850,0
	13:28
	33,65 L

	938,8
	938,8
	900,0
	14:18
	37,33 L

	988,8
	988,8
	950,0
	15:20
	41,82 L

	1035,0
	1035,0
	986,0
	15:49
	45,19 L

	1038,8
	1038,8
	1000,0
	16:09
	46,17 L

	1099,0
	1099,0
	1050,0
	17:51
	53,55 L

	1149,0
	1149,0
	1100,0
	18:21
	57,23 L

	1245,0
	1245,0
	1196,0
	19:17
	64,31 L

	1345,0
	1345,0
	1281,0
	20:18
	69,47 L

	1400,0
	1400,0
	1336,0
	21.19
	72,32 l

	1545,0
	1545,0
	1481,0
	23.21
	79,80 L

	1600,0
	1600,0
	1536
	24:22
	82,64 L


** Recommended Practice for Low-Pressure Air Testing of Installed Sewer Pipe.  Uni-Bell PVC  Pipe Association.  Mayo 1990  (UNI-B--90)

La prueba de hermeticidad en laboratorio se realiza de acuerdo al numeral 7.2.2 de la NTE INEN 2059 segunda revisión: “Ensayo de presión interna.  Un acople entre tubos de longitud tal que permita la realización del ensayo, para todo tipo de junta y con un tapón debidamente anclado en cada extremo, debe ser llenado con agua o con aire hasta alcanzar una presión de 50 KPa, manteniéndola durante 15 minutos.  La unión se considera hermética si el agua o el aire no se escapa por la junta”. 
TITULO VII

[image: image7.wmf]
7.0  USO DE EXPLOSIVOS


Definición y ejecución


El uso de explosivos comprende las operaciones de transporte, preparación, manipuleo, carga y disparo de todos los elementos utilizados para efectuar la explosión de estos materiales


El uso de explosivos para excavación será autorizado en aquellos materiales en los cuales los medios mecánicos y manuales resulten ineficaces y nulos para su remoción y excavación.


En todos los casos de uso de explosivos, el Contratista comunicará a la Fiscalización y solicitará su autorización.


El uso de explosivos para excavación, debe hacerse en tal forma que no de lugar a vibraciones excesivas en los estratos sobre los cuales se cimentarán las obras o se harán revestimientos de túneles y canales. No está permitido el uso de explosivos a una distancia menor de 30m., de una área en la cual se ha colocado hormigón o mampostería o en la cual se ha comenzado o completado la construcción de revestimiento de túneles o canales. Se tomarán todas las precauciones necesarias, para conservar la roca que se encuentra fuera de los límites de excavación, en la condición más sólida posible, reduciendo al mínimo las sobre-excavaciones mediante un mejor control en las voladuras y logrando de esta manera superficies finales de excavación relativamente lisas.


Con ese fin el Contratista, con la aprobación de la Fiscalización debe terminar el diagrama de disparos, la profundidad de los barrenos, el tipo de explosivos, el tipo de retaque, el tipo de detonadores y cebos y la cantidad de material explosivo por barreno. Esta aprobación no relevará al Contratista de su responsabilidad de supervisar, para lograr los resultados prescritos en estas especificaciones:


El Contratista debe ponerse al corriente y observar las leyes pertinentes al uso de explosivos y las disposiciones vigentes sobre el transporte, empleo y almacenamiento de explosivos (Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial del empleo de explosivos) todas las prescripciones que se detallan a continuación constituyen un suplemento a las leyes y disposiciones vigentes. La fiscalización está facultada para dictar prescripciones suplementarias, si las necesidades lo exigen pero sin oponerse a las mismas.


El contratista será el único responsable por daños a personas o propiedades que resultaren por efecto del uso de explosivos. De ninguna manera se exonerará al contratista de su responsabilidad de operación con explosivos, existan o no las aprobaciones o el control de la fiscalización.


Los explosivos inservibles o inapropiados para los fines propuestos deben ser eliminados, en la forma que ordene la Fiscalización. Se llevará un control exacto de los explosivos y accesorios empleados.


Los fulminantes para las mechas o los detonadores eléctricos deberán ser preparados y examinados por personal capacitado, en forma diligente y cuidadosa antes del manipuleo, carga y disparo.


Los huecos de las barrenaciones no serán cargados, sino hasta que estén listos todos los trabajos preparatorios es decir una vez terminados los trabajos de perforación de los 
huecos, limpieza y refrigeración de los mismos, pudiéndose tomar un tiempo estimativo para esta actividad de 15min. y de los cual tendrá que cerciorarse la persona o personas encargadas.


Al cargar, no está permitido el empleo de lámparas, cerillos, fósforos, encendedores, etc.


Las barrenaciones cargadas con explosivos, se taponarán con greda, o arcilla húmeda y con ayuda de un pisón de madera, comenzando primero sólo a presión y luego con golpes no excesivamente fuertes.


El detonador para encendido de los explosivos, será operado sólo por el capataz autorizado. Los alambres de conexión necesarios, debe tener conveniente aislamiento para evitar corto circuitos.


Cuando se usa mecha lenta, se debe encenderla con llama fuerte (por ejemplo con la de una lámpara de acetileno).


La longitud de la mecha será calculada y suficiente para facilitar y garantizar el poner a salvo a todo el personal encargado o no del uso de explosivos. Se debe partir que un metro lineal de mecha se quema en aproximadamente un minuto y medio.


Todo disparo o voladura con explosivos, debe ser anunciado por medio de señales ópticas y acústicas, emitidas desde la zona de peligro. La señal para la detonación, será dada por el capataz encargado después de conocer y asegurarse que se han tomado todas las providencias del caso.


Después de las explosiones y voladuras, el capataz encargado observará si todas las cargas han detonado, si alguna o algunas han fallado, procurará hacerlas detonar o descargarlas, según como se presente el caso. En los disparos dentro de los túneles no se penetrará al frente del trabajo hasta que los gases hayan salido o se hayan disipado totalmente.


El material suelto de las paredes y techo después de cada voladura debe ser arrancado (saneado) y limpiado con barras; los escombros mojados completamente antes del retorno de la cuadrilla para obtener seguridad en el lugar de trabajo.


Los explosivos serán almacenados en polvorines apropiados y seguros, ubicados en lugares en que no haya peligro y en caso de accidentes, no produzcan daños a las personas o propiedades.


La entrada a los polvorines será reservada y permitida solo a personal autorizado. Se prohibirá terminantemente fumar o encender fuego hasta una distancia de 50m. del polvorín. Queda también prohibido almacenar en el polvorín herramientas u objetos metálicos y no se podrá ingresar con zapatos de clavos.


Para el transporte de los explosivos y accesorios, se usará los recipientes adecuados y seguros. Se tendrá mucho cuidado de transportar completamente separados, los explosivos de los fulminantes o detonadores y no se permitirá el transporte de personas y cosas metálicas en el vehículo de transporte de los mismos.


Medición y pago


El suministro, transporte, manipuleo, instalación y uso de los explosivos queda incluido y absorbido totalmente en el precio unitario de la excavación de los rubros que hagan uso de explosivos.

TITULO  VIII
8. VARIOS

8.1.

GAVIONES


Definición


Los gaviones son envolventes o cajas de forma rectangular o cilíndrica fabricados con enrejado de malla de alambre reforzado, galvanizado y de triple torsión o electrosoldado reforzado.


Especificaciones de la malla

El diámetro de alambre galvanizado reforzado que se utilizará en la fabricación de gaviones será de 2.4mm y la resistencia a la ruptura del alambre no será menor de 42 Kg/cm2.


El alambre deberá ser triplemente galvanizado y tendrá un peso de recubrimiento de zinc no menor a 225 gr/mm2 de superficie.


Las aristas de los gaviones deberán rematarse con alambre galvanizado reforzado en un diámetro superior en un 20% como mínimo al diámetro del alambre utilizado en cada tipo de malla.

Para el cosido y atirantado de los gaviones se utilizará alambre triplemente galvanizado reforzado en un diámetro mínimo de 2.4mm.


Relleno de gaviones

Los gaviones deberán ser rellenados con piedra natural o canto rodado que no tengan en su composición agentes de tipo corrosivo y que sean resistentes a la acción del agua y de la interperie y de forma regular y tamaño superior a la abertura del tipo de malla que se utilice en cada caso.


La piedra deberá ser resistente a la abrasión y tener un peso específico relativo mínimo de 2.5

Colocación

El primer gavión debe ir enterrado en el suelo a una profundidad de 0.40 a 0.50 m. de acuerdo al tipo de suelo. Una vez acomodado el primer gavión, debe ser llenado con la piedra, procurando que quede el menor volumen posible de huecos, para lo que se deberá ir colocando las piedras más pequeñas entre las grandes y se debe aposinarlas para que se acomoden mejor. Una vez llenado y cerrado el gavión con el alambre, debe amarrarse uno a otro para que puedan formar un solo cuerpo y obtener una mejor estabilidad.


Medición y pago

Los gaviones serán medidos y pagados por metro cúbico, con aproximación a décimas de metro cúbico en sitio y estará incluida la malla, la piedra y su transporte hasta 10Km., la colocación, la piedra, armada del gavión y todas las operaciones necesarias para la realización del trabajo descrito.


El transporte de la piedra mayor a 10km. se pagará en rubro aparte de acuerdo a los Precios Unitarios establecidos en el contrato.

8.2.

COMPUERTAS


Generalidades

Se colocarán en los sitios que determinen los planos y/o lo indicado por la Fiscalización. La forma, materiales y dimensiones de todos sus elementos, así como los mecanismos de elevación, perfiles, láminas, etc. se sujetarán a lo que se indique en los planos y/o lo indicado por la Fiscalización. El Contratista podrá poner en consideración de la Fiscalización los cambios que creyere convenientes en los diseños de las compuertas, debiendo éste aprobar o rechazar dichos cambios.


Medición y pago

Las compuertas serán medidas en metros cuadrados con aproximación al decímetro cuadrado, sus medidas se tomarán en la placa, deberán ser entregadas, instaladas y probadas en los sitios indicados en los planos, y su pago se hará en base al precio unitario establecido en el contrato, en el que se incluirá suministro de la compuerta completa con sus marcos, engranajes, accesorios, etc.. transportes, instalación, pintura anticorrosiva, lubricación, pruebas y todas las operaciones necesarias para la realización del trabajo descrito.

8.3. 
REJILLAS


Generalidades

Se localizarán en los sitios que determinen los planos y/o indicado por la Fiscalización.


La forma, dimensiones y materiales se sujetarán a lo que se señale en los planos y/o lo indicado por la Fiscalización. El contratista podrá proponer cambios en los diseños de las rejillas, debiendo la Fiscalización aprobar o rechazar dichos cambios.


Medición y pago.
Las rejillas serán medidas en metros cuadrados con aproximación a decímetros cuadrados, deberán ser instaladas y probadas y su pago se hará en base al precio unitario establecido en el contrato, en el que se incluye suministro, transporte, instalación, pintura anticorrosiva, pruebas y todas las operaciones necesarias para la realización del trabajo descrito.

TITULO  IX

9.  ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
9.1.
CRITERIOS BÁSICOS

Se valorará la reducción del tiempo, de ocupación de las diferentes áreas para la construcción, la minimización de áreas de ocupación temporal, la utilización de técnicas que garanticen la seguridad de los trabajadores y moradores y que causen la menor molestia por efectos de ruido, vibraciones, emanaciones de gases y polvo.

Las consideraciones ambientales deberán ser tomadas en cuenta por el constructor en los análisis de precios unitarios en la modalidad de: afectación a los rendimientos, o como costos indirectos o insumos adicionales, bajo su entera responsabilidad.

En los proyectos que, por sus características, se hayan realizado Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y por consiguiente cuenten con un Plan de Manejo Ambiental (PMA) específico, la Fiscalización deberá vigilar el estricto cumplimiento del PMA.

9.2.
ESPECIFICACIONES GENERALES

9.2.1.
OBJETIVOS

El objetivo es orientar o mitigar, controlar  o prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y rural que se generan durante el proceso constructivo, definiendo medidas ambientales que deberán ser ejecutadas por él o los contratistas.  Estas tienen como objetivo el preservar la salud pública, prevenir la pérdida y/o deterioro de los recursos naturales renovables, conservar el paisaje y mejorar aspectos socio-económicos de la población.
9.2.2.
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA.

El contratista deberá  conocer las condiciones morfométricas del terreno y el estudio del proyecto antes de presentar la propuesta.  Si el contratista observare que los planos, las especificaciones o cualquier otro documento contractual no coinciden con las condiciones enunciadas, deberá notificar por escrito a la INAR REGIONAL CHIMBORAZO o a la Fiscalización, según el caso, sobre este particular.  Adicionalmente, si el Contratista, al revisar la documentación contractual, observare contradicciones entre documentos o inejecutabilidad de determinadas acciones, deberá exponer esta situación en su propuesta, caso contrario, se presume la conformidad de este último ante lo planteado.

El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de la totalidad de sus obras; bastará que un rubro cualquiera conste en uno de los documentos habilitantes del contrato, llámense estas especificaciones técnicas civiles o ambientales, planos, presupuestos, etc., aunque se encuentre omitido en cualquier otro, para que esté obligado a realizarlo.  Si el Contratista omitiera o incluyera actividades que estén en  divergencia con el Contrato, sin haber notificado a la Fiscalización, correrán por su cuenta todos los gastos que implicará este hecho, sin perjuicio de la acción legal a que de lugar su actuación.
El contratista y la Fiscalización deberán seguir y observar obligatoriamente las “Especificaciones Técnicas de  construcción”, vigentes en el INAR REGIONAL CHIMBORAZO; Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo relativo al recurso agua, aire, suelo; Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental originada por la emisión de ruidos, manejo de desechos sólidos, Código de la salud, Ley de Régimen Municipal;  “Normas de Emisión Controladas de Gases”.

Todas las normas de protección ambiental serán incorporadas en las especificaciones Ambientales, de Construcción y términos contractuales de las obras, así como también se tomarán en cuenta las normas de  Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, emitidas por el Departamento de Riesgos del Trabajo del IESS.

9.2.3.
CONTROL DE TRABAJOS

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con las normas de la buena construcción, con las especificaciones técnicas respectivas, y a satisfacción de la Fiscalización, miembros tendrán libre acceso  para inspeccionar la construcción durante la ejecución de la obra.  En igual forma, tendrán también entera libertad de inspección al ó los talleres del Contratista o de los subcontratistas.

Previo al inicio de las obras, el Contratista hará una cuidadosa planificación para determinar que formas de construcción pueden ser llevadas a cabo para producir los menores efectos ambientales nocivos.  Para esto, el Contratista deberá suministrar a la Fiscalización un “Programa de tareas de construcción”, que deberá estar  disponible antes de la iniciación de la obra.

Así mismo, el Contratista mantendrá disponibles, entre otros, los siguientes documentos, a los cuales y en todo momento la Fiscalización, la CORSICEN tendrán libre acceso:

· Un Libro de Obra

· Programación de la obra

· Registro de afiliaciones del personal del IESS.

9.2.4.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Todas las obras de riego en todas sus partes y componentes, serán construidas conforme a los planos de diseño y de acuerdo con las especificaciones técnicas y ambientales, las que no liberarán al Contratista de sus deberes y responsabilidades, en concordancia con el Contrato.

En caso de que el Contratista realice, sin el consentimiento de la Fiscalización, modificaciones al proyecto original o a sus obras adicionales, éste deberá retirar del lugar de la obra, sin lugar a reclamar compensaciones en costo o tiempo todo aquello que habiendo sido construido no haya sido previamente aprobado.

Durante una inspección temporal de los trabajos, como por ejemplo en la época de invierno, el Contratista deberá agotar las medidas conducentes a evitar que la erosión afecte al área de influencia directa de su frente; cuidará, además, de dejar los rellenos bien compactos y emplazará obras que permitan el escurrimiento de las aguas reduciendo al máximo la erosión.

El emplazamiento de obras temporales para el control de la erosión y sedimentación serán de cargo exclusivo del Contratista y su costo deberá estar incluido en los costos indirectos del contrato.

De ser  el caso para la implantación de obras como plantas de hormigón, seleccionadoras de áridos, y generadores, entre otras, a ser ubicadas en sitios como patios de operación de maquinaria y zonas de explotación de materiales, se adoptarán medidas par reducir la contaminación por ruido, gases, humo, polvo o partículas, de acuerdo a esta especificación.

Las áreas de construcción, campamentos e instalaciones auxiliares, deberán conservarse en forma ordenada. Para ello deben asegurarse la disposición y eliminación adecuada de  desechos orgánicos, aceite, grasas y basura, mediante la construcción de letrinas, fosas sépticas, pozos negros, trampas de grasa, sitios de confinamiento de basuras y otros elementos que sean pertinentes. Una vez terminados los trabajos, se deberán retirar elementos como chatarra, escombros, cercos, divisiones, y estructuras provisionales que no estén destinados a un uso específico posterior; deberán rellenarse los pozos de lubricación y las rampas de carga y descarga de materiales, maquinarias y equipos, etc. Estas áreas deberán dejarse, en lo posible, como estaban antes de los trabajos, o en mejores condiciones.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones, la Fiscalización podrá ordenar la ejecución de estos trabajos con cargo a las garantías del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.

Las obras serán pagadas al Contratista de acuerdo con lo que consta en la tabla de cantidades y precios unitarios negociados. Obras auxiliares provisionales que no consten en le proyecto y que sean necesarias para la construcción, no se pagarán en forma separada y su costo se deberá incluir en los costos indirectos de la oferta.

Antes de la recepción provisional de una obra o de una parte de la misma, la vía y todo terreno ocupado por el contratista relacionados con la obra deberán quedar en perfecto estado de presentación, para lo cual se removerán: escombros, materiales excedentes, estructuras provisionales, equipos, etc.

Mientras no se haga la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá proveer y disponer todas las medidas de seguridad par evitar o contrarrestar los efectos destructores de las lluvias, viento, polvo, etc. igualmente, proveerá la vigilancia en la obra, obras externas, materiales, etc.

El contratista bajo ninguna circunstancia promoverá y/o realizará actividades que causen deforestación, erosión, contaminación y/o alteración del régimen hídrico de la zona.

El Contratista evitará todo daño o deformación de la vegetación o plantaciones y de los bienes destinados a conservarse, observando y aplicando todas las medias necesarias para la conservación del ambiente.

Todos los materiales no aprovechables provenientes del desbroce, limpieza o desbosque serán depositados en los sitios previstos por la CORSICEN de Ambato, o escogidos por el contratista con aprobación de la Fiscalización. No se permitirá la quema de los materiales removidos.

Fiscalización cuidará que  el cronograma de construcción establecido se cumpla a fin de que las molestias e interrupciones a la población no duren más de lo necesario.

9.2.5.
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

El Contratista adoptará todas las precauciones necesarias par prevenir y evitar cualquier daño a la propiedad privada y a los servicios públicos, incluyendo edificaciones, cercas, caminos, senderos, árboles y arbustos que se encuentren ubicados  en, o cerca del sitio de las obras.

Si como resultado de la acción u omisión del contratista, se produjera daño o perjuicio a la propiedad ajena, él deberá restaurar dicha propiedad a la condición anterior de ocurrido el daño o perjuicio, por su propia cuenta y a satisfacción de Fiscalización.

Cuando el contratista deba ejecutar los trabajos contiguos a instalaciones de servicios públicos y privados que pudieran sufrir daños a causa de sus operaciones, no deberá empezar los mismos hasta proteger adecuadamente dichas instalaciones.

Será responsabilidad del Contratista el reparar cualquier daño que sea atribuible a la realización de las obras, o que sea consecuencia de ellas.

9.2.6.      INTERFERENCIA CON SERVICIOS EXISTENTES

El contratista, antes de la iniciación de los trabajos, con el objeto de evitar interferencias y o daños en los servicios públicos existentes, realizará investigaciones de campo mediante el estudio de planos de redes y de ser necesario realizará: sondeos, trincheras, etc.

Los servicios de energía eléctrica y teléfonos se protegerán en forma adecuada mediante: acodalamiento, temples, rigidizadores, para lo cual se solicitará los cambios estructuralmente necesarios.

Durante la ejecución de obras, cuando se encuentre: cajas, pozos, tuberías, ductos, canalizaciones u otro tipo de estructuras, el contratista deberá, en lo posible, conservarlas; en caso de su demolición se evitará la interrupción de los servicios, tomando las precauciones suficientes para minimizar las molestias a los usuarios.

El contratista acatará las recomendaciones de la Fiscalización para garantizar continuidad de los servicios.  De producirse daños o deterioro de las instalaciones de los servicios por negligencia del contratista, los costos de las reparaciones serán por su cuenta.

Cuando se presente la necesidad de hacer relocalización de servicios públicos (energía eléctrica, teléfonos, etc.), los mismos se realizarán con anterioridad a la iniciación de los trabajos propios de la obra.

9.2.7.       EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Previamente a la ejecución de cada uno de los componentes del proyecto, incluso de obras menores, el Constructor presentará a la Fiscalización información apropiadamente detallada sobre las áreas que ocupará, el volumen y procedencia de los materiales que utilizará, y el tipo de métodos constructivos que empleará.  Podrá  eximirse de este requisito únicamente en los casos cuando todos estos aspectos ya hayan sido suficientemente detallados en los planos de diseño o en la propuesta y se plantee ejecutar los trabajos sin cambio alguno.  En tales casos el Contratista deberá solicitar  a la Fiscalización la  exención correspondiente.

En los casos cuando se encuentre conveniente introducir modificaciones menores en el diseño de uno o más componentes del proyecto para adaptarlo a las condiciones encontradas en el sitio de obra, el Constructor presentará, a más de los planos relacionados con ingeniería, los planos, esquemas y otros documentos relacionados con el componente ambiental.

Solo después de obtener la aprobación de las Fiscalización, podrá procederse a iniciar las actividades propuestas.

En caso de no recibir oportunamente de parte de la Fiscalización respuestas a sus planteamientos, el Contratista solicitará a la CORSICEN la adopción de medidas para subsanar el problema.

9.2.8.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

El contratista suministrará oportunamente a la comunidad información necesaria sobre los impactos positivos y negativos que se provocarán con la realización de las obras.  Implementará estrategias de comunicación a través de diferentes medios (hojas volantes, comunicados, charlas y otros.)

La información orientará a la comunidad sobre el alcance y magnitud de la obra, tomando en cuenta los siguientes lineamientos:

· Divulgación de obras y beneficios.
· Información sobre interferencias y trastornos momentáneos en las condiciones de vida de la población afectada durante la ejecución de los trabajos.

· Demarcación de las áreas afectadas por la ejecución del proyecto.

· Información sobre riesgos y accidentes y medidas de prevención.

En cada frente de obra, deberá designar una persona que suministre información básica relacionada con el alcance de los trabajos, la tecnología que se utilizará, etc. Esta persona deberá también canalizar: inquietudes, reclamos y solicitudes de la población hacia el contratista.

9.2.9.
SEGURIDAD Y  SEÑALIZACIÓN

Durante la construcción, el contratista deberá proveer todas las medidas y precauciones necesarias para la circulación de equipos, maquinaria y vehículos en la zona del proyecto, para lo cual dispondrá una señalización adecuada, diurna y nocturna, esta última en caso de requerirse, se sujetará a las normas vigentes (de seguridad industrial, de transito).

Adicionalmente respetará todas las normas de seguridad del personal existente en el país.

El contratista tendrá a su cargo los planes y programas del desvío del tránsito, la señalización de áreas de trabajo, la construcción y conservación de pasos peatonales temporales, la señalización e iluminación en los sitios indicados por Fiscalización.

En ningún caso se interpondrá un vehículo a manera de aviso.

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en la obra y del público que directa o indirectamente puede afectarse por la ejecución de las mismas.

El contratista debe cumplir con las regulaciones del IESS (seguridad industrial) para las labores relativas a la construcción, dotando a todo el personal de los elementos de seguridad acordes con las actividades que realiza (guantes, Impermeables, cascos, orejeras, etc.). Deberá preocuparse que sus proveedores o eventuales subcontratistas cumplan esta disposición con sus trabajadores.

Para trabajos nocturnos, se suministrará iluminación suficiente y se limitará los niveles de ruido a los permisibles para no afectar el bienestar de la comunidad.  No se permitirán actividades de construcción que produzcan ruido de niveles superiores a 45 dB(A) en el horario de 20 horas a 6 horas y sectores residenciales, excepto en casos de fuerza mayor y aprobado por Fiscalización y comunicado a los vecinos.

9.2.10.
TRANSPORTE  DE MATERIALES

Los trabajos de transporte de materiales para la obra deberán ser programados y realizados de manera que se eviten daños a los caminos públicos o privados, a los servicios de utilidad pública, a las construcciones, a los cultivos y a otros bienes públicos o privados.  Los costos de transporte por este concepto deberán estar incluidos en los respectivos precios unitarios.

El Constructor deberá tomar las medidas pertinentes para asegurar que los vehículos se carguen de manera que no exceda la carga por eje máxima autorizada.  La Fiscalización podrá ordenar la suspensión del viaje de cualquier vehículo que transporte más peso que el autorizado, o rechazar los materiales transportados, los que deberán ser retirados por eventuales daños o perjuicios que fueran imputables a esta infracción.

Todos los materiales que se transporten como materiales de construcción, escombros, restos de vegetación y otros, se hará únicamente en vehículos provistos de dispositivos que controlen la dispersión de partículas en el aire y de fragmentos o líquidos hacia el suelo.  La Fiscalización ordenará el retiro de los vehículos que no cumplan esta disposición.

Todo material que sea encontrado fuera de lugar, a causa de descuido en el transporte, como restos de hormigón, rocas, restos de vegetación, etc., serán retirados de las áreas de trabajo por el Contratista y colocados en los botaderos designados por el fiscalizador; y sin derecho a pago.  En caso de no hacerlo, la Fiscalización podrá ordenar el retiro del material a terceros a costo del Contratista.

9.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  AMBIENTALES

9.3.1

CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES

El Contratista adoptará medidas de seguridad para el control de aquellos factores que puedan afectar la salud y bienestar de la comunidad, tales como: emanación de gases, presencia de polvo o cualquier otro elemento contaminante.

El Contratista preservará las condiciones del ambiente en lo relativo al manejo y operación del equipo mecánico utilizado en la ejecución de los trabajos, para lo cual cuidará no verter combustibles, lubricantes y derivados de hidrocarburos en general que ocasionen contaminación de aguas superficiales y del suelo.

En caso de que se produzca vertimiento de hidrocarburos u otras substancias químicas utilizadas en la construcción de las obras fuera de las instalaciones destinadas para el efecto, el Constructor deberá recoger inmediatamente el suelo y/o la vegetación que hubiere sido estropeada y los dispondrá fuera de la zona, en los sitios determinados por restablecer las condiciones originales del sitio  deteriorado, todo esto a su costo.

El mantenimiento del equipo mecánico se realizará en talleres de mantenimiento, cuidando de mantener los motores debidamente afinados.  Los residuos de hidrocarburos deberán ser envasados cuidadosamente y retirados del área del proyecto para su posterior disposición final en los lugares destinados por la Fiscalización.

Queda terminantemente prohibido la quema de residuos, así como también de llantas y materiales asfálticos y bituminosos.  No se permitirá así mismo la quema de materiales removidos ni de la madera producto de encofrados, apuntalamiento y entibados.

La maquinaria utilizada deberá estar correctamente calibrada para disminuir las emisiones de material particulado y gases.  El Contratista deberá cumplir con las normas para el control de contaminación del aire por fuertes móviles, de la Dirección del Ambiente del I. Municipio de Ambato.

Medición y Forma de Pago 

Los costos para contrarrestar y controlar la contaminación no serán medidos ni pagados, por lo tanto los valores resultantes para estos tratamientos deberán ser incluidos en los costos indirectos de los rubros de construcción correspondientes.  Será responsabilidad del Contratista mantener su maquinaria en buen estado y adoptar las medidas que sean pertinentes para lograrlo.

9.3.2.
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO

El Contratista deberá cumplir las normas de emisión de ruido de la Dirección del Ambiente del I. Municipio de Ambato. De ser necesario, durante la ejecución del proyecto y cuando la Fiscalización lo considere pertinente, se medirán los niveles de ruido y, en caso de que éstos excedieran las normas, el Contratista deberá tomar las acciones necesarias para abatirlos.

Los equipos que excedieran los niveles permitidos de ruido deberán ser movilizados desde los sitios de obra a  los talleres para ser reparados, y retornarán al trabajo una vez que éstos cumplan con los niveles admisibles y se haya asegurado que las tareas de construcción que realizarán se efectuarán dentro de los rangos de ruido estipulados en las normas de la DMA.

Los trabajos serán realizados de tal manera que los niveles medios de ruido exterior en zonas pobladas, escuelas, corredores biológicos, parques y lugares recreacionales, no excedan en ningún momento de 80 dB (A).

La Fiscalización podrá restringir la producción de ruido en ciertas áreas del proyecto que estime convenientes y prohibir cualquier trabajo que produzca ruidos objetables.

El equipo ruidoso pude requerir de las siguientes acciones correctivas:

· Utilización de silenciadores de escape

· Eliminación de señales audibles innecesarias como sirenas y pitos, y reemplazarlo, en lo posible, con señales visibles como luces intermitentes, etc.

· Calibración, o cambio de dispositivos de alarmas, pitos de vehículos p de maquinaria con otros más adecuados, de tal manera que sus señales audibles no sobrepasen en ningún momento la intensidad indicada anteriormente.

Medición y Forma de Pago 

Los costos para contrarrestar la contaminación por ruido no serán medidos ni pagados, y será responsabilidad del Contratista mantener sus equipos y maquinarias en buen estado de funcionamiento.

9.3.3.
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR POLVO
Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes de la Fiscalización, de un paliativo para controlar el polvo que se produzca, como consecuencia de la construcción de la obra o del tráfico público que transita por el proyecto y los desvíos.

El control de polvo podrá hacerse mediante el empleo de agua, los lugares tratados y la frecuencia de aplicación deberán ser aprobados por la Fiscalización.

El agua será distribuida de modo uniforme por carros cisternas equipados con un sistema de rociadores a presión o por distribuidores de asfalto a presión, a opción del contratista. El equipo empleado deberá contar con la aprobación de la Fiscalización. La tasa de aplicación será entre los 0.90 y los 3.5 litros por metro cuadrado, conforme indique la Fiscalización.

Medición y Forma de Pago 

Los costos para contrarrestar la contaminación por polvo no serán medidos ni pagados, y será responsabilidad del Contratista controlar las emisiones de particuladas, deberá prever dentro de los costos indirectos del contrato.

9.3.4.
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Los cursos de agua superficial y las aguas subterráneas deben ser protegidos de las descargas de desechos líquidos y sólidos, sea por derrames accidentales o provocados, por lo que el Contratista debe tomar las medidas que sean del caso para evitar la contaminación de los cursos hídricos, durante toda la ejecución de las obras.

En el caso de que el Contratista vierta, descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de desechos que pudiera alcanzar drenajes naturales o los cuerpos de agua en mención, éste deberá notificar inmediatamente al Fiscalizador sobre el particular, y deberá tomar las acciones pertinentes para contrarrestar la contaminación producida.

Las instalaciones de tratamiento para disposición de desechos líquidos deberán ser construidas previamente a la instalación o construcción de cualquier facilidad. La construcción de tanques sépticos, campos de infiltración, sitios de confinamiento para basuras y letrinas puede ser realizada únicamente de acuerdo a lo prescrito en las especificaciones ambientales particulares o previa aprobación del Fiscalizador.

Las aguas de lavado procedentes de las plantas de hormigonado, deberán ser recolectadas y tratadas antes de que sean descargadas a los cuerpos receptores finales. Para este efecto será necesario disponer, al menos de sedimentadores y desarenadores aguas abajo de las fuentes de producción de las aguas de lavado. Los procedimientos para el control de fluidos superficiales contaminantes (aguas de lavado, aceites, gasolinas, etc.) pueden incluir entre otros, el uso de represamientos de chequeo para el control de la erosión por drenaje, la recolección de fluidos e desecho en trampas de grasa u otros instrumentos de retención, y la instalación de equipos para evitar derrames.

Se prohíbe terminantemente la descarga de fango o lodos en los cuerpos de agua: éstos, con aprobación expresa del Fiscalizador, se depositarán en áreas secas, con el fin de proteger a las especies que viven en los ecosistemas húmedos.

El equipo pesado que trabajará en suelos pantanosos o saturados deberá circular sobre suelos estabilizados. El proceso de estabilización, cuyo diseño deberá ser propuesto por el Contratista y aprobado por el Fiscalizador, podrá incluir la utilización de capas de material pétreo, palizadas, geotextiles. Las construcciones temporales sobre lechos de suelos aluviales serán efectuadas con materiales no erosionables.

A menos de contar con la aprobación por escrito del Fiscalizador, las operaciones de construcción en ríos o corrientes, serán restringidos a los sitios que estén marcados en los planos. Adicionalmente, y a fin de evitar procesos erosivos y producción de sedimentos, el uso de, equipo y maquinaria en cauces naturales para construir o reparar bases estructurales, construir canales o derivaciones, u otras operaciones similares, será también restringido, y su utilización deberá ser aprobada por el Fiscalizador.

El uso del agua para lavado y enfriamiento de equipos, y para el rociado para control de polvo, debe ser controlada, pues su mala utilización puede producir deslizamientos del terreno por exceso de humedad o producir flujos con velocidades suficientemente altas como para arrastrar sedimentos y causar erosión.

El uso de detergentes y varios químicos de uso común para lavado de ropa, implementos y maquinaria en campamentos y patios de operación de maquinaria, será restringido por constituirse éstos contaminantes potenciales.

El Contratista deberá considerar todas las medidas necesarias para garantiza que residuos de cemento, limos, arcillas u hormigón fresco no tengan como receptor final lechos de cursos de agua o drenajes naturales (quebradas).

En el caso de existir la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso de agua y éste ya no se requiera posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua deberá ser restaurado a sus condiciones originales por ​cuenta y a costo del Contratista.

Medición y Forma de Pago 

Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta especificación, dada su naturaleza, no se pagarán en forma directa sino que se considerarán en los rubros del contrato.

9.3.5. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD  INDUSTRIAL

El Contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e industrial necesarias en los frentes de trabajo, determinadas por el Departamento de Riesgos del Trabajos del IESS.

Para minimizar los riesgos del trabajo, el Contratista deberá proveer a su personal la vestimenta básica como casos protectores, ropa impermeable, botas de goma con puntas de acero, mascarillas de polvo y demás implementos recomendados por las leyes de Seguridad Industrial. Deberá preocuparse que sus proveedores o eventuales subcontratistas cumplan estas disposiciones.

El Contratista tomará las medidas y precauciones para asegurar que todo su personal tenga atención médica oportuna en casos de emergencia, avalado por profesionales o Centros de Salud donde se prevea recurrir en caso de necesidad, bajo aprobación de la Fiscalización.

El Contratista evitará la presencia de vectores de enfermedades en las áreas de trabajo, para lo cual se adoptarán medidas que eliminen la incidencia de estos, por ejemplo: evitando la formación de charcos o rellenándolos en caso de que se formen.

Durante la excavación de zanjas se tomarán las medidas de seguridad para evitar deslizamientos; a profundidades mayores a 2 m se deberá entibar.  Esta actividad será controlada por Fiscalización diariamente.

La circulación de todos los vehículos relacionados con la construcción de las obras se hará a velocidades moderadas, esta norma deberá ser acatada por todo el personal que circule por las zonas de trabajo sin excepción.

Por ningún concepto se tolerará la conducción de vehículos relacionados con la construcción de la obra por parte de personas en estado etílico. Si la Fiscalización detectara infracciones a esta disposición, aplicará al Contratista una multa igual a la determinada por la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre vigente.  En caso de reincidencia el infractor deberá ser despedido.

En caso de que un vehículo conducido por un miembro del personal del Contratista y/o subcontratistas se accidentara por haber cometido una falta, según la gravedad de esta, la Fiscalización demandará del Contratista la separación temporal o despido del infractor, sin perjuicio de otras acciones legales.

No se podrá consumir bebidas alcohólicas en la zona o frentes de trabajo.  Si la Fiscalización determina que algún trabajador se encuentra laborando en estado etílico, el Contratista deberá retirarlo de las labores durante ese día y pagará una multa equivalente a un salario mínimo vital vigente.  En casos de reincidencia al Contratista deberá despedir al trabajador.

Medición y Forma de Pago

Los costos que demande el cumplimiento de esta especificación deberán  estar incluidos en los costos indirectos del contrato.

9.3.6.
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Al inicio de la construcción se definirán los sitios de almacenamiento de materiales (centros de acopio), los mismos se ubicarán estratégicamente, tanto para el uso en la construcción, como para precaver molestias a los moradores y transeúntes.  Los centros de acopio evitarán la acumulación de materiales a lo largo de la línea de construcción de la obra o en los alrededores de la misma.

No se permitirá que material proveniente de las excavaciones o material utilizado en la construcción de los sistemas sean almacenados sobre las aceras.  Todas las partes y/o materiales deben tener una ubicación definitiva.

Se mantendrá la tierra que esta siendo removida en el sitio dentro del área delimitada de construcción y bajo un cierto grado de humedad para evitar la generación de polvo.  Adicionalmente, previa la autorización de Fiscalización, el Contratista podrá recubrir los materiales de construcción sueltos con plásticos, yute, lona, u otro material similar.

Medición y Forma de Pago

Los costos para almacenamiento de materiales no serán medidos ni pagados.  El costo será considerado en los costos indirectos del contrato.

El control de polvo será medido por hectárea y se pagará al precio unitario del rubro correspondiente.

9.3.7.
LONGITUD CONTROLADA EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS

El contratista presentará un programa para realizar los trabajos de excavación e instalaciones por tramos.  El mismo no afectará el funcionamiento de la red vial, no provocará incomunicación entre los sectores de la ciudad y/o sus centros de abastecimiento (mercados, comercio, canales, etc.). La programación será aprobada por Fiscalización.

En zonas urbanas de escaso tráfico para un determinado frente de instalación de tuberías, los extremos entre las actividades de: excavación y relleno, incluyendo reconformación del terreno y reposición de la capa de rodadura no podrán estar separados más de 150 m.

En la zona central (mayor volumen de tráfico), el frente de los trabajos de excavación y relleno no será superior a 50 m.

En zonas despobladas o peri-urbanas  la separación será a criterio de la Fiscalización.  

Cada 50 m de relleno de zanjas se repondrán la capa de rodadura, paralelo con esta actividad se ejecutarán: los trabajos de reposición de aceras, bordillo u otros elementos que hayan sufrido daño o deterioro por la ejecución de la obra.

Cuando se realice trabajos de mantenimiento de redes el contratista no cerrará la totalidad de la vía.  La Fiscalización autorizará por escrito el cierre total de una vía, solo en casos especiales, para ello contará con el respectivo permiso de la Empresa de Obras Públicas, Dirección de Tránsito, etc. dispondrá la señalización necesaria y la programación de vías alternas.

Medición y Forma de Pago

Los costos que demanden el cumplimiento de esta especificación están incluidos en los correspondientes costos unitarios del presupuesto de obras en cuanto se refiere a reposición de capa de rodadura, excavación y relleno.

9.3.8.
DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

El Contratista propondrá el límite de la zona de trabajo por tramo que utilizará, lo que será autorizado por el INAR REGIONAL CHIMBORAZO por intermedio de Fiscalización.  La misma será demarcada en todo su perímetro mediante el uso de cintas plásticas color naranja (8 cm. de ancho) apoyadas en soportes con bases de hormigón (ver esquema).

Para cerrar vías el contratista utilizará  en los sitios que indique la Fiscalización barreras fijas o canecas, las mismas permanecerán durante la etapa de construcción, solo se retirarán cuando el relleno y reposición de la capa de rodadura hayan sido concluidos.

Adicionalmente, en los sitios propuestos por el Contratista y aprobados por Fiscalización de colocarán tabiques de madera, para impedir el traslado o paso de tierra, escombros o cualquier otro material a zonas adyacentes a las de trabajo.  Se tomará todas las precauciones para aminorar las incomodidades a los habitantes del sector.

Medición y Forma de Pago

El costo de todas las actividades incluidas en este acápite deberá ser considerado en los costos indirectos del  contrato.

9.3.9.
TRANSPORTE DE MATERIALES

El transporte de materiales para la obra, deberá ser programado y rea lizado de manera que se evite todo daño a: caminos públicos o privados, servicios de utilidad pública,  construcciones, cultivos y otros bienes públicos o privados.

El constructor deberá tomar las medias pertinentes para asegurar que los vehículos carguen de manera que no se exceda la carga máxima por eje, autorizada.  La Fiscalización podrá suspender el viaje de cualquier vehículo que transporte más peso que el autorizado, o rechazar los materiales transportados, que deberán ser retirados a costo del contratista, sin perjuicio de responder por eventuales daños o perjuicios que fueran imputables a esta infracción.

El transporte de materiales de construcción, escombros, restos de vegetación y otros materiales, se hará únicamente en vehículos provistos de dispositivos que controlen la dispersión de partículas en el aire y fragmentos ó líquidos hacia el suelo.  Fiscalización ordenará el retiro de los vehículos que no cumplan esta disposición.

Los excedentes de material de excavación, escombros o materiales proveniente de las labores de limpieza, serán retirados de las áreas de trabajo debiendo ser dispuestos en los botaderos designados por INAR REGIONAL CHIMBORAZO.

Todo material que sea encontrado fuera del lugar a causa de descuido en el transporte, como son: restos de hormigones, rocas, restos de vegetación, etc., serán considerados como desechos sólidos y se tratarán de acuerdo con la  especificación respectiva.

Medición y Forma de Pago

Los costos correspondientes a esta especificación se deberán incluir en los costos unitarios del correspondiente rubro del contrato.

9.3.10. EXIGENCIAS DE ENTIBADOS Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES EXCAVADAS

El contratista propondrá medidas que garanticen la seguridad del personal de la obra, de la comunidad, las construcciones existentes  y la obra misma al ejecutar las excavaciones; Fiscalización aprobará y garantizará la ejecución de las mismas.

En las excavaciones donde el suelo sea inestable; en taludes verticales y zanjas donde la profundidad sea mayor a 2 m y en los sitios donde la Fiscalización lo determine, el contratista colocará entibados, garantizando la protección de todas las superficies expuestas en las excavaciones hasta los trabajos de relleno requeridos.

El contratista velará por el correcto manejo de las aguas superficiales y/o subterráneas, mantendrá los sistemas de drenaje y bombeo que garanticen:  estabilidad de los taludes, limpieza y seguridad del área de trabajo.  Fiscalización determinará el sitio donde se descargará las aguas de infiltración o freáticas, las mismas serán conducidas por manguera.  Bajo ningún concepto se permitirá descargar esta agua sobre la calzada de las vías o zonas aledañas a la obra.

El contratista adoptará medidas eficientes para controlar la erosión y prevenir el arrastre de materiales producidos en las zonas erosionables expuestas a causa de sus actividades hacia calles y quebradas.

Las áreas ocupadas por material suelto deberán disponer de un sistema de control de escurrimiento, que impida el ingreso del agua proveniente de otras áreas para minimizar el arrastre del material.

El contratista controlará  periódicamente el sistema de drenaje y control de la erosión, especialmente después de lluvias intensas.  La corrección de fallas detectadas se iniciará en el término de 24 horas, de no hacerlo la Fiscalización adoptará los correctivos necesarios a costo del contratista, o suspenderá el trabajo en esa  u otras áreas, sin que la suspensión pueda ser causa de prórroga de plazos.

El contratista está obligado a realizar en forma permanente la limpieza de tierra o lodo, que proviniendo de la construcción de las obras provocaren un deterioro de las condiciones de circulación vehicular o peatonal en la zona.

Cuando los trabajos de excavación y/o relleno se realizan cerca de cursos de agua y los materiales térreos puedan rodar hasta ellos, según el criterio de la Fiscalización, el constructor dispondrá de barreras de intersección que impidan el asolvamiento de los cuerpos de agua.  Las barreras se harán de madera de eucalipto clavando un par de  pingos, de modo que pueda colocarse entre ellos tablas rústicas en forma paralela a la excavación.  Cada par de pingos estará espaciado a no más de 2 m, o a la distancia necesaria para que la barrera tenga la resistencia suficiente.  Una vez que hayan terminado las labores que produce el problema, el material retenido en las barreras deberá ser retirado por el constructor y las mismas podrán ser  reutilizadas en otro sector de la obra.

Medición y forma de Pago

Los costos correspondientes a los entibados están incluidos en los correspondientes del rubro protección y entibado.  Los costos correspondientes al resto de actividades contempladas en esta especificación deberán formar parte de los costos indirectos.

9.3.11.
CUIDADO DE LOS SITIOS  DE TRABAJO

El contratista será responsable por los daños que se produzcan en las propiedades pública y privada y demás elementos que conforman las vías públicas tales como:  zonas verdes, andenes, cordones, cercas, cerramientos, encespados, pavimentos, cunetas, etc.; en consecuencia tomará las medidas necesarias para su protección, a menos que sea necesario su remoción.  En este último caso los elementos serán reemplazados o reconstruidos a la brevedad posible.

En ambos casos el contratista acatará las instrucciones e indicaciones de Fiscalización en la afectación de las obras y para la reconstrucción de las estructuras mencionadas.

El contratista restablecerá las superficies o zonas afectadas por la ejecución de obras, de forma que las condiciones de reposición sean iguales o mejores a las existentes antes de la iniciación de los trabajos.

Medición y Forma de Pago

Los costos que demanden el reemplazo o reconstrucción de estructuras o elementos de las propiedades se pagarán  con base a los rubros y precios unitarios del presupuesto de obras.

Los costos para reposición de árboles, arbustos y plantas se pagarán de acuerdo a su respectiva especificación.

9.3.12.
REMOCIÓN  Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

Esta especificación será de utilidad especialmente en aquellos sitios donde las redes a construirse se las deba realizar en calles pavimentadas o intercepten caminos pavimentados (asfalto, empedrado, adoquinado, etc.).

En estos casos el contratista no botará los pavimentos removidos al lado del camino, en la carretera, en las calles, o en los cursos naturales de agua, sino que los depositará en sitios alejados de las vías y en lugares seleccionados por la Fiscalización.  La reposición de los sitios cuyo pavimento haya sido removido se lo hará una vez terminada la obra y con pavimentos de la misma calidad al  anterior, siendo su diseño responsabilidad del contratista.

En el caso de calles adoquinadas y/o empedradas, se apilará el adoquín o la piedra convenientemente para su posterior reutilización.  La arena utilizada en el adoquinado se almacenará siguiendo la especificación 4.6 Almacenamiento de Materiales.

Medición y Forma de Pago

Este rubro no será medido ni pagado, pues está contemplado dentro de las especificaciones generales y constará dentro del presupuesto de obras del contrato con su respectivo precio unitario.

9.3.15.
MANEJO DE DESECHOS

El Contratista mantendrá todas las áreas de trabajo y campamentos en condiciones de impecable limpieza e higiene.  Los desechos sólidos domésticos deberán ser almacenados en recipientes limpios provistos de tapa y deberán ser evacuados al menos 3 veces por semana.

Desechos de maquinaria y otros que por sus dimensiones o tipo no sean aceptados por el servicio público, serán transportados por el contratista hasta un vertedero aprobado por INAR REGIONAL CHIMBORAZO.  Igual tratamiento recibirá los desechos de las instalaciones de combustible y mantenimiento.

Al terminarse la obra o a solicitud de la Fiscalización, el contratista deberá realizar la limpieza de todos los sitios contaminados por las operaciones de abastecimiento de combustible, mantenimiento y otras.

El Contratista garantizará  que el  transporte de desechos se hará de manera tal que éstos, ni líquidos que provengan de ellos contaminen el medio durante el trayecto.

Fiscalización instrumentará las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones sobre el manejo de desechos. De detectarse incumplimiento, según la gravedad la Fiscalización podrá proceder a contratar los servicios defectuosos con terceros a costo del contratista, retener planillas pendientes o suspender los trabajos en las partes afectadas de la obra.

Medición y Forma de Pago 

Este rubro no se medirá ni pagará, razón por la cual los costos correspondientes deberán ser incluidos en los costos indirectos de la propuesta.

9.3.16. INSTALACIONES SANITARIAS EN LOS FRENTES  DE OBRA

Los frentes de obra donde trabajen cuadrillas de 5 trabajadores o más, deberán estar provistos de instalaciones para disposición de excretas.  Estas instalaciones podrán ser transportables.

De ser necesaria la construcción  de una fosa séptica o pozo ciego, el Contratista solicitará a la Fiscalización la aprobación correspondiente.  Luego de ser usada, la fosa o pozo deberá ser rellenada, y las condiciones originales del sitio restituidas.

El arrojo de desechos sólidos al suelo está prohibido, los desechos orgánicos podrán ser enterrados en un mini relleno sanitario, pero los desechos no orgánicos deberán ser manejados como se indica en la especificación respectiva (4.15).  Es recomendable, por lo tanto, que el Contratista tome medidas para reducir al máximo las generaciones de desechos, sobre todo inorgánicas y contaminantes.

Medición y Forma de Pago 

Este rubro no se medirá ni pagará, razón por la cual, los costos correspondientes deberán ser incluidos en los costos indirectos de la propuesta.

9.3.17.
REPOSICIÓN DE CUBIERTA VEGETAL

El Contratista evitará la destrucción de la cubierta vegetal y la excavación fuera del área ocupada directamente por la vía y los taludes previstos.  Evitará que materiales manipulados en las actividades de construcción deterioren áreas ocupadas por terrenos particulares o vegetación natural.  Caso contrario restituirá las condiciones que tenían estas áreas antes de la construcción, a su costo, sin responder por eventuales daños y perjuicios según la ley.

Las áreas cuya superficie no sea ocupada en forma definitiva por las obras, donde se haya retirado la cubierta vegetal del terreno, así como en los sitios indicados en los planos o señalados por la Fiscalización después de haber concluido la ocupación temporal se cubrirán con vegetación similar ala que originalmente tenía.

El Contratista para reponer la cubierta vegetal usará en lo posible materiales de las anteriores labores de remoción de cubierta vegetal de la zona o zonas aledañas.

La Fiscalización aprobará por escrito, el uso de vegetación proveniente de otra parte de la zona para la reposición, la Fiscalización no aprobará el pago del área repuesta, hasta que no se pruebe que la vegetación del área de préstamo haya podido recobrarse.

Medición y Forma de Pago

Estos trabajos se pagarán por m2 de vegetación repuesta, que a criterio  de Fiscalización este en buenas condiciones al cabo de dos meses que haya sido sembrada.

9.3.18.
TRATAMIENTO AMBIENTAL DE TALUDES

El trabajo comprendido en esta sección cubre el suministro de mano de obra, equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de las obras de estabilización y de tratamiento ambiental de taludes en vías, pistas, canteras y cortes necesarios para elementos “lineales” del proyecto, de acuerdo a lo indicado en los planos, y a lo aquí especificado.

Los trabajos cubiertos en esta sección son; tendido de taludes, protección provisional de las excavaciones; suministro, transporte y colocación de soportes, tablestacados, estaquillados y apuntalamientos temporales que sean necesarios para proteger las superficies y evitar deslizamientos; y control de afloramiento del agua en los taludes de corte de las excavaciones.

El tratamiento ambiental de taludes comprende las obras preliminares y necesarias para mitigar los impactos producidos al suelo y al paisaje por efecto de las excavaciones, procurando conferir al terreno una superficie adecuada en la cual la colocación de suelo orgánico y las actividades de siembra previstas para la recuperación de la de la cobertura vegetal, den los resultados esperados; incluye además la construcción de protecciones para interceptar drenajes cruzados, para prevenir posibles erosivos y para ayudar al proceso de revegetación, y el tendido de taludes, conforme a los planos respectivos, con pendientes menores a las geotécnicamente necesarias a fin de armonizarlos con el paisaje y permitir una fácil repoblación  vegetal en su superficie.

De manera general se evitará la destrucción de la cobertura vegetal fuera de la faja de dominio.  Los suelos vegetales removidos deberán acumularse en sitios previamente aprobados por la Fiscalización y conservarse para ser utilizados posteriormente en la reposición de la cobertura vegetal.

El Contratista proveerá de cubierta vegetal a las escombreras y los taludes expuestos según lo dispuesto en “reposición de cubierta vegetal”, cuando se trate de áreas despobladas. En las áreas pobladas utilizará el tipo de cubierta vegetal prevista en el proyecto  o la que autorice la Fiscalización.

Los filos superiores de los taludes que se formen en el terreno, deberán ser moldeados con el objeto de evitar, en lo posible, terminaciones angulosas y permitir que se produzca una regeneración con las especies nativas de la zona.

Los taludes con alturas mayores a los 4 m, a fin de facilitar la revegetación, deberán ser terraceados, formando bermas intermedias de anchos comprendidos entre 0.7 m y 1.00 m, en donde se plantarán arbustos con las especies indicadas en los planos o autorizadas por Fiscalización.  Las superficies inclinadas deberán tener un terminado irregular para que permita retener el suelo orgánico y facilite las actividades de resiembra.

En los lugares donde, a juicio de Fiscalización, sea impracticable el tendido de los taludes o su terraceo, como por ejemplo cuando se detecten afloraciones rocosas, el Contratista deberá efectuar un gradeado de los taludes, dejando cada 2 m, una pequeña cornisa de 30 a 50 cm de ancho, donde, una vez terminados los movimientos de tierra en el talud en cuestión, se depositará, por vertido directo desde la parte superior del talud, suelo orgánico para facilitar la revegetación natural en estos sitios.

El Contratista realizará a su cargo y costo todas las actividades necesarias para proteger y asegurar las  superficies excavadas y mantenerlas estables durante la construcción y hasta la entrega final de la obra.  Estas actividades y trabajos de mantenimiento deberán incluir la limpieza, desvío de aguas superficiales y desalojo de aguas subterráneas mediante obras permanentes o provisionales.

Dispondrá el material sobrante de la excavación en las escombreras autorizadas por INAR REGIONAL CHIMBORAZO.

Medición y Forma de Pago

Las excavaciones para el tratamiento ambiental de los taludes, se medirán en sitio, entre la Fiscalización y el Contratista, mediante trabajos topográficos.  El volumen se medirá en metros cúbicos (m3) de cada tipo de material excavado, entre el talud definitivo por consideraciones geotécnicas indicando en planos, y el talud requerido por consideraciones ambientales.  Se pagará al precio unitario del rubro de excavación correspondiente del presupuesto de obras.

9.3.19.
CAMPAMENTOS Y SERVICIOS

El contratista indicará en su propuesta la ubicación y características físicas del o los: campamentos, guardianías, talleres, patios de maniobra, etc. la misma que tendrán relación con el número de personas que trabajarán en los diferentes frentes de trabajo, hasta que las obras sean entregadas.

Suministrará información sobre la forma de resolver el abastecimiento de agua, disposición de excretas y desechos sólidos para sus trabajadores y eventuales subcontratistas.

Las instalaciones que el contratista necesite para el abastecimiento de combustible y el mantenimiento de vehículos dispondrán de cerramiento, piso impermeable y los dispositivos necesarios para retener derrames de: aceites, combustibles y otras sustancias contaminantes que serán consideradas como desechos y tratadas según la especificación respectiva. 

Medición y Forma de Pago 

El costo de todas las actividades incluidas en esta especificación deberá ser considerado en los costos indirectos del contrato.

9.3.20.
ÁRBOLES Y ARBUSTOS

Se sembrarán en los sitios indicados en los planos, ó a criterio de Fiscalización, donde se requiera formar una cortina de vegetación para protección del ruido, viento, polvo ó para obstruir la visibilidad.  Los especimenes procederán de viveros autorizados y no podrán provenir de la zona u otras zonas naturales, por lo que el contratista pedirá a su proveedor que le extienda la certificación correspondiente, que sea solicitada por Fiscalización.  Los especimenes deberán ser colocados en una capa de tierra vegetal de 40 cm. de espesor como mínimo.

Medición y Forma de Pago 

El pago se hará por unidad, si a criterio de Fiscalización el estado de las plantas es satisfactorio al cabo de dos meses de sembradas.

9.3.21.
CERCAS VIVAS

La reposición de cercas vivas se realizará en los sitios donde, debido a la construcción de vías de acceso, hayan sido destruidas. Adicionalmente se plantarán en determinados lugares con el fin de minimizar el impacto visual producido por grandes cortes.

Se formarán setos de 1 ó 2 filas con especies propias del lugar, se debe procurar conseguir dos alturas de follaje, una hilera de copas bajas y otra alta.  En zonas pobladas se plantarán también especies introducidas: los especimenes se colocarán en una capa de tierra vegetal de 40 cm como mínimo.

Medición y Forma de Pago 

El pago se lo hará por unidad, probado que las plantas se encuentren en buen estado luego de dos meses de sembradas.

9.3.22.
COMPOST Y ABONO

El Contratista usará: “tierra negra”, compost ó abonos orgánicos, en zonas que a su juicio se requieran, con aprobación de la Fiscalización.

No se ha previsto el uso de productos químicos, sin embargo el Contratista podrá solicitar a Fiscalización la aprobación del uso de estos productos previa presentación de justificativos, el uso de los mismos será restringido.

Medición y Forma de Pago

El pago de este ítem se incluirá en los rubros: reposición de cubierta vegetal, árboles y arbustos ó cercas vivas según sea del caso.

TITULO  X

10.  MICELÁNEOS
10.1.
TRANSPORTE A MANO
Los materiales que el contratista tenga que utilizar en la obra como son: cemento, hierro, tubería, materiales pétreos etc., deberán ser transportados a mano ó en acémila desde la vía provisional hasta los sitios definitivos de las estructuras; pues esta vía está previsto construirse aproximadamente a unos 60 m sobre la línea de gradiente de la conducción.

Desde el río Blanco hasta los sitios de la obra, los materiales deberán ser transportados mediante la utilización de un tractor agrícola provisto de un carretón, el mismo que utilizará la vía provisional a construirse, y desde los sitios de desembarque, los materiales deberán ser transportados a mano, aproximadamente en una longitud de 60 m y no mayor a 90 m.. 
Medición y Forma de Pago

El transporte de materiales pétreos será medido por metro cúbico, con aproximación a décimas de metro cúbico y pagados considerando la distancia a ser transportados a mano; obteniéndose la unidad de medida en m3-m


El transporte de cemento y hierro será medido por tonelada, con aproximación a décimas de tonelada y pagados considerando la distancia a ser transportados a mano; obteniéndose la unidad de medida en Ton-m.


El transporte de tubería será medido por tubo y pagados considerando la distancia a ser transportados a mano; obteniéndose la unidad de medida en Tubo-m.


Este transporte se pagará de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato.

10.2.
EVACUACIÓN DE AGUA
Cuando el nivel freático está a escasos centímetros de la superficie del suelo, al realizar las excavaciones se va a encontrar con la presencia de agua, en estos casos es necesario evacuar el agua para ejecutar las obras de excavación, fundición de hormigones, instalación de tubería, etc. 

Si se realiza la evacuación del agua mediante la utilización de tuberías aprovechando el desnivel del terreno, esta actividad no será pagada.

Medición y Forma de Pago
Si el agua es evacuada utilizando un equipo de bombeo desde los sitios a implantarse las estructuras hidráulicas y en particular la obra de toma, hacia  lugares en donde no interrumpan los trabajos y aprobado por la fiscalización, este rubro será medido por metro cúbico, con aproximación a décimas de metro cúbico y pagados considerando la distancia a ser evacuado,  obteniéndose la unidad de medida en m3-m.

10.3.
LIMPIEZA DE DERRUMBO
Si en la construcción del camino provisional de acceso hacia los lugares a implantarse las obras se presentan derrumbos significativos del material proveniente del talud de la vía que impidan la normal circulación del tractor agrícola así como del personal, estos deberán ser desalojados de acuerdo a lo que determine la fiscalización.

Los derrumbos de hasta 15 m3, deberán ser desalojados por el contratista sin tener derecho a ningún pago.
Cuando se produzcan los derrumbos y estos tengan un volumen superior a los 15 m3, se indicará inmediatamente a la fiscalización para proceder a cuantificar la cantidad de material hacer desalojado.

Medición y Forma de Pago
Este rubro será medido por metro cúbico, con aproximación a décimas de metros cúbicos y pagados considerando el precio unitario establecido en el contrato.
� EMBED AutoCAD-r13  ���





� EMBED AutoCAD  ���





� EMBED AutoCAD-r13  ���





A





  60o mín.      





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���














PAGE  
53
[image: image8.wmf]15a30cm

RELLENO INICIAL

ENCAMADO 

D

D/2

ACOSTILLADO

RELLENO FINAL

MATERIAL 

PETREO FINO 

(CASCAJO) 

CON TAMAÑO 

NO MAYOR A  

5 cm PUEDE 

UTILIZARSE 

EN EL 

RELLENO 

INICIAL Y 

ACOSTILLADO.

CUANDO EL 

MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN 

CORRESPONDA 

A SUELOS II, III  

ESTE PUEDE 

SER REUSADO 

COMO 

MATERIAL DE 

RELLENO

PUEDE CONTENER PIEDRAS DE 

TAMAÑO NO MAYOR A 10 cm.

LAS CAPAS DE RELLENO PARA 

COMPACTAR NO SERAN 

MAYORES DE 30 CM DE 

ALTURA

PUEDE CONTENER PIEDRAS DE 

TAMAÑO NO MAYOR A 5 cm.

LAS CAPAS DE RELLENO PARA 

COMPACTAR NO SERAN 

MAYORES DE 15 CM DE 

ALTURA

PARA NIVEL FREÁTICO ALTO Y 

FLUJO DE AGUA EN EL FONDO 

DE LA EXCAVACIÓN PUEDE 

UTILIZARSE CASCAJO FINO O 

CISCO DE PIEDRA TRITURADA 

(CHISPA) APISONADO.

5-10 cm

MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN EN SITIO


ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES


_1043165238.dwg

_1043166559.dwg

_1043165237

_1043150219.dwg

