ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ENLACES DE CONTINGENCIA PARA LA RED DEL BIESS

# ESPECIFICACIONES GENERALES

EL BIESS, ubicado en la ciudad de Quito, para cumplir con sus objetivos de cobertura de servicios a nivel nacional tiene: dos oficinas en la ciudad de Quito (el edificio principal o Matriz y la Sucursal Sur, 11 sucursales de Monte de Piedad alrededor del país y tres sucursales en las ciudades de Guayaquil, Portoviejo y Cuenca) en las cuales ofrece varios servicios a la ciudadanía, tales como: Créditos Hipotecarios, Quirografarios y Prendarios. Adicionalmente, cuenta con enlaces de comunicaciones en algunas dependencias externas con las cuales se comparte algunos servicios operativos. Con el fin de mantener actualizada la información entre estas dependencias remotas, requiere de una infraestructura de comunicaciones redundante que le permita mantener la continuidad del servicio que brinda a sus usuarios.

Del mismo modo, para ofrecer servicios de mensajería o correo electrónico e internet a sus diferentes dependencias externas cuenta con un enlace de Internet mismo que deberá garantizar su disponibilidad y operatividad durante todo el año.

En consecuencia, el BIESS requiere contar con un sistema de comunicaciones redundante que satisfaga plenamente sus necesidades tecnológicas, permitiéndole continuidad, oportunidad y agilidad en los servicios que presta a nivel nacional.

Para el correcto funcionamiento de la redundancia automática, el oferente deberá coordinar con el proveedor de los enlaces principales - que es CNT -  a fin de lograr la configuración óptima que permita cumplir con el requerimiento del proceso.

De manera adicional el BIESS al momento mantiene su infraestructura de Core en un Hosting en la ciudad de Guayaquil al cual en el presente documento se le denomina DATA CENTER BIESS, sin embargo, por temas de administración de la red a partir del mes de enero de 2014 el servicio se trasladará a la ciudad de Quito con el mismo proveedor en donde el BIESS levantará su Centro de Cómputo Principal, en tal efecto se debe considerar dentro de la propuesta de contratación el traslado de todos los enlaces de datos e internet desde el Hosting de Guayaquil al nuevo Centro de Cómputo Principal de Quito y considerar además, el Cross conexión en las instalaciones del proveedor del Centro de Cómputo, al igual de proveer la comunicación entre el Data Center Principal y el Alterno.

Se deberá considerar que durante el período de contratación por temas de políticas de estrategia del negocio, las dependencias de MP Machala y la Sucursal Cuenca se trasladarán a otras instalaciones del BIESS dentro de cada una de las ciudades en las que se encuentran actualmente, por lo que debe considerar el traslado de dichos sitios.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE “INTERNET” PARA EL BIESS

De acuerdo con las necesidades actuales del BIESS, se requiere contar con una infraestructura para Internet de modo que garantice que los servicios de aplicaciones informáticas sean provistos hacia sus dependencias las 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, desde su Data Center BIESS, para lo cual se detalla los requerimientos técnicos para este servicio.

## Acceso dedicado a Internet

| I | CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacidad | Acceso a Internet de 70 Mbps, con relación 1:1 en el backbone internacional |  |
| 2 | Disponibilidad del servicio | Mayor o igual a 99,8 % mensual (1H27M, tiempo máximo de indisponibilidad). |  |
| 3 | Tipo de Proveedor | El Oferente debe certificar que tiene contrato directo con un proveedor internacional TIER 1. (Adjuntar documentación correspondiente) |  |
| 4 | Backbone Internacional | El oferente deberá especificar en su oferta que mantiene conexiones con proveedores internacionales o NAPs (Network Access Points), con los cuales se realiza la interconexión directa al acceso internacional o de backbone de Internet. El oferente deberá especificar en la oferta cuales son dichos proveedores internacionales, considerando al menos tres conexiones internacionales. |  |
| 5 | Backbone Nacional | El oferente deberá indicar que cuenta con Acceso Peering Local de AEPROVI. El oferente deberá anexar a este documento un diagrama actualizado que detalle su red de backbone, acceso y core. |  |
| 6 | Miembro e Interconexión con AEPROVI | El Oferente debe presentar un certificado de ser miembro de AEPROVI y que posee interconexión directa con el NAP de esta institución |  |
| 7 | Plan de Contingencia | El oferente se comprometerá a tener un plan de contingencia físico y lógico en caso de fallas en enlaces que dan el acceso al backbone internacional de Internet (Especificar de manera documentada, con la obligatoriedad de incluir topologías y diseños de red redundante). |  |
| 8 | Direccionamiento IP | El oferente deberá enrutar la Red Pública del BIESS y asignar las redes adicionales requeridas para el correcto funcionamiento de los servicios de Internet mediante sistema autónomo propio del BIESS |  |
| 9 | DNS y Resolución de Nombres | El Oferente deberá administrar y garantizar la resolución permanente de nombres del dominio del cliente con una configuración mínima de Servidor Principal y un Servidor Secundario. |  |
| 10 | Herramientas de monitoreo de Tráfico | El oferente deberá habilitar el acceso a un sitio Web que permita obtener en tiempo real estadísticas de la utilización de ancho de banda para el enlace, sistema MRTG o equivalente. Estas estadísticas deben reflejar la utilización por hora, por día y por mes de las tasas de entrada y salida de tráfico. |  |
| 11 | Compromiso | El oferente se comprometerá a cumplir las especificaciones técnicas solicitadas. |  |
| 12 | Servicio Adicional | Para la mejor administración, optimización y reducción de tiempos de respuestas de los enlaces de internet se requiere la implementación de un sistema de aceleración y caché de canal. El servicio deberá cubrir los Bw de Internet contratados por el BIESS. |  |

## Ultima Milla

|  | CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacidad | Acceso de Ultima Milla redundante con capacidad de 70 Mbps garantizados relación 1:1. Además, se requiere que exista la posibilidad de ampliación automática de ancho de banda bajo demanda, hasta un tope del 50 % de la capacidad contratada, siempre y cuando esta característica haya sido activada por petición del personal autorizado por parte del BIESS. |  |
| 2 | Disponibilidad del servicio | Mayor o igual a 99,8 % mensual (1H27M, tiempo máximo de indisponibilidad). |  |
| 3 | Conexión Principal | El acceso principal debe ser proporcionado por fibra óptica, entregado en las instalaciones en donde se encuentra el Data Center BIESS. |  |
| 4 | Conexión Redundante | El acceso Redundante debe ser proporcionado por fibra óptica, entregado en las instalaciones del Cliente por una ruta alterna distinta al acceso principal. (Se requiere documentación que valide el servicio) |  |
| 5 | Conmutación Automática Ultima Milla | El oferente deberá garantizar tiempos de conmutación entre un enlace y otro, en caso de ser requerido, no mayores a 1 segundo, preferible en el orden de milisegundos (ms). |  |
| 6 | Tipo de Interfaz | Fast Ethernet o Giga Ethernet. |  |
| 7 | Relación del enlace y Latencia | El Acceso de Ultima Milla debe tener una relación 1:1 y se requiere un máximo de diez (10) milisegundos de retardo a 32 bytes de carga de paquete entre el router del Cliente y el POP de Acceso de Proveedor, desde donde tiene su salida a Internet en condiciones normales de tráfico (75% de carga del canal). |  |
| 8 | Equipamiento | Para el correcto funcionamiento de los canales contratados, el proveedor deberá incluir los equipos de comunicación, y router los mismos que deben ser de tecnología actual. (Se requiere documentación de dispositivos de red a utilizar) |  |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENLACES PRIVADOS DE DATOS PARA EL BIESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El BIESS cuenta con una red administrativa en la ciudad de Quito (Matriz) y, con una sucursal administrativa en la misma ciudad.  Adicionalmente, cuenta con  cuatro sucursales en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y Quito Sur, enlaces que proveen servicios con terceros - todos estos en la misma ciudad de Quito -, además de las Agencias de Monte de Piedad, las cuales se conectan al Data Center BIESS

Las referencias de estas dependencias se encuentran en el cuadro 3.3.

Se requiere de enlaces digitales de interconexión que garanticen la capacidad total de los circuitos.

Las especificaciones técnicas que deberán contar los enlaces de datos para la provisión de este servicio se detallan a continuación.

De igual manera los datos de direcciones físicas de cada sitio de la Red del BIESS serán entregados al oferente adjudicado del proceso, sin embargo es importante recalcar que todos las oficinas están ubicadas en zonas urbanas.

## Acceso Principal de Datos al Data Center BIESS en Guayaquil / Quito

|  | CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacidad | Acceso a Última Milla Fibra Óptica redundante, con relación 1:1. Se requiere de un enlace digital de interconexión que garantice el circuito de datos hacia todos los sitios remotos para cada una de las redes de las sedes del BIESS. La modalidad de conexión en el Data Center BIESS deberá soportar incrementos en el ancho de banda en la última milla. Además, se requiere que exista la posibilidad de ampliación automática de ancho de banda bajo demanda, hasta un tope del 50 % de la capacidad contratada, siempre y cuando esta característica haya sido activada por petición del personal autorizado por parte del BIESS. |  |
| 2 | Disponibilidad del servicio | Mayor o igual a 99,7 % mensual (2H10M) |  |
| 3 | Tipo de Enlace | IP/MPLS (adjuntar certificado del fabricante) |  |
| 4 | Redundancia | Para garantizar el nivel de servicio requerido en el Data Center BIESS, el proveedor deberá instalar dos enlaces de última milla de igual capacidad, formando parte de un anillo de fibra óptica, configurados en alta disponibilidad y que permitan su conmutación automática hacia el NODO en caso de que el enlace configurado como principal falle, asegurando que el momento de la conmutación ninguno de los servicios/aplicaciones del BIESS se vean afectados. Se requiere documentación que valide el servicio |  |
| 5 | Upgrades de enlaces | El oferente deberá garantizar que el momento en que lo solicite el BIESS, las ampliaciones de los accesos y puertos IP/MPLS deberán ser realizados en un tiempo no mayor a 48 horas. |  |
| 6 | Acceso a servicios | El oferente deberá garantizar la configuración que permita a través de la Red IP/MPLS que todos los sitios remotos puedan salir a Internet a través del Data Center BIESS. |  |
| 7 | Medio de conexión | El acceso principal y redundante debe ser proporcionado por fibra óptica, entregado en las instalaciones del Cliente especificar. |  |
| 8 | Rutas de acceso | Los enlaces principal y de respaldo deben utilizar rutas de acceso físico diferentes para ingresar al Data Center BIESS. Las rutas no deben tener puntos únicos de falla en el trazado. El oferente debe adjuntar a la oferta el plano del trazado propuesto. Se requiere documentación que valide el servicio |  |
| 9 | Conmutación Automática Última Milla | El oferente deberá garantizar tiempos de conmutación entre un enlace y otro, en caso de ser requerido, no mayores a 2 segundos, preferible en el orden de milisegundos (ms). Se deberán adjuntar especificaciones de los equipos y protocolos que garanticen dichos tiempos de conmutación de manera automática. |  |
| 10 | Planta Externa | Para la utilización de la planta externa del proveedor se deberá contar con los permisos requeridos para ductos y postes para la instalación del cable de fibra óptica o el cobre en las ubicaciones que así lo ameriten. Para el caso de Quito adjuntar la licencia LMU 40 |  |
| 11 | Tipo de Interfaz | Fast Ethernet o Giga Ethernet |  |
| 12 | Equipamiento | Enrutador para el manejo de protocolo IP y Calidad de Servicio en la red de Datos especificar. |  |
| 13 | Infraestructura de red | El proveedor deberá demostrar que es propietario de la red de telecomunicaciones y que no terceriza ningún tramo de los enlaces interurbanos |  |
| 14 | Cross Conexión | El proveedor deberá asumir los costos de cross conexión y housing de los equipos que requiera para brindar el servicio en el Data Center BIESS Quito. |  |

## Última milla sitios remotos

|  | CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacidad | Acceso a Ultima Milla fibra óptica o radio en las ubicaciones que así lo ameriten (previa aceptación del BIESS). En el caso de utilizarse enlaces inalámbricos, el proveedor deberá contar con los respectivos permisos de usos de frecuencias y de homologaciones y permisos de uso de equipos, si la ley pertinente lo requiere. Cada acceso deberá ser exclusivo para cada una de las ubicaciones de las sedes, y deberá llegar directamente a un Nodo de Interconexión que cuente con sistemas de energía de respaldo. Además, se requiere que exista la posibilidad de ampliación automática de ancho de banda bajo demanda, hasta un tope del 50 % de la capacidad contratada, siempre y cuando esta característica haya sido activada por petición del personal autorizado por parte del BIESS. |  |
| 2 | Disponibilidad del servicio | Mayor o igual a 99,7 % mensual (2H10m) |  |
| 3 | Tipo de Enlace | IP/MPLS (adjuntar certificado del fabricante) |  |
| 4 | Medio de conexión | El acceso principal debe ser proporcionado por fibra óptica o medio inalámbrico, entregado en las instalaciones del Cliente especificar. |  |
| 5 | Planta Externa | Para la utilización de la planta externa del proveedor, se deberá contar con los permisos requeridos para ductos y postes para la instalación del cable de fibra óptica o el cobre en las ubicaciones que así lo ameriten. Para el caso de Quito adjuntar la licencia LMU 40 |  |
| 6 | Tipo de Interfaz | Fast Ethernet o Giga Ethernet |  |
| 7 | Equipamiento | Enrutador para el manejo de protocolo IP y Calidad de Servicio en la red de Datos especificar. |  |
| 8 | Infraestructura de red | El proveedor deberá demostrar que es propietario de la red de telecomunicaciones y que no terceriza ningún tramo de los enlaces interurbanos |  |
| 9 | Cross Conexión | El proveedor deberá asumir los costos de Cross conexión y housing de los equipos que requiera para brindar el servicio en el Data Center de BIESS en la ciudad de Guayaquil/Quito |  |

## Servicio de Portador de Datos e Internet

# CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

## Interoperabilidad

| CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Garantía | El oferente deberá garantizar la interoperabilidad o compatibilidad de los equipos y tecnologías de comunicaciones en la red de acceso, para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos que posee BIESS. |  |
| Arquitectura | El oferente deberá especificar que la arquitectura de comunicaciones será soportada sobre una plataforma completamente IP/MPLS que maneje calidad de servicio. La arquitectura y cobertura de la red IP/MPLS propuesta por el oferente para los enlaces de backup debe ser de las mismas características de los enlaces principales. |  |
| Conectividad en Malla Total | Tratándose de una nube IP/MPLS Malla Total (Full Mesh), la conectividad deberá ser de todos contra todos, es decir, que desde cualquier sede se debe tener conectividad con cualquier otra. El oferente debe garantizar poder integrar todas las sedes a la Red de comunicaciones IP/MPLS solicitada en esta oferta, sin excepción alguna. |  |
| Modalidad de la Conexión | La conexión en la red IP/MPLS implementará una Malla Total (Full Mesh) mediante circuitos con velocidad garantizada. |  |
| Diagrama de red IP/MPLS | El oferente deberá proveer en su oferta, de manera obligatoria, un diagrama de la red IP/MPLS sobre la que se propone dar el servicio, así como una descripción de los equipos que la componen y las configuraciones que se proponen implementar para la red WAN del BIESS. |  |
| Redundancia | El oferente se comprometerá a tener un sistema de comunicaciones altamente redundante a nivel físico y lógico en su red de acceso, distribución y core para todos los enlaces que se está ofertando (referir gráficamente la redundancia a nivel de enlaces y equipamiento activo switches, router; etc.) Adjuntar toda la información necesaria que permita garantizar al BIESS la tenencia de dicho sistema redundante (especificarlo de manera gráfica). Además debe garantizar al BIESS la tenencia de un sistema de contingencia en caso de pérdida de energía eléctrica en sus nodos. El BIESS requiere que el oferente se comprometa en su oferta a tener los nodos IP/MPLS solicitados en forma redundante. También es importante para el BIESS que el oferente como mínimo tenga redundancia física en la conectividad entre los nodos de core y de los de distribución hacia el core (aplica para enlaces principales y de backup). Como estándar del BIESS se mantiene una configuración de redundancia automática con sus proveedores, por lo que el oferente se debe comprometer a mantener las configuraciones de los equipos de acuerdo a requerimiento con HSRP y realizar en conjunto con el BIESS las pruebas de funcionalidad. Para esto se debe verificar que los equipos terminales a instalar soporten la opción de HSRP. Se requiere documentación que valide el servicio |  |
| Visita Técnica | El oferente se comprometerá en su oferta a dar las facilidades necesarias para en conjunto con el personal del BIESS realizar una revisión física y lógica de la operación de la red IP/MPLS sobre la cual cursan los enlaces del BIESS, esta revisión va permitir al BIESS evidenciar que el tráfico generado cumpla con el etiquetado de paquetes característico en una red IP/MPLS. Se deberá realizar un calendario en mutuo acuerdo de mínimo 3 visitas técnicas al año a cualquier nodo IP/MPLS o de distribución del oferente por parte del personal del BIESS, toda la logística deberá ser cubierta por el oferente sin costo adicional. |  |

## Equipamiento

| CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Equipos | El oferente deberá incluir todos los equipos requeridos en la red WAN para la conectividad, conmutación y enrutamiento del trafico originado en las redes principales y remotas de BIESS a través de la nube IP/MPLS. Los equipos deberán ser de tecnología actual y garantizar la calidad de los enlaces. |  |
| Características | Para los equipos routers a usarse en la red de datos, se requiere que, el software con el que trabajen soporte al menos: Matriz, Sucursales: DHCP, SNMP, NAT, HSRP, 802.1Q VLAN, BGP, VRF Lite, VPN, VoIP, SIP, H.323, QoS, NBAR. El oferente deberá adjuntar documento con las características que soporta el software del equipo a ser entregado. |  |
| Certificación | Adjuntar certificado que avale la relación entre el proveedor de los equipos routers y el oferente |  |

## Calidad de Servicio

| CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Calidad de servicio | En cuanto a la Calidad de Servicios (QoS), el backbone del proveedor debe estar en la capacidad de soportar la configuración de los perfiles de acuerdo a las necesidades del BIESS, dividiendo estas en los cinco perfiles de calidad de servicio descritos a continuación: - CALIDAD DE SERVICIO (QoS) Canales de Voz - Video Conferencia - Datos Críticos - Datos Prioritarios - Default (Best Effort + Standard) |  |

## Servicios Adicionales

| CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Documentos Técnicos | - La empresa proveedora de servicios debe presentar cinco certificados de empresas o instituciones que acrediten la prestación de servicios similares, por más de 3 años. La empresa proveedora debe presentar copias certificadas de los permisos de servicios de valor agregado y Portador de Telecomunicaciones. |  |
| Nuevos Servicios | El oferente estará en la disponibilidad de habilitar y brindar al BIESS nuevos servicios en función del crecimiento de la infraestructura tecnológica. Entre estos servicios se consideraran: - Upgrade de ancho de banda en enlaces de comunicaciones existentes - Implementación de enlaces de comunicaciones temporales o definitivas por solicitud de los funcionarios autorizados por BIESS. - Así como Sistema de Administración o Gestión de la red ofertada. |  |
| Instalaciones | La empresa proveedora debe permitir que la comisión técnica nombrada para el estudio de las ofertas, pueda realizar visitas a sus instalaciones |  |
| Monitoreo y Soporte Remoto de la Red del BIESS | Con la finalidad de que los técnicos del BIESS que brindan soporte remoto y monitoreo de la infraestructura, puedan acceder a la red y/o los servicios de red desde cualquier parte, se requiere la contratación de 12 módems para acceso internet banda ancha al menos con tecnología 3.5G. |  |

## Confidencialidad y Privacidad de la Información

| CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Metodología | El Oferente deberá especificar la metodología utilizada para garantizar la confidencialidad y privacidad de la información del tráfico cursado por sus redes y la red de área amplia de la BIESS. (Adjuntar certificado ISO 27001). De manera adicional, el oferente deberá firmar con el BIESS un documento de confidencialidad. |  |

## Soporte Técnico del Proveedor del Servicio

| CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Centro de Control de los canales por parte del proveedor. | El oferente deberá tener dos (2) centros de atención, locales en Quito y Guayaquil, para soporte técnico continuo 24 horas, 7 días a la semana los 365 días del año. Los centros de atención deberán mantener personal calificado de planta dedicado a la atención inmediata de incidentes reportados por el cliente. (Adjuntar certificados de los técnicos: CCIE, CCNP, CCNA o equivalentes de acuerdo a la tecnología a utilizar) |  |
| Soporte Técnico 24 Horas al Día | Además del Centro de Control en caso de una falla el oferente debe tener Soporte Técnico para restauración lógica o física de las conexiones 24 Horas, 7 días a la semana los 365 días del año. |  |
| Soporte Técnico de Emergencia | El oferente se compromete a disponer al servicio del BIESS, de un técnico de soporte exclusivo para el soporte técnico de la red principalmente en horarios de atención al público, el mismo que brindará el soporte técnico debido sin necesidad de trámite adicional alguno (es decir sin previa llamada a Call Center) |  |
| Tiempo de respuesta a fallas. | Para los tiempos de respuesta a fallas favor remitirse a SLA |  |
| Mantenimiento preventivo y correctivo | En el hardware y software involucrados en la conexión, al menos dos veces al año. Los mantenimientos deben contar con un documento de autorización y comprobación emitido por la Gerencia de Tecnología del BIESS del BIESS |  |
| Configuración | El oferente se encargará de realizar las configuraciones necesarias para el perfecto funcionamiento del servicio. |  |
| Escalabilidad | Le empresa debe especificar el procedimiento de escalabilidad para la solución de problemas. El documento debe contener nombres del contacto, el cargo, nivel de escalabilidad, números telefónicos y correo electrónico. |  |

## Gestión para Red de Datos e Internet

| CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Monitoreo | El proveedor deberá contar con un sistema de monitoreo de enlaces. El monitoreo y control de los enlaces deberá realizarse 24 horas al día, los 365 días del año. Se deberá especificar la infraestructura de monitoreo y control con que cuenta el oferente en su Centro de Operación de la Red. |  |
| Monitoreo Proactivo | El oferente deberá contar con un sistema de herramientas que tengan la capacidad de detectar proactivamente sin esperar la notificación de parte de BIESS, cualquier incidente que afecte la disponibilidad de los enlaces de comunicaciones así como del servicio de Internet. |  |
| Gestión | El oferente se compromete a tener un procedimiento y mecanismos de detección temprana que permitan informar al BIESS la posible saturación de sus enlaces y enviar al BIESS las recomendaciones de actualización o reconfiguración de la red de comunicaciones. El oferente se compromete a entregar al BIESS un software de monitoreo, que permita la administración y gestión de los enlaces de datos e internet en tiempo real, la herramienta debe ser gráfica y de fácil entendimiento. |  |
| Reportes | El oferente enviará mensualmente informes de incidencias de problemas, mecanismos de resolución, y de todas las actividades preventivas a ser tomados en cuenta para evitar problemas futuros, en especial aquellos que se presenten de manera repetitiva. El documento será recibido en un tiempo no mayor a los 5 primeros días calendario de cada mes. De igual manera, permitir la generación de reportes parametrizables a personal del BIESS en dicha herramienta. |  |

## Nivel de Servicio

| CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| SLA | Se utilizará un documento de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA- Service Level Agreement) que estará vigente por la duración del contrato. El oferente debe garantizar que cumplirá con todos los requerimientos que se especifiquen en el SLA, pudiendo tan solo mejorar algún aspecto del mismo para conveniencia del BIESS. A las presentes especificaciones se adjunta una propuesta de Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA – Service Level Agreement), que satisface las exigencias de calidad del BIESS, la cual deberá ser acordada con la empresa que resultare adjudicada antes de la firma del contrato Una vez adjudicado el oferente y, en común acuerdo con el BIESS se acordará el proceso para la aplicación del SLA. |  |

## Requerimientos Logísticos

| CARACTERÍSTICA | DETALLE | RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos Logísticos | Para el adecuado desarrollo del proyecto el BIESS se encargará de los trámites administrativos, para garantizar al personal del oferente el acceso a sus instalaciones en los horarios que sean definidos. El Oferente deberá especificar en su oferta las recomendaciones y adecuaciones necesarias, que sean requerimientos a cargo del BIESS para la instalación de los equipos rentados. La migración de todos los enlaces al Datacenter Quito por parte del proveedor se realizará previa confirmación y autorización por parte del BIESS. |  |