CARACTERISTICAS DE EQUIPO ODONTOLOGICO

Adquisición de 2 equipos odontológicos completos con las siguientes características:

Sillón odontológico hidroeléctrico con respaldo y asiento accionado por controles al piso. Apoyo fijo para derecho e izquierdo, elevación por sistema eléctrico y descenso por sistema hidráulico sin apoyos de rivettes, cabezal ajustable, apoyo lumbo dorsal, controles al piso tanto como para la lámpara.

Trimodular acoplado al sillón a través de brazos articulables con movimientos horizontales y con traba neumática, soporte de puntas con accionamiento neumático individual, jeringa para dos piezas de alta velocidad y uno para micro motor neumático y jeringa triple, con escupidera acoplada lateral con bacha de porcelana esmaltada amovible de acero inoxidable(25 cm) y autoclavables.

Soporte de las puntas con activación automática, un terminal eyector para alta potencia saliva(sistema de válvula venturi) llenador de vaso, Lámpara, reflector persus activado por llave interruptora larga o por el pedal de cc , espejo multifaseteado con tratamiento multicoating que genera innumerables fuentes y sombras por interposición 20000 lux luz blanca y fría, taburete a gas con cuerina , garantía contra defectos de fabrica, instalación y mantenimiento.