ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MOBILIARIO

DIVISIONES MODULARES

ESTRUCTURA.-

· La perfilaría norma A36 de 0,75 mm. De espesor de tamaño de 50x40 mm., 50 x30 mm., y 50x20mm. Con pintura electrostática. 

· Herrajes de alta resistencia que permitan la colocación de accesorios, tanto de archivación como de superficies de trabajo.

· Las uniones se realizarán con módulos que oscilan entre 0,30 a 1,20 m. de ancho y de 0,90 hasta piso techo de altura, con grados multidireccionales.
BARREDERAS ELECTRICAS.-

· En la base interior de cada modulo se colocará un perfil de acero, integrado de zócalo, de 10 cm. De alto x 4 cm. De profundidad que permita el paso de 8 – 10 cables de energía, computadores o teléfonos.
· Tapa desmontable por secciones para un rápido acceso a los cables y perforaciones, para la colocación de tomas eléctricas.

· Las acometidas se efectuarán desde la pared colindante, por cielo falso, mediante la perfilaría, con una columna de aluminio o acero cuadrado o rectangular.

PANELERIA DIVISORIA

· Será de tablero aglomerado cuyo espesor mínimo es de 6 mm. De espesor, con una densidad promedio de 675 kg/m3, humedad mínima del 12 % y de madera sólida de alta resistencia y acustisidad en el caso de trabajo, con perfilaría de aluminio adonizado.
· En la perfilaría de acero, la papelería estará constituida por dos tableros de aglomerado, en espesor mínimo de 6 mm. Y una estructura interior en perfil de madera cuadrada de 2.5 cm, dando así un espesor de 4 cm. , en los paneles tamborados.
· La papelería estará recubierta por textil que cumpla con características, como retardantes de fuego, semi-impermeable que no sufra degradación por la luz o a su vez se puede dar acabado de tela y vidrio de 5 mm.,  de espesor.
· La papelería piso techo será totalmente acústica.
SUPERFICIES DE TRABAJO.-
· Tableros de madera aglomerada sólida con balance de densidad promedio de 675kg/m3 y humedad mínima del 12 %, de 25 mm de espesor, recubierto con melamínico, con canto duro perimetral incorporado, por medio de pegado al calor.
· Los tableros con recubrimientos melamínico de alta resistencia.

· Resistencia al desgaste.

· Resistencia al rayado.

· Resistencia al manchado.

· Resistencia a la alta temperatura.

· Resistencia al impacto.
· Superficie de gran versatilidad que cuente con pasacables.

· Las uniones de las superficies se realizará mediante herrajes de fácil montaje y desmontaje.

NIVELADORES DE PISO.-

Las instalaciones de trabajo tendrán niveladores graduables de altura, en todos sus elementos, tanto en superficie como en mueble y papelería.

ARCHIVACION.-

Las cajoneras, módulos de archivo, archivos rodantes, estructuras para escritorios y demás implementos metálicos estarán fabricados en lámina metálica de tol de 0,75 mm con pintura electrostática.

Los módulos de archivos múltiples poseerán una estructura de rieles de acero de 1,5mm y rodamientos de alta resistencia.
SILLONERIA.-

Deben poseer asientos y espaldar interno de madera sólida con herrajes de sujeción metálicos de alta resistencia, cubiertos de esponja en poliuretano de alta densidad, tapizados en fibras textiles

Las sillas tipo secretaria, con tapas exteriores de nylon, espaldares medianos, con correcto soporte lumbar y asiento anatómico.

Base de 5 puntas rodantes, en nylon de alta resistencia, con regulación de altura neumática, fijos o reclinables.

Brazos de nylon o inyectado en poliuretano y recubierto de piel integral.

PUERTAS.-

Las puertas son de estructura de aluminio y pintura electrostática.
