ESPECIFICACION TÉCNICA

“CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LADRILLO”

ARPTO. “GRAL. RIVADENEIRA”.- ESMERALDAS.

PRIVATE 
INTRODUCCION.TC  \l 1 "INTRODUCCION."
Las especificaciones técnicas particulares que se presentan a continuación, forman parte de la documentación técnica requerida  para llevar a cabo el proceso de contratación de la Obra: “CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LADRILLO”,  en el Arpto. “Gral. Rivadeneira”,  de la ciudad de Tachina-Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas. 

Los oferentes deberán leer cuidadosamente las especificaciones, a fin de que sus ofertas aseguren la capacidad técnica requerida para ejecutar los trabajos, y consideren las características, marcas y modelos de equipos y materiales que deberán ofertar y suministrar. Cabe indicar que, el oferente o contratista en caso de no ofertar equipos y materiales de marcas y características exactas a las solicitadas, podrá hacerlo con materiales de similar calidad y costo que los señalados. 

PRIVATE 
ALCANCE.TC  \l 1 "ALCANCE."
Determinar los procedimientos constructivos, características, tipo de los materiales, pruebas, ensayos, tolerancias y equipo mínimo requerido para la ejecución de cada rubro. 

Su aplicación y cumplimiento es obligatorio por parte del oferente y posteriormente del constructor para la correcta ejecución de la obra, siendo además una herramienta de control por parte del Fiscalizador.

PRIVATE 
GENERALIDADES.TC  \l 1 "GENERALIDADES."
El constructor con aprobación del Fiscalizador, elegirá un lugar adecuado para efectuar instalaciones o campamentos en el sitio de la obra, debiendo entregar dentro de 15 días, contados a partir de la firma del contrato. Estas construcciones deberán asegurar condiciones razonables de seguridad, de comodidad e higiene a sus empleados y trabajadores, así como al personal de Fiscalización de la Obra.

Como parte de la limpieza final que debe hacer el constructor previamente a la recepción de la obra, se incluye el desmantelamiento de estas instalaciones.

Todos los equipos y materiales incorporados en la obra deberán ser nuevos. Todos los trabajos requeridos deberán efectuarse por técnicos y obreros calificados para su oficio y  práctica, en lo que a mano de obra se refiere.

En los casos que existan normas y especificaciones de  instituciones locales, deberán satisfacerse las exigencias  mínimas de esas reglamentaciones. Todos los materiales deberán satisfacer normas locales e internacionales de calidad. 

PRIVATE 
PREPARATIVOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN.TC  \l 1 "PREPARATIVOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN."
Se efectuará una reunión previa a la iniciación de la cons​trucción en el lugar y fecha convenidos por el Fiscalizador y el constructor.  Deberá participar el personal directi​vo y técnico que tendrá que ver con la obra.  En esta reunión se establecerán las relaciones del trabajo, los mecanismos de co​municación entre las partes, las actividades que merezcan una atención espe​cial, los mecanismos de evalua​ción y control de avance, y el tipo de documentos que se deberán preparar durante la realiza​ción del trabajo, tales como planillas, libro de obra, planos de construcción, cronogramas e informes de avance.

La DAC entregará al constructor de la obra las especificaciones, memorias de los sistemas, planos topográficos, arquitectónicos, estructurales,  y detalles para llevar a efecto la misma. 

PRIVATE 
SEGURIDAD EN LA OBRA.TC  \l 1 "SEGURIDAD EN LA OBRA."
Durante todo el tiempo de ejecución de la obra, el  contratista deberá ofrecer condiciones razonables de seguridad a los moradores del sector aledaño a la obra.

Hasta la recepción definitiva de la obra, el constructor deberá tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que deben estar presentes en la obra o pasar por la misma, esto es los empleados del constructor y personal del Fiscalizador.
Todos los equipos y maquinarias deberán llevar las advertencias y los dispositivos de seguridad provistos o recomendados por los fabricantes.

Igualmente es de su cuenta la vigilancia de las obras externas, materiales sueltos, embodegados, etc. que forman parte de la construcción y conservar en buenas condiciones la obra durante el período de construcción hasta la recepción definitiva.

LIBRO DE OBRA.

El Contratista mantendrá en la oficina en el lugar destinado al Fiscalizador, un libro a manera de memorial que servirá para que dicho funcionario anote en él, todas las indicaciones, observaciones e instrucciones que diaria o periódicamente dé al Residente de Obra, a fin de que quede constancia escrita o gráfica de las órdenes y diseños de las diferentes partes de la obra.

En sus últimas páginas se anotarán las fechas para fijar los tiempos de fraguado de hormigones, desencofrado de moldes de estructuras, de iniciación de enlucidos, etc. Este libro constituye una  reseña histórica en la que se describe de manera progresiva, los trabajos, desde su iniciación hasta la total terminación.

OBRAS PRELIMINARES.-
1.0.-  LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL
Este rubro consiste en la provisión de herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución. El trabajo incluye desmonte, desbroce y/o demolición de los obstáculos, según se requiera, dentro de los límites del proyecto.

Deberá eliminar toda la basura, escombros,  materiales extraños,  hierba, plantas y vegetación del área de construcción; no será permitido quemar cuando las propiedades y/o árboles circundantes puedan ser afectados.

Desalojar la capa vegetal en toda su profundidad, incluyendo las raíces de hierbas y otra vegetación donde se instale la  construcción o pavimentos; en cualquier lugar, las raíces se cortarán hasta 30 cm. por debajo del nivel del terreno existente.

Medición y pago:

La unidad de medida y pago de este rubro es el m2. 

2.0.- REPLANTEO Y NIVELACION DEL PROYECTO
Este rubro consiste en la provisión de equipos, herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución. 

El constructor realizará este trabajo con profesionales y equipo adecuado el replanteo de todas las obras a realizarse, estableciendo y localizando todas las dimensiones y niveles, siendo responsable por su localización correcta. Los niveles del terreno están indicados en los planos de construcción que acompañan estas especificaciones. 

Antes de iniciar la construcción, el constructor y el fiscalizador definirán el trazado de los ejes de acuerdo a los planos del proyecto. 

Deberá adicionalmente dejar un hito de hormigón (B.M.) del punto principal que permita una fácil comprobación de la ubicación y niveles de las obras.

Este trabajo será realizado por un topógrafo experto ayudado por un cadenero, con un equipo topográfico compuesto por teodolito o estación total y si es del caso para comprobación un nivel.
El constructor será el responsable de la precisión de las cotas de la construcción, y deberá notificar al fiscalizador cualquier error o discrepancia aparente que encuentre en los planos y otros documentos, para su corrección o interpretación, antes de proceder al trabajo pertinente.

Medición y pago:

Este rubro se medirá y se pagará por m2.

           MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.0.-   EXCAVACION MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS
Este rubro consiste en proporcionar toda la mano de obra, equipo y herramientas para ejecutar los trabajos de excavación de plintos, y cimientos  en forma manual de acuerdo a los niveles y dimensiones establecidas en los planos respectivos. 

A juicio del fiscalizador, en el caso de que la naturaleza del terreno lo acredite, se entibarán las paredes de las excavaciones. Si al efectuar las excavaciones se detectaren características diferentes a las determinadas por el estudio de suelos, el fiscalizador puede solicitar uno nuevo que permita el redimensionamiento de la estructura; si fuere necesario.  De ser el caso, deberá implementarse un adecuado sistema de drenaje de las excavaciones hasta la construcción de cimientos y plintos.

Las cotas indicadas para la cimentación de las estructuras son aproximadas y pueden variar dependiendo del tipo de material encontrado.  En el caso de no encontrarse suelo adecuado a los niveles proyectados para los cimientos, la excavación continuara hasta una cota aprobada por el fiscalizador. 

Habrá un solo rubro de excavación, esto es material de excavación no clasificado, no importa cual fuere el tipo de suelo, profundidad, nivel freático, etc.

El material proveniente de la excavación o parte del mismo podrá ser utilizado en los rellenos siempre y cuando el fiscalizador autorice tal uso.

Medición y pago:

El cubicaje y pago del rubro se lo hará por m3, de acuerdo a los niveles obtenidos antes y después de la ejecución del trabajo.

4.0.- RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO

Este rubro consiste en la provisión de material, herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución. 

Considerando que el suelo de la zona es de baja capacidad portante, el constructor efectuará el cambio de suelo bajo la cimentación y en los sitios que indican los planos estructurales, consistente en una capa de material granular de las siguientes especificaciones:

Material:


Base clase 2

Espesor:


40 cm.

Valor portante CBR:

25 %

Compactación:

100 % del Proctor Modificado

Con estas especificaciones se llegará a una resistencia a nivel de cimentación (sobre la capa de base) de 20 kg/cm2, valor con el cual se ha diseñado la cimentación.

Se pondrá conformar terraplenes, en capas de 20 cm. compactadas sucesiva y adecuadamente.

El material se compactará completamente por medio de rodillos pequeños, vibroapisonador, sapo o plancha compactadora con suficiente hidratación. En aquellos sitios inaccesibles para el equipo, el material se apisonará en forma manual. El agua no debe ponerse en cantidad tal que llegue a la capa subyacente y la reblandezca.

Medición y pago:

El cubicaje y pago de este rubro se lo hará por m3.

5.0.- CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO
Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo, herramienta y mano de obra para la construcción de este rubro.

Antes de colocar la cimentación deberá comprobarse las dimensiones y profundidad de la excavación. Los cimientos de las paredes deberán tener las dimensiones de 0,40 m. de ancho x 0,60 m.  de profundidad. 

Las proporciones de esta cimentación por m3 serán las siguientes:

El 60% será de piedra de buena consistencia, de dimensiones promedio de arista: entre 15 y 20 cm. El 40% constituido por un mortero cemento - arena en proporción 1:3

Las paredes sin cadena estructural de amarre, llevarán cimientos construidos en la forma descrita anteriormente y tendrán una dimensión de 40 x 40 cm.

Se dejarán en los muros de cimientos, de acuerdo a los planos, los pasos o agujeros necesarios para el tendido de tubería de desagüe sanitario o pluvial, agua potable, eléctrica o ventilación.

Medición y pago:

La medición y pago del rubro se lo hará  por m3.
HORMIGONES 
A continuación se presenta el detalle constructivo, equipo requerido, unidad de medida y forma de pago de cada uno de los rubros donde interviene el hormigón simple, en la construcción del cerramiento. Más adelante, se detallan las especificaciones comunes a este material.

6.0.- HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO (f’c = 140 Kg/cm2) 

Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo y mano de obra para elaboración del hormigón simple f’c= 140 kg/cm2 en replantillo, a fin de evitar el contacto del acero de refuerzo de los plintos con el suelo natural.

Una vez que se han concluido las excavaciones para la cimentación y se ha llegado a los niveles establecidos  en los planos, antes de colocar la capa de replantillo deberá comprobarse la resistencia del suelo. De no cumplir con el valor establecido, deberá apisonarse el terreno en debida forma, se realizará la reposición de suelo con material granular en un espesor mínimo de 30 cm. 

Se deberá tener especial cuidado durante el proceso de construcción de la cimentación, de que el nivel freático nunca llegue al nivel en que se está trabajando. Si esto sucediere, se empleará bombas de succión.

El hormigón de la capa de replantillo, se depositará en las excavaciones destinadas a la fundición de los plintos, en una capa de 5 cm.

El hormigón deberá depositarse lo más cerca posible de su ubicación final para evitar segregación debido al flujo. El vertido deberá efectuarse a tal velocidad que el hormigón conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente.

El equipo mínimo requerido para la ejecución de este rubro será una concretera de 1 saco de capacidad.

Medición y pago:

Este rubro se medirá y pagará en m3.

7.0.- HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS (f’c = 210 Kg/cm2) 

Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo y mano de obra para elaboración del hormigón simple f’c= 210 kg/cm2 en plintos, a fin de evitar el contacto del acero de refuerzo de los plintos con el suelo natural.

Una vez que se han concluido las excavaciones para la cimentación y se ha llegado a los niveles establecidos  en los planos, antes de colocar la capa de plintos deberá comprobarse la resistencia del suelo. De no cumplir con el valor establecido, deberá apisonarse el terreno en debida forma, se realizará la reposición de suelo con material granular en un espesor mínimo de 30 cm. 

Se deberá tener especial cuidado durante el proceso de construcción de la cimentación, de que el nivel freático nunca llegue al nivel en que se está trabajando. Si esto sucediere, se empleará bombas de succión.

El hormigón de la capa de plinto, se depositará en las excavaciones destinadas a la fundición de los plintos, en una capa de 5 cm.

El hormigón deberá depositarse lo más cerca posible de su ubicación final para evitar segregación debido al flujo. El vertido deberá efectuarse a tal velocidad que el hormigón conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente.

El equipo mínimo requerido para la ejecución de este rubro será una concretera de 1 saco de capacidad.

Medición y pago:

Este rubro se medirá y pagará en m3.

8.0.- HORMIGON SIMPLE EN CADENAS  (f’c = 210 Kg/cm2)

Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo y mano de obra para elaboración del hormigón simple f’c= 210 kg/cm2 en las cadenas de amarre cuya sección se especifica en los planos estructurales. Estos elementos se construirán sobre los cimientos de piedra basílica y bajo las paredes de mampostería que se indiquen. 

El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos adjuntos. El refuerzo longitudinal de las cadenas, se amarrará siempre al refuerzo vertical de las columnas. Los estribos verticales pasarán siempre por fuera del refuerzo principal.

Una vez armado el acero de refuerzo se procederá a colocar el encofrado. Estos  serán tales que cumplan con la forma, alineación y dimensiones de  los elementos estructurales. 

Una vez armado el encofrado, se procederá a la fundición misma con el hormigón simple. Una vez iniciado el vertido de hormigón, este deberá efectuarse en una operación continua hasta cuando se termine el colado de todos los elementos.

El vibrado será aplicado al hormigón inmediatamente después de depositado y se lo realizará a través de la mezcla alrededor de las armaduras, esquinas y ángulos de los encofrados. 

El equipo mínimo requerido para la ejecución de este rubro será una concretera de 1 saco de capacidad y un vibrador de hormigón.

El acero de refuerzo correspondiente, no se incluirá en este rubro para cotización, medición y pago. Dicho rubro se lo debe considerar para este efecto en el ítem: “Acero de Refuerzo”.

Medición y pago:

Este rubro se medirá y pagará en m3.

9.0.- HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS (f’c = 210 Kg/cm2)

Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo y mano de obra para elaboración de hormigón simple f’c= 210 kg/cm2 en las columnas, cuyas secciones se indican en los planos adjuntos.
El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos. El refuerzo principal de las columnas saldrá embebido desde los plintos, y se dejará pasado de la altura del entrepiso subsiguiente. Los estribos verticales pasarán siempre por fuera del refuerzo principal. Se colocarán siempre a la distancia establecida en los planos.

Una vez armado el acero de refuerzo se procederá a colocar el encofrado. Este  será tal que cumplan con la forma, alineación y dimensiones de  los elementos estructurales. Los encofrados estarán apuntalados o ligados con puntales de eucalipto, madera de la zona o metálicos, de tal manera que conserven su forma y posición. 

Una vez armado el encofrado, se procederá a la fundición misma con el hormigón simple de las columnas.

Todo el hormigón deberá mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales. El hormigón deberá depositarse lo más cerca posible de su ubicación final para evitar segregación debido al flujo. 

No se deberá colocar el hormigón de columnas en capas mayores de 60 cm,  con la primera capa precedida por una de 5 cm. de mortero cemento – arena en proporción 1:2 directamente sobre el plinto, la misma que tendrá la función de ligante. Esta capa tendrá una relación agua - cemento igual al tipo de hormigón usado y un asentamiento de 15 a 20 cm. Será colocada máximo 20 minutos antes de la fundición de la columna. 

El vibrado será aplicado al hormigón inmediatamente después de llegar a la altura de cada capa indicada. Se lo realizará a través de la mezcla, vibrando cuidadosamente alrededor de las armaduras, esquinas y ángulos de los encofrados.

El equipo mínimo requerido para la ejecución de este rubro será una concretera de 1 saco de capacidad y un vibrador de hormigón.

El acero de refuerzo correspondiente, no se incluirá en este rubro para cotización, medición y pago. Dicho rubro se lo debe considerar para este efecto en el ítem: “Acero de Refuerzo”.

Medición y pago:

Este rubro se medirá y pagará en m3.

10.0 
HORMIGON SIMPLE VIGUETA DE ARRIOSTRAMIENTO (f’c = 210     Kg/cm2)
Este rubro consiste en la provisión de los materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesaria para la construcción de este rubro. La vigueta será construida en la alineación, niveles y sitios mostrados en los planos. 

Estará construido en el ancho para recubrir y proteger la mampostería de bloque y un alto de 0.08 m de alto con la debida inclinación ( ver detalle), la misma que estará provisto de dos hierros longitudinales de ½” pulgada de hierro corrugado, con estribos tipo gancho de ¼” de pulgada, para la sujeción  transversal de acuerdo a los planos de detalle constructivos.

Medición y  pago

Este rubro se medirá y pagará por m3 de hormigón colocado en obra de las características descritas anteriormente.

ESPECIFICACIONES COMUNES PARA LOS RUBROS CON HORMIGON SIMPLE

Las presentes especificaciones técnicas proporcionan los requisitos mínimos que debe cumplir el hormigón simple de los elementos estructurales y no estructurales de esta obra.

Estas especificaciones se complementan con el Código Ecuatoriano de la Construcción, el mismo que se cumplirá en todas sus disposiciones pertinentes. 
PRIVATE 
Materiales.- TC  \l 1 "1.3.1. MATERIALES"
Cemento

Deberá ser exclusivamente Portland tipo I-E, según  las especificaciones "CEMENTO PORTLAND REQUISITOS INEN" 152.CO.02.02.401.

El Constructor usará de preferencia cementos nacionales tales como: ROCAFUERTE, SELVA ALEGRE, CHIMBORAZO o GUAPAN, quedando facultado para usar cementos de procedencia extranjera, en caso de escasez de los nacionales. 
Las características de los cementos extranjeros serán clasificadas por el Fiscalizador, pudiendo recurrirse a pruebas de laboratorio.
Almacenamiento.- Inmediatamente después de la recepción, el cemento será almacenado cuidadosamente en las estructuras provistas por el constructor, completamente secas, protegidas contra la atmósfera y la humedad y con adecuada ventilación. Las facilidades de almacenaje están sujetas a la aprobación del fiscalizador y deberán ser tales, que permitan un fácil acceso para carga y descarga, inspección e identificación.

Los sacos se almacenarán superpuestos, evitándose el contacto directo con el suelo, sobre entramados de madera a un mínimo de 10 cm sobre el suelo, en grupos de hasta 14 sacos, cuando vayan a ser utilizados dentro de los 30 días desde su llegada y en grupos de hasta 7 sacos, cuando el tiempo fuere mayor. Deberá almacenarse en cantidades suficientes para asegurar que no haya interrupción en el trabajo de vaciado en ningún  momento.

Se deberá usar solamente cemento fresco, el almacenamiento no deberá ser en ningún caso mayor a 2 meses; en ningún caso el constructor podrá utilizar cemento que contenga grumos.

Agregados para el hormigón

Generalidades.- los agregados deberán reunir los requisitos de la especificación ASTM-C-33. El agregado fino puede consistir de arena natural y arena manufacturada. El contenido de arena natural no será menor al 30% del total del agregado fino. El agregado grueso consistirá de grava natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una combinación de ellos.

Evaluación de ensayos. Los ensayos a los que los agregados deben someterse para la aprobación del fiscalizador, incluyen: gravedad específica, absorción, impurezas orgánicas, 
contenido de humedad, módulo de finura y otros descritos en las especificaciones ASTM-C-33, para demostrar la bondad de calidad del hormigón que va a producirse.

Durante la construcción, el constructor presentará al fiscalizador, sin cargo alguno, todas las facilidades de muestreo y control de calidad de los agregados que estén utilizándose. Un representante del constructor debe estar presente al realizar los ensayos de evaluación tendientes a la aprobación o rechazo de material.
Calidad de los agregados
Generalidades.- los agregados deberán tener sus partículas de roca fuertes, densas, durables, limpias, libres de elementos indeseables tales como: arcillas, limos o materia orgánica en descomposición.

No deberán tener sustancias que reaccionen con álcalis del cemento, porque no podrían ser utilizados a menos que el porcentaje total de álcalis del cemento sea inferior a 0,6 por ciento.

Impurezas indeseables.- los siguientes son los porcentajes máximos (en peso de la muestra) permisible de sustancias indeseables:
A) 

AGREGADO FINO



 
% DEL PESO



Material que pasa el tamiz N( 200       

                            3,0



Arcillas y partículas deleznables
     

                            0,5



Hulla y lignito                         



                            0,25



Otras sustancias dañinas                


                            2,0



TOTAL MAXIMO PERMISIBLE                 

                           4,0

B) 

AGREGADO GRUESO



% DEL PESO



Solidez, sulfato de sodio, pérdidas



en 5 ciclos                            



                          12,0



Abrasión - Los Ángeles (pérdida)       


                          35,0



Material que pasa el tamiz N( 200       

                            5,0
                         Arcilla                                 



                          0,25



Hulla o lignito                         



                          0,25

  

Partículas blandas o livianas           


                          2,0



Otras                                   



                         1,0
Granulometría
Agregado fino.- su curva granulométrica deberá estar comprendida dentro de los límites establecidos por la especificación ASTM  C-33. El módulo de finura no será menor que 2,4 ni mayor que 3,1 y una vez que se haya establecido una granulometría a utilizarse en el hormigón, su módulo de finura deberá ser mantenido estable con variaciones máximas de +/- 0,2; en caso contrario, será rechazado por el fiscalizador. 

GRADACION DE AGREGADO FINO PARA HORMIGONES

	DESIGNACION DE TAMIZ

(AVERTURAS CUADRADAS)


	PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN LOS TAMICES

TAMICES

	3/8” ( 9,5 mm.)
	100

	Nº 4  (4,75 mm.)
	95 –100

	Nº 16 (1,18 mm.)
	45 – 80

	Nº 30 (0,60 mm.)
	25 – 55

	Nº 50 (0,30 mm.)
	10 – 30

	Nº 100 (0,15 mm.)
	2 – 10


Agregado  grueso. - su producción y almacenamiento se efectuará dentro de tres grupos granulométricos separados, designados de acuerdo con el tamaño nominal máximo del agregado y según los siguientes requisitos:

La granulometría total se la definirá para cada caso en el laboratorio de hormigones según los correspondientes diseños de hormigón. La Fiscalización podrá modificar o recomendar el cambio de granulometría según su conveniencia.

GRADACION DE AGREGADO GRUESO PARA HORMIGONES

	DESIGNACION DEL TAMIZ

(AVERTURAS CUADRADAS)
	PORCENTAJE EN PESO QUE PASA EL TAMIZ

	
	2”
	1 ½”
	1”
	¾”
	½”
	3/8”
	Nº 4

	Nº 4 a ¾” (75 a 19 mm.)
	
	
	100
	90-100
	
	20-55
	0-10

	Nº 4 a 1”    (75 a 25 mm.)
	
	100
	90-100
	
	25-60
	
	0-10

	Nº 4 a 1 ½ “(75 – 38.1 mm.)
	100
	95-100
	
	35-70
	
	10-30
	0-5


La cantidad de partículas alargadas, laminadas o laminadas alargadas del agregado grueso, no deberán exceder el 10% del peso total de la muestra, dentro de cada grupo granulométrico.

Alargadas, son aquellas partículas cuyo tamaño es mayor a 1,8 veces la dimensión media de los tamices consecutivos por los cuales pasa y es retenida; partícula laminada, aquella cuya dimensión media de los tamices que la dejan pasar y lo retienen; laminada-alargada es la partícula que satisfaga estas dos condiciones.

Agregados manufacturados. Los agregados fino y grueso que no provienen de fuentes naturales, deberán ser preparados de roca de cantera sana, no alterada.

Agua para el hormigón

El agua a usarse tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de las mezclas y curado de hormigón, deberá ser agua fresca, libre de toda sustancia que interfiera con el proceso normal de hidratación del cemento. 

Se rechazará agua que contenga sustancias nocivas, tales como aceites, ácidos, sales álcalis, materia orgánica, etc.

Aditivos

Los aditivos impermeabilizantes, aceleran tes y desmoldantes, deberán cumplir con las "ESPECIFICACIONES PARA ADITIVOS QUIMICOS PARA EL HORMIGÓN" A.S.T.M.C.-494.

Los aditivos a emplearse en el hormigón estarán sujetos a la aprobación antes de ser usados en la obra. Para esto, deberá demostrarse que el aditivo es capaz de mantener, esencialmente, la misma composición y rendimiento del Hormigón, en todos los sectores de la obra en donde se use el producto.

Los aditivos deberán estar marcados en sus envases con el nombre de la fábrica del producto y serán usados con las recomendaciones y proporciones que ordena el fabricante.

Puesto que la obra debe ser entregada en el tiempo previsto, el constructor está facultado para la utilización de un aditivo acelerante de fraguado para el hormigón, tipo Sika Plastocrete 161 HE o de similar calidad. El constructor presentará todos los datos técnicos actualizados del producto propuesto.

Ningún aditivo será utilizado sin previo ensayo con los materiales que van a utilizarse en la obra. Por esta razón, el constructor someterá un aditivo para su aprobación, por lo menos con 20 días de anticipación a su uso promedio.

Encofrados

Generalidades.- se utilizarán encofrados tales como: tabla de encofrado de eucalipto o madera de la zona, tableros de madera contrachapada de 18 mm. o metálicos para confinar 
el hormigón y proporcionarle la forma y dimensiones indicadas en los planos, de modo que aseguren las secciones detalladas en los mismos. Deberá tener suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones resultantes del vaciado y vibrado del hormigón. Será suficientemente impermeable para evitar las pérdidas de la lechada. 

La madera para los encofrados será perfectamente limpia, completamente libre de huecos, nudos, torceduras y otros defectos que afecten la resistencia y apariencia del hormigón. La cara interna de todos los encofrados será tratada con aceite quemado o 
aditivos desmoldantes que impidan la adherencia del hormigón, tales como: Sika Separol Madera / Separol Metal o de similar calidad. Esta operación se hará antes de colocar el refuerzo.

Las superficies que estén en contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias y libres de toda sustancia que no fuere especificada. Las superficies expuestas, estarán exentas de bordes agudos y defectos e imperfecciones. 

Los encofrados se humedecerán suficientemente dos horas antes de recibir el hormigón fresco para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón.
La sujeción de encofrados deberá ser mediante tirantes de sujeción embebidos,  se los dispondrá de tal manera que, al moverse los encofrados, se evite el desconchamiento o despostillamiento de las caras del hormigón. Si éstos se produjeren, se deberá rellenarlos y separarlos inmediatamente.

Los encofrados estarán apuntalados o ligados con puntales de eucalipto, madera de la zona o metálicos, de tal manera que conserven su forma y posición. Deberán ser diseñados o construidos de tal modo que puedan ser retirados sin dañar el hormigón.

El sistema de sujeción y apoyo de los encofrados deberá evitar su asentamiento o deformación superior a lo especificado, así como su desplazamiento de las líneas definidas en los planos.

La remoción de los encofrados, para facilitar la operación de curado y permitir la más pronta reparación de las imperfecciones de las superficies de hormigón, se la realizará tan pronto como el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar el estado de carga inicial y prevenir su desprendimiento; cualquier reparación o tratamiento que se requiera en estas superficies, se las hará inmediatamente, a cargo del constructor.

El constructor será responsable por el diseño de todo el encofrado. Los encofrados deberán cumplir con los requisitos necesarios para que el hormigón pueda  ser vaciado, compactado y que mientras permanezca soportado por  éstos se conforme con exactitud a la forma, posición y  nivel requerido. La preparación de los encofrados deberá ser aprobada antes de que el hormigón sea vaciado. Los encofrados serán removidos sin choque, vibración u otros daños al hormigón. 

Basuras y desperdicios deberán ser removidos del  interior, antes de que el hormigón sea vaciado a través de las aberturas temporales provistas en los encofrados.  
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser cubiertas con un material aprobado para prevenir adhesión al hormigón; este material no debe entrar en contacto con los refuerzos.

Encofrados que soportan el peso del hormigón no se deberán retirar antes de los 28 días o del tiempo requerido para obtener la resistencia especificada con el uso de aditivo por medio de cilindros de prueba.

Mezclado del hormigón en sitio.
Equipo.- el contratista puede operar una o más mezcladoras - dosificadoras, de tipo aprobado, cada una con capacidad para 1 saco de cemento o más.  La mezcladora o mezcladoras, pueden ser colocadas en cualquier punto aprobado. Pueden ser colocadas en cualquier punto aprobado.  Se debe someter detalles del procedimiento y equipo para dosificar, mezclar, transportar y colocar al fiscalizador, para su aprobación, por lo menos 10 días antes de comenzar el trabajo.

Tiempo.- el tiempo mínimo par mezclar, después de que todos los materiales estén en la mezcladora, será de un minuto para mezcladoras de 1/2 m3 a  1m3. La mezcladora deberá rotar un mínimo de 50 revoluciones, después de que todos los materiales hayan sido colocados dentro  y a una velocidad uniforme.  Ni la velocidad, ni la capacidad de la mezcladora deberán exceder las recomendadas por el fabricante.  Exceso de mezclado que requiera la adición de agua para preservar la consistencia requerida, no será permitido.  El hormigón no deberá permanecer en una mezcladora de tránsito o camión agitador más de 90 minutos después de que se le haya añadido el agua.

Medidas.- el equipo necesario para determinar y controlar las cantidades precisas de todos los materiales que entran en el hormigón deberá ser previsto por el contratista o el fabricante del hormigón.  Pueden usarse parihuelas dosificadoras. Todos los materiales deberán ser medidos por peso, excepto el agua que podrá ser medida por volumen.  Un saco de cemento será, considerado como  42 1/2 kilos de peso.  En caso de sacos de 50 kilos, se procedería proporcionalmente.

DosificaciónTC "DOSIFICACION:" \l 4
El hormigón deberá dosificarse y producirse para asegurar una resistencia a la compresión promedio, lo suficientemente alta para minimizar la frecuencia de resultados de pruebas de resistencia por debajo de los valores de resistencia de compresión especificados.

Para la determinación de estas resistencias se ha considerado una desviación Standard de 20 Kg/cm2.

La dosificación del hormigón, incluyendo la relación agua - cemento deberá establecerse sobre la base de pruebas de laboratorio, para lo cual, el constructor deberá presentar el correspondiente diseño, efectuado por un Laboratorio de Resistencia de Materiales de la ciudad.

Los requisitos para determinar la resistencia del hormigón, deberán basarse en las pruebas de los cilindros, fabricados y probados de acuerdo con los métodos A.S.T.M. a los 7, 14, y 28 días.

La dosificación de los ingredientes del hormigón deberá establecerse a fin de suministrar:

a.-


El cumplimiento con los requisitos de la prueba de resistencia.

b.-
La trabajabilidad y consistencia adecuada para permitir que el hormigón se trabaje fácilmente dentro de los encofrados y alrededor del refuerzo,  bajo las condiciones de colocación que van a emplearse, no permitiendo la segregación excesiva o  la expulsión de la lechada.
c.-
La resistencia y durabilidad a condiciones hostiles cuando así se lo requiera.

El hormigón en obra será dosificado por peso, los pesos totales de los ingredientes usados en la mezcla serán regulados de tal manera que, el contenido de cemento por metro cúbico de hormigón "IN-SITU" no sea menor al mínimo especificado en el laboratorio.
· Para todos los elementos estructurales de hormigón armado en esta obra, tales como: plintos, cadenas, columnas, vigas, losas y gradas de hormigón armado, se especifica una resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días de: f’c = 210 Kg/cm2. 

· Para la cisterna, se especifica una resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días de: f’c = 210 Kg/cm2.                                

· Para los elementos no estructurales de hormigón simple como son: dinteles, mesones, hormigón ciclópeo, bordillos y aceras, se especifica una resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días de: f’c = 180 Kg/cm2.
· Para los elementos de hormigón simple tales como: replantillos, se especifica una resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días de: f’c = 140 Kg/cm2.
Proporción de las mezclas y ensayos.- la resistencia  requerida de los hormigones se ensayará en muestras cilíndricas de 13,5 cm (6") de diámetro por 30,5 cm (12") de alto, de acuerdo con las especificaciones ASTM C-172, C-192, C-39.

Se realizarán ensayos a compresión, a los 7, 14 y 28 días, tres cilindros para cada elemento estructural representativo, debiendo obtenerse las resistencias especificadas.

Las mezclas frescas de hormigón deberán ser uniformes, homogéneas y estables, no expuestas a segregación y que garanticen la estabilidad y durabilidad de las estructuras. Su uniformidad puede ser controlada según la especificación ASTM C-39. Su consistencia será definida por el fiscalizador, y será controlada en campo por el método Factor de Compactación de ACI, o por los ensayos de asentamiento, según ASTM C-143.

Todos los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de hormigón, deberán ser efectuados por el fiscalizador, inmediatamente después de la descarga. El envío de los cilindros para los ensayos, se los hará en cajas de madera.

PRIVATE 
Pruebas del hormigón y control de calidadTC  \l 1 "1.3.3. PRUEBA DE HORMIGON Y CONTROL DE CALIDAD."
Todos los ensayos que el fiscalizador juzgue necesarios para efectuar un control de los trabajos con hormigones, serán realizados por el fiscalizador  en los laboratorios aprobados 
por el INEN y correrán a cargo del constructor. Las disposiciones para dicho control serán las especificaciones de la ASTM, partes 9 y 10 y los estándares ACI, partes I, II, III.

Los resultados de los ensayos de laboratorio deberán ser considerados como definitivos y constituirán evidencia suficiente para aprobar o rechazar material o procedimiento de trabajo. El fiscalizador decidirá, el momento en que deban efectuarse los ensayos.

Los cilindros de prueba serán elaborados, curados y probados  de acuerdo con las normas ASTM C31, C39, C172.

Si los resultados de las pruebas indican que la resistencia especificada de 280 kg/cm2 no ha sido cumplida, se podrá ordenar la demolición de todos los trabajos efectuados, sin que esto genere perjuicio económico a la entidad contratante o al fiscalizador.

PRIVATE 
Fabricación del hormigónTC  \l 1 "1.3.4. FABRICACION DEL HORMIGON."
Generalidades.- el constructor deberá disponer de un equipo principal de dosificación de mezclado, en óptimas condiciones de funcionamiento, de tal manera de alcanzar la resistencia mínima especificada para cada elemento para el caso de que el hormigón se lo fabrique en sitio.

Agregados.- para los diferentes tamaños, se podrá utilizar un dispositivo de pesaje individual o acumulativo. En los compartimentos, los agregados deberán tener un contenido uniforme de humedad. No se permitirá uso de agregado fino, cuyo contenido de humedad sea mayor al 8 por ciento.

Cemento.- la dosificación del cemento se la hará al peso, separadamente de los otros ingredientes. No se permitirá el pesaje acumulativo con los agregados. 

Agua.- se dosificará por peso o por volumen, mediante recipientes apropiados.

Aditivos.- la dosificación deberá corresponder a las recomendaciones de los fabricantes de cada aditivo.

El hormigón preparado en el sitio deberá ser mezclado en equipos que aseguren dosificaciones exactas. Las mezcladoras que han estado fuera de uso por más de 30 minutos, deberán limpiarse antes de que cualquier hormigón fresco sea mezclado.

PRIVATE 
Tratamientos previos a la colocación del hormigónTC  \l 1 "1.3.5. TRATAMIENTOS PREVIOS A LA COLOCACION DEL HORMIGON."
Generalidades.- el vaciado se realizará previa inspección y aprobación del fiscalizador de los encofrados y los elementos embebidos según los planos y estas especificaciones, así como del método a usarse para la colocación. Bajo ningún punto de vista, el vaciado se efectuará sobre superficies inundadas.

Para colocar hormigón sobre la superficie de fundación, ésta deberá estar exenta de agua estancada, lodos, aceite o residuos de cualquier material.

Toda superficie sobre la cual se va a colocar hormigón o mortero fresco, deberá ser rugosa, previamente limpiada, humedecida y exenta de todo material suelto indeseable. Si la superficie de contacto con el hormigón presentare alguna zona defectuosa o contaminada, ésta deberá ser completamente removida.

PRIVATE 
Colocación del hormigón.-TC  \l 1 "1.3.6. COLOCACION DEL HORMIGON."
No se colocará el hormigón mientras los encofrados de obra falsa no hayan sido revisados y de ser necesario, corregidos y mientras todo el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.

Para la ejecución y control de los trabajos, se podrá utilizar las recomendaciones del ACI-59 o las especificaciones del ASTM. El constructor deberá notificar al fiscalizador el momento en que se realizará el vaciado del hormigón fresco. Todo el proceso de vaciado, se realizará bajo la presencia del fiscalizador.
Es obligatorio el vibrado del hormigón en todos los elementos. Los vibradores pueden ser de tipo eléctrico o a combustible, de inmersión o de superficie, etc.No se colocará hormigón fresco sobre otro que haya estado en posición por más de 30 minutos.

Durante los 7 días siguientes a la colocación, el hormigón deberá ser protegido contra efectos dañinos, incluyendo lluvia, cambios rápidos de temperatura, resecado y radiación directa de la luz solar. Los métodos de protección usados deberán ser aprobados por el fiscalizador.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá que se vierta el hormigón para un mismo elemento en dos jornadas.

PRIVATE 
Acabado del hormigónTC  \l 1 "1.3.7. ACABADO DEL HORMIGON."
Para superficies que están permanentemente expuestas a la vista, los encofrados serán cubiertos con planchas de madera gruesas, con bordes cuadrados dispuestos en un patrón uniforme. Alternativamente, madera contrachapada o paneles de metal podrán ser utilizados si están libres de defectos que puedan restar la apariencia general de la superficie terminada. Las juntas entre tablas y paneles serán horizontales y verticales, a menos que fuere indicado de otra manera. Este acabado deberá ser de tal forma, que no requiera rellenado general de huecos en la superficie.

Si cualquier porción de las caras se considera insatisfactoria al remover el encofrado, deberá ser eliminada sin dilación y corregida como fuere necesario. No se permitirá ningún empañetado.

Reparación del hormigón

Toda reparación del hormigón será realizada por gente experimentada, con  la aprobación y presencia del fiscalizador y en el lapso de las 24 horas inmediatas al retiro de los encofrados. Las imperfecciones serán reparadas de tal manera que se produzca la uniformidad, textura y coloración del resto de la superficie.

Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, mortero, hormigón, incluyendo aditivos tales como ligantes, acelerantes, expansores, etc. Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá ser reemplazado a satisfacción del fiscalizador.
PRIVATE 
Curado del hormigónTC  \l 1 "1.3.9. CURADO DEL HORMIGON."
Generalidades.- el constructor deberá contar con los medios necesarios para efectuar control de humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los primeros días después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón.

Los hormigones curados con agua deberán ser mantenidos húmedos durante el tiempo mínimo de 7 días. El curado comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido para prevenir cualquier daño que pudiere ocasionar el humedecimiento de su superficie y, 
continuamente hasta completar el tiempo especificado de curado o hasta que sea cubierto de hormigón fresco.

Remoción de encofradosTC "REMOCION DE ENCOFRADOS" \l 3
Todos los distintos elementos que constituyen el encofrado sean laterales o inferiores, así como los puntales y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas y choques en las estructuras, tratando en todo momento de lograr un descenso uniforme en los apoyos.

La operación de desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido.

El desencofrado de los laterales e inferiores de los distintos elementos de hormigón reforzado con proceso normal de endurecimiento podrá efectuarse en los siguientes plazos:

· Laterales de cadenas de amarre:


2 días

· Laterales de columnas:


3 días

· Laterales de vigas y dinteles:


3 días
· Inferiores de vigas, losas y gradas:
     8 días

· Laterales de muros y cisterna:


6 días

En caso de que se use aditivos aceleran tes de fraguado, el tiempo de desencofrado de los elementos que trabajan a flexión podrá rebajarse a la mitad del tiempo.
ResanesTC "RESANES:" \l 3
A pesar de que deberán tomarse las precauciones del caso para conseguir que el hormigón de la estructura esté exento de porosidad, en caso de presentarse pequeños defectos, estos deberán ser resanados tan pronto sea posible, picando previamente la superficie afectada y resanándola con mortero en proporción volumétrica 1:2 de cemento y arena gruesa.

También podrá usarse hormigón de piedra chispa, incluso con aditivos especiales para estos casos, si la falla del hormigonado así lo amerita. Si este procedimiento no puede ser aplicado por la magnitud de la falla, el constructor se obliga a demoler los elementos comprometidos y reponerlos totalmente.

 MAMPOSTERIA

11.0  MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE  0.15 x 0.085 x 0.26  m. ( TIPO B )  
 
Es la construcción de muros continuos, compuestos por unidades de ladrillos de arcilla cocida elaborados manualmente, y ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto fluido. 

El objetivo es el disponer de paredes delimitantes de cerramientos definidos en los planos del proyecto, cuya ejecución se indique en documentos del proyecto y los requerimientos en obra.

Unidad: metro cuadrado (m2).
Materiales mínimos: ladrillo mambrón artesanal de arcilla cocida de 60 Kg./cm2 (6 Mpa), cemento Portland, arena, agua. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica y andamios. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III, y V. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Previamente a la ejecución del rubro, se verificará en planos la ubicación de las paredes y demás requeridos, realizando el replanteo y ajuste en obra. 

Deberá definirse a falta de especificación en planos, de ser necesario, la distribución y utilización de:

· Refuerzos de hierro embebidos en las juntas del mortero con las columnas

· Amarre con la estructura soportante.

· Determinación del patrón de traslape de colocación corrido (generalmente se observa el patrón central o medio, según el que las juntas verticales de mortero, quedan al centro de la unidad inmediata inferior). 

· Colocación de guías de control de alineamiento, nivel y verticalidad de la 

        pared y las hiladas.

Se utilizará mortero de cemento - arena  en proporciones de 1:4 de 100 kg./cm2, se  preparara para una jornada de trabajo como máximo. Se definirá el sitio de apilamiento de los ladrillos, cuidando de que los mismos lleguen en perfectas condiciones, secos, limpios y sin polvo, apilándolos convenientemente e impidiendo un peso puntual mayor a la resistencia del mismo ladrillo o del entrepiso sobre el que se apilen. 

Deberá ubicarse a cortas distancias para la ágil ejecución del rubro. Antes de utilizar los ladrillos serán totalmente hidratados. 

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor, deberá realizar muestras de las paredes a ejecutar, en las que se verificará principalmente su consistencia, la apariencia visual de la mampostería, la calidad de la mano de obra, los procedimientos de limpieza y acabado de las paredes y las juntas.

DURANTE LA EJECUCIÓN

· Verificación del cumplimiento de alineamiento, nivel y verticalidad de la pared y las hiladas. Cualquier desviación mayor que exceda al espesor de la junta del mortero será motivo para rechazo del trabajo ejecutado.

· Pruebas concurrentes de los ladrillos, al menos 5 por cada lote de producción o uno por cada 200 m2. Determinación de la resistencia a la compresión de morteros en cubos de 50 mm. de arista, uno por día o uno por cada 200 m2 de mampostería,  a decisión de fiscalización.

· Verificación del mezclado, estado plástico y consistencia del mortero. Éste adicionado con agua, será utilizado dentro de dos horas y media de su mezclado original y no permanecerá en reposo más de una hora. Se permitirá su remezclado, solo en la artesa del albañil, añadiendo el agua dentro de un cuenco formado por el mortero. No se deberá verter el agua desde lo alto sobre el mortero. Son recomendables las artesas (recipiente del mortero) hechas de materiales no absorbentes y que no permitan el chorreado del agua.

· Verificación de la calidad de los materiales, juntas, refuerzos, amarres y de la calidad del trabajo en ejecución. Aprobaciones o rechazo de las etapas de trabajo cumplido.

· El terminado no tiene enlucido; por consiguiente las juntas serán planas, con una textura similar a la del ladrillo.

· En general ningún elemento que pueda producir discontinuidad o planos de falla deberá ser alojado dentro de las paredes, a menos que se realice un diseño especial para tomar en cuenta su presencia. 

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Solucionar o rechazar  las paredes cuyos resultados no cumplan con las de diseño.

· Realizar el curado de las juntas de mortero, mediante el aspergeo de agua, hasta asegurar su total fraguado y obtención de la resistencia deseada. Realizar la limpieza de las eflorescencias producidas por sales solubles.

· Todos los agujeros de clavos y demás perforaciones de la pared, deberán ser rellenado con el mismo mortero, siempre a presión y en una profundidad mínima del ancho de la junta.

· Verificación de la limpieza total de los trabajos terminados.

Una vez concluida la mampostería, fiscalización efectuará la última verificación de que éstas se encuentran perfectamente aplomadas, niveladas y en las dimensiones previstas en planos. 

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Se inicia con la colocación de una capa de mortero sobre la base rugosa que va a soportar la mampostería, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la perfecta adherencia del mortero, para  continuar con la colocación de la primera hilera de ladrillos. Las capas de mortero no podrán tener un espesor inferior a 10 mm., se colocará en las bases y cantos de los ladrillos para lograr que el mortero siempre se encuentre a presión, y no permitir el relleno de las juntas verticales desde arriba. 

Los ladrillos a colocarse deberán estar hidratados, evitando que absorban el agua de amasado. Éstos se recortarán en las dimensiones exactas a su utilización. 

Todas las hiladas que se vayan colocando deberán estar perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando de que entre hilera e hilera se produzca una buena trabazón, para lo que las uniones verticales de la hilera superior deberán terminar en el centro del ladrillo inferior, o a un cuarto de éste, dependiendo del diseño previo. La mampostería se elevará en hileras horizontales uniformes, hasta alcanzar los niveles y dimensiones especificadas en planos. Los ladrillos se unirán con mortero cemento - arena en proporción 1:4 y de un espesor que podrá variar entre 15 y 20 mm.

En las esquinas de enlace se tendrá especial cuidado en lograr el correcto aparejamiento o enlace de las paredes, para lograr un elemento homogéneo y evitar los peligros de agrietamiento. 

Durante la ejecución del rubro, se realizará el retiro y limpieza de la rebaba de mortero que se produce en la unión de ladrillos. Las paredes deberán protegerse de la lluvia, dentro de las 48 horas posteriores a su culminación. Si bien no es necesario un mantenimiento de éste rubro, el constructor garantizará la correcta elaboración de la mampostería hasta el momento de la entrega de obra.

Medición y pago:

La medición se la hará por metro cuadrado “m2 “, es decir multiplicando la base por la altura del paramento levantado y , en todo caso se medirá el área realmente ejecutada.

Para la ejecución de este rubro, se requiere del siguiente equipo:
Andamios.-
TC "ANDAMIOS" \l 3
El constructor se sujetará a las disposiciones de Riesgos del Trabajo y del Código del Trabajo que reglamentan al respecto. De preferencia serán andamios tubulares metálicos.  Si son andamios formados por piezas de madera, todas estas serán de madera nueva sin excepción, aseguradas con amarres de alambre y clavos (no soguillas).  Los andamios se formarán dando lugar a pasadizos de un ancho formado por lo menos de tres tablas.  Estas deben ser resistentes, sin ojos, ni rajas ni defectos que presenten riesgos de rotura.

Todos los andamios llevarán a manera de antepecho o pasamanos una traviesa lo suficientemente fuerte para que sirva de verdadera protección.Los andamios inferiores tendrán al lado exterior tableros anchos continuados dispuestos oblicuamente con borde vertical a manera de caja a fin de impedir que caiga material o despojos sobre los obreros o transeúntes que se encuentren debajo de dichos andamios.

Medición y pago:

Este rubro se medirá y pagará por m2.

12.0     REVOCADO DE MAMPOSTERÍA
Alcance.- Para todas las obras incluidas en el presente contrato, el constructor usará morteros preparados de acuerdo estrictamente al cuadro que se adjunta y la dosificación o medida de sus componentes se harán por volumen (en cajones de cubicaje) las mezclas se batirán a máquina hasta obtener una composición homogénea, sin exceso de agua y de consistencia normal, pudiendo ser ajustada por orden del fiscalizador de acuerdo a las necesidades. 

En ningún caso deberá preparar  más mortero que el necesario para trabajar durante el día. En cualquier instante el fiscalizador puede exigir una revisión de la composición y resistencia del mortero,  pruebas que deberán ser ejecutadas por el constructor.

Los trabajos que no cumplan con las especificaciones indicadas o con las  recomendaciones dadas por el fiscalizador, habrán de ser removidos y ejecutados por cuenta y riesgo del constructor.

Materiales.-

Cemento.- Gris portland ASTM C 150 tipo I para mortero.

Se deberá usar solamente cemento fresco, el almacenamiento no deberá ser en ningún caso mayor a 2 meses; en ningún caso el constructor podrá utilizar cemento que contenga grumos.

Arena.- Norma ASTM  C  144

Será la denominada “lavada de río” perfectamente limpias de impurezas y materiales extraños, sílices y áspera al tacto, grano duro y resistente. Deberá ser cernida para enlucidos de acuerdo a su uso.

Agua.- Norma ACI – 440

Se empleará únicamente agua potable proveniente  del servicio público y será por cuenta del constructor  el valor correspondiente al consumo de este elemento durante toda la construcción.

Cementina.- 
Será de buena calidad, sin materias extrañas a su composición normal, destinada a enlucidos. 

CUADRO DE PROPORCIONES PARA 1 M3 DE MORTERO Y USOS

	PROPORCION

C:A
	CEMENTO

Sacos 50 kg.
	ARENA

(M3)
	AGUA

(m3)
	USOS

	1:0
	8.0
	
	0.40
	Pega de cerámica de pisos y paredes.

	1:2
	12.5
	0.97
	0.329
	Masillados y pisos sometidos a desgaste – enlucido de cajas revisión.

	1:3
	9.0
	1.09
	0.324
	Cimientos de piedra – masillado de pisos y gradas interiores, jardineras.

	1:4
	7.25
	1.12
	0.319
	Mampostería de bloque.

	1:5
	6.0
	1.15
	0.313
	Enlucidos interiores y exteriores.

	1:6
	5.25
	1.18
	0.308
	Empotrado de cajas, tableros, puertas – obras menores.

	1:8
	4.0
	1.21
	0.293
	Mampostería de uso temporal.


 ACERO DE REFUERZO.- 
( Item 13.0 ,14.0,15.0,16.0) ACERO DE REFUERZO (fy = 4200 Kg/cm2)

Este rubro consiste en la provisión de todo el material, herramienta y mano de obra necesaria para el corte, doblado y colocación de todo el acero de refuerzo especificado en los planos adjuntos.

El constructor deberá utilizar preferentemente acero de refuerzo antisísmico grado A42-S corrugado, fabricado por Adelca o Andec. El límite de fluencia especificado es de 4200 Kg/cm2.
Las varillas de acero de refuerzo cumplirán las siguientes especificaciones:

INEN-136
Especificaciones Standard para acero estructural.

A.S.T.M.-370-72
Método Standard y definiciones para la prueba de mecánica de productos de acero.

INEN-102
Especificaciones Standard para varillas corrugadas de acero de lingote para Refuerzo  de hormigón.

Las varillas de refuerzo, con el fin de garantizar su trabajo a la adherencia, deberán cumplir con los requisitos mínimos  de las "CORRUGACIONES DE VARILLAS DE ACERO  CORRUGADO PARA REFUERZO DE HORMIGÓN  A.S.T.M.-305 y estarán libres de oxidación excesiva, escamas u otras sustancias que afecten a la buena adherencia del hormigón con el acero.

En el caso de usarse otro tipo de acero, éste deberá someterse a las pruebas de adherencia, en un Laboratorio de Resistencia de Materiales.

El módulo elástico del acero de refuerzo deberá ser del orden  de los 2'100.000 Kg/cm2.

Doblado y colocación del acero de refuerzo

El hierro estructural para ser colocado en obra debe estar libre de escamas, grasa, arcilla, oxidación, pintura o cualquier materia extraña que pueda reducir o destruir la adherencia.

El hierro estructural una vez colocado en obra, llevará una marca de identificación que concordará con las establecidas en planos.

Todo el hierro estructural será de las dimensiones establecidas, doblado en frío, a velocidad moderada, mediante medios mecánicos, no permitiéndose bajo ningún concepto calentar ninguna de las barras de refuerzo para su doblado.

Será colocado en obra, como se especifica en los planos estructurales. Los estribos u otros hierros que estén unidos a otra armadura, serán debidamente asegurados con alambre galvanizado N(18 en doble lazo, los extremos de los cuales serán colocados hacia el cuerpo principal del hormigón a fin de prevenir cualquier desplazamiento. Los estribos verticales pasarán siempre por fuera del refuerzo principal.
Todo el hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con los elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento y ligadura. No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en estas especificaciones, la armadura de cualquier elemento sea menor a la especificada.

En todos los elementos estructurales, la armadura tendrá el recubrimiento mínimo que  especifiquen los planos estructurales, pero nunca menos de 3 cm.

Cuando sea necesario unir la armadura en otros puntos que los establecidos en los planos, se empleará una longitud mínima de traslape 24 veces el diámetro de la varilla. En tales uniones las varillas estarán en contacto y sujetas con alambre galvanizado.

Se debe evitar cualquier unión o empate de la armadura en los puntos de máximo esfuerzo. Las uniones deben tener un empalme suficiente, a fin de transmitir los esfuerzos de corte y adherencia entre varillas.

Todo el hierro que se utilice en los elementos estructurales, se someterá a lo previsto en la planilla de hierros, conforme a lo definido para cada una de las marcas a utilizar. 

Las barras de refuerzo trabajadas, una vez dobladas no serán enderezadas o nuevamente dobladas. El acero será colocado en la posición correcta mediante el uso de espaciadores aprobados, soportes, alzas, pero del mismo material.

Toda armadura será aprobada por el fiscalizador, antes de la colocación del hormigón.

El alambre para el amarre del acero de refuerzo deberá ser galvanizado No. 18.

Este rubro comprende todo el acero de refuerzo de los elementos estructurales y no estructurales como dinteles, mesones, tapas de cajas, etc. a excepción de la armadura de temperatura.

Medición y pago:

El acero de refuerzo se liquidará con el fiscalizador y se pagará por kilogramo de acero figurado, colocado y amarrado en los elementos de hormigón.

17.0.-
TUBO GALVANIZADO  H. G. 1 ½ “ TIPO “ Y “.
Este rubro consiste en la provisión de los materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesaria para la construcción de este rubro. La construcción de este rubro será construida en la alineación, niveles y sitios mostrados en los planos. 

La colocación de cada uno de los elementos tipo “Y”, será cada 3.00 metros de distancia, y cada unidad será de tubo galvanizado de 0.30 metros de longitud y un diámetro de 1 ½” e incrustados en una distancia de 0.50 metros, en la cual estarán colocadas tres ganchos  de ¼”para la sujeción del alambre de púas galvanizado. Los empalmes, encuentros y encuadramientos, serán prolijamente unidos con soldadura autógena o eléctrica, con electrodos 6011, los excesos de suelda serán pulidos y eliminados con amoladora y lima metálica. a cada lado  e incrustados en las columnas en una distancia de 0.50 metros. Ver detalle en plano adjunto.

Medición y  pago

Este rubro se medirá y pagará por unidad colocado en obra de las características descritas anteriormente.
18.0 PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE MALLA

Este rubro consiste en la provisión de los materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesaria para la construcción de este rubro. 

Malla de 5 centímetros de abertura de alambre galvanizado, tipo IDEAL 50/10 ó similar.

Postes de tubo galvanizado de 2 pulgadas de diámetro y 2.00 metros de largo, tubo de cerramiento tipo IDEAL. El extremo superior deberá ser taponado y el extremo inferior será cortado en forma de anclaje.

La altura libre de la malla será de 2.00 metros; esta malla debe ser templada y amarrada entre los postes para evitar que fleje.

Medición y  pago
Este rubro se medirá y pagará por metro lineal de alambre de púas colocado en obra.

19.0 ALAMBRE DE PÚAS

Este rubro consiste en la provisión de los materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesaria para la construcción de este rubro. La construcción de este rubro será construida en la alineación, niveles y sitios mostrados en los planos.

Se colocará tres hileras de alambre de púas galvanizado tipo forte en cada lado de los pies de amigo, las mismas que estarán sujetas con ganchos de varilla de 4.4 mm de diámetro.

 Medición y  pago
Este rubro se medirá y pagará por metro lineal de alambre de púas colocado en obra.

20.0  TALA DE ARBUSTOS Y ÁRBOLES
Este rubro consiste en la provisión de los insumos, herramienta y mano de obra requerida para su ejecución.

Deberá eliminarse todas las basuras y materiales extraños del terreno, tales como árboles y arbustos propios de la zona en un área aproximada de 200,00 metros cuadrados. 

Medición y pago:

Este rubro se medirá en presencia del fiscalizador por m2 de material realmente talado de árboles y su desalojo.
21.00   DESALOJO DE ESCOMBROS
Este rubro consiste en la provisión de equipos, herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución. 

Cuando exista material de exceso o inapropiado, proveniente del desbroce, desbanque o excavaciones, que no pueda ser utilizado según el Fiscalizador para rellenos, deberá ser desalojado por cuenta y cargo del constructor, a máquina, fuera de los límites de la construcción y a un lugar apropiado que será aprobado previamente por el fiscalizador y por la I. Municipalidad de esa ciudad. 

No puede ser desalojado el material en sitios que causen obstrucción a cursos de agua, vías de circulación o afecten a áreas vecinas, a menos de contar con un permiso por escrito de los dueños de dichas propiedades.

Medición y pago:

La medición y pago del rubro se lo hará por m2 de acuerdo al área desalojado.
22.0 .- GUACHIMANÍA Y  BODEGA.-

Este rubro consiste en la provisión de los materiales, herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución. 

Será de cuenta del contratista la construcción, mantenimiento y conservación en perfecto estado de una bodega y guardianía, destinada a guardar y conservar con toda seguridad todos los materiales, implementos, equipos y accesorios para colocarlos y utilizarlos en los diferentes trabajos de la obra. Estas obras preliminares se levantarán en el sitio que se determine de común acuerdo entre el Fiscalizador y el constructor.

Este tipo de construcción provisional, se realizará utilizando tabla de encofrado, pingos, cuartones y tiras de eucalipto o madera de la zona. La cubierta estará constituida por planchas de zinc de 6’.

De acuerdo con los reglamentos sobre seguridad e higiene del trabajo en  construcciones, el contratista instalará en forma provisional y hasta la finalización de los trabajos, 1 servicio higiénico y 1 lavabo para el uso del personal encargado de la obra, instalaciones que se deberán conectar al desagüe de evacuación a la red pública con tubería de PVC de 110 mm. 

Medición y pago:

Este rubro se medirá con el fiscalizador y se pagará por m2.

ESPECIFICACION TÉCNICA

“CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL POSTES DE MADERA  Y CUARTONES SECTOR CABECERA 18”

ARPTO. “GRAL. RIVADENEIRA”.- ESMERALDAS.

OBRAS PRELIMINARES.-
23.-  LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL

Este rubro consiste en la provisión de herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución. El trabajo incluye desmonte, desbroce y/o demolición de los obstáculos, según se requiera, dentro de los límites del proyecto.

Deberá eliminar toda la basura, escombros,  materiales extraños,  hierba, plantas y vegetación del área de construcción; no será permitido quemar cuando las propiedades y/o árboles circundantes puedan ser afectados.

Desalojar la capa vegetal en toda su profundidad, incluyendo las raíces de hierbas y otra vegetación donde se instale la  construcción o pavimentos; en cualquier lugar, las raíces se cortarán hasta 30 cm. por debajo del nivel del terreno existente.

Medición y pago:

La unidad de medida y pago de este rubro es el m2. 

24.- REPLANTEO Y NIVELACION DEL PROYECTO

Este rubro consiste en la provisión de equipos, herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución. 

El constructor realizará este trabajo con profesionales y equipo adecuado el replanteo de todas las obras a realizarse, estableciendo y localizando todas las dimensiones y niveles, siendo responsable por su localización correcta. Los niveles del terreno están indicados en los planos de construcción que acompañan estas especificaciones. 

Antes de iniciar la construcción, el constructor y el fiscalizador definirán el trazado de los ejes de acuerdo a los planos del proyecto. 

Deberá adicionalmente dejar un hito de hormigón (B.M.) del punto principal que permita una fácil comprobación de la ubicación y niveles de las obras.

Este trabajo será realizado por un topógrafo experto ayudado por un cadenero, con un equipo topográfico compuesto por teodolito o estación total y si es del caso para comprobación un nivel.

El constructor será el responsable de la precisión de las cotas de la construcción, y deberá notificar al fiscalizador cualquier error o discrepancia aparente que encuentre en los planos y otros documentos, para su corrección o interpretación, antes de proceder al trabajo pertinente.

Medición y pago:

Este rubro se medirá y se pagará por m2.

           MOVIMIENTO DE TIERRAS

25.-   EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS

Este rubro consiste en proporcionar toda la mano de obra, equipo y herramientas para ejecutar los trabajos de excavación de plintos, y cimientos  en forma manual de acuerdo a los niveles y dimensiones establecidas en los planos respectivos. 

A juicio del fiscalizador, en el caso de que la naturaleza del terreno lo acredite, se entibarán las paredes de las excavaciones. Si al efectuar las excavaciones se detectaren características diferentes a las determinadas por el estudio de suelos, el fiscalizador puede solicitar uno nuevo que permita el redimensionamiento de la estructura; si fuere necesario.  De ser el caso, deberá implementarse un adecuado sistema de drenaje de las excavaciones hasta la construcción de cimientos y plintos.

Las cotas indicadas para la cimentación de las estructuras son aproximadas y pueden variar dependiendo del tipo de material encontrado.  En el caso de no encontrarse suelo adecuado a los niveles proyectados para los cimientos, la excavación continuara hasta una cota aprobada por el fiscalizador. 

Habrá un solo rubro de excavación, esto es material de excavación no clasificado, no importa cual fuere el tipo de suelo, profundidad, nivel freático, etc.

El material proveniente de la excavación o parte del mismo podrá ser utilizado en los rellenos siempre y cuando el fiscalizador autorice tal uso.

Medición y pago:

El cubicaje y pago del rubro se lo hará por m3, de acuerdo a los niveles obtenidos antes y después de la ejecución del trabajo.

26.-  HORMIGON EN BASES POSTES DE MADERA (f’c = 210 Kg/cm2) 

Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo y mano de obra para elaboración del hormigón simple f’c= 210 kg/cm2 en cimientos, a fin de evitar el contacto de la madera de los postes de madera con el suelo natural.

Se deberá tener especial cuidado durante el proceso de construcción de la cimentación, de que el nivel freático nunca llegue al nivel en que se está trabajando. Si esto sucediere, se empleará bombas de succión.

El hormigón de la capa de plinto, se depositará en las excavaciones destinadas a la fundición de los plintos, en una capa de 5 cm.

El hormigón deberá depositarse lo más cerca posible de su ubicación final para evitar segregación debido al flujo. El vertido deberá efectuarse a tal velocidad que el hormigón conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente.

El equipo mínimo requerido para la ejecución de este rubro será una concretera de 1 saco de capacidad.

Medición y pago:

Este rubro se medirá y pagará en m3.

27.- POSTES DE MADERA TIPO 

Este rubro consiste en la provisión de herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución. El trabajo incluye instalación de postes de madera, los cuales estarán colocados a una distancia de 2,25 m entre postes, según se requiera, dentro de los límites del proyecto.

Medición y pago:

La unidad de medida y pago de este rubro es por unidad de instalación. 

28.- CUARTONES DE MADERA TIPO 

Este rubro consiste en la provisión de herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución. El trabajo incluye la instalación de cuartones de madera de 4,50 m de longitud por 0.10 m de ancho y un espesor aproximado de 0,005 m..
Medición y pago:

La unidad de medida y pago de este rubro es el m2. 

29.00   DESALOJO DE ESCOMBROS
Este rubro consiste en la provisión de equipos, herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución. 

Cuando exista material de exceso o inapropiado, proveniente del desbroce, desbanque o excavaciones, que no pueda ser utilizado según el Fiscalizador para rellenos, deberá ser desalojado por cuenta y cargo del constructor, a máquina, fuera de los límites de la 
construcción y a un lugar apropiado que será aprobado previamente por el fiscalizador y por la I. Municipalidad de esa ciudad. 

No puede ser desalojado el material en sitios que causen obstrucción a cursos de agua, vías de circulación o afecten a áreas vecinas, a menos de contar con un permiso por escrito de los dueños de dichas propiedades.

Medición y pago:

La medición y pago del rubro se lo hará por m2 de acuerdo al área desalojado.

PAGE  
29

