CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA REQUERIDO POR EL FUERTE MILITAR “BOLIVAR”
El sistema debe tener las siguientes características:

· Tres filtros: uno de graba, uno de carbón activado y uno de resina ablandadora, con su respectivo tanque de regeneración, cada uno con una capacidad de 8 GPM y resistencia a presión mínima de 120 libras, deben ser elaborados en fibra de vidrio, de fabricación USA, en las marcas Coligan, Park Internacional o Cuno, deben tener control manual de Noryl para retrolavados y enjuagues.
· Tres filtros pulidores hasta una micra.

· Un esterilizador UV cámara de acero inoxidable (USA)

· Generador de Ozono 2gr/hora, filtro de aire y control timer

· Bomba turbina de acero inoxidable (Italiana o USA)

· Ventury marca Mazzey

· Tanque de 1100 l. en plástico virgen.

· Estructura metálica para el tanque

· Mesa de enjuague y llenado de botellón de mínimo 20 l. en acero inoxidable

· Todos los materiales de instalación

· Mano de obra

· Garantía mínima de dos años.

· Garantía de stock de repuestos y servicio técnico por al menos 5 años

· Capacitación al personal de la Unidad para la operación y mantenimiento.

· El presupuesto referencial es de 10000 USD.

JEFE ADMINISTRATIVO DEL FUERTE MILITAR “BOLIVAR”

CARLOS VELEZ I.

CAPT. DE A.

