ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONFORMACIÓN  DE MURO PARA CONFINAMIENTO DE SEDIMENTOS PRODUCTO  DEL DRAGADO

UBICACIÓN: PUERTO PESQUERO ARTESANAL

REPLANTEO Y NIVELACIÓN

Para la implantación del muro, así como también para la determinación de la geometría y los niveles del muro, se lo realizará utilizando equipo topográfico , partiendo de los datos que serán proporcionados por la Fiscalización , antes de iniciar , el contratista comprobará sus datos, quedando el cuidado y conservación  a su responsabilidad.

En el replanteo de obras y trabajos de topografía, se deben cumplir las tolerancias que determine  la Fiscalización.

Los mojones secundarios necesarios para la ubicación y localización de obras,  serán construidos de hormigón simple en forma de tronco de pirámide, sobresaliendo de la superficie no menos de 10 cm.

Se entregará un levantamiento en hoja A4 de la geometría del muro

PAGO DEL RUBRO.-  Se lo hará por metro cuadrado y medido en un ancho  de la plataforma, y con una  longitud perimetral del muro.

VOLUMEN DEL RUBRO .-  10.773,50  M2

CONFORMACIÓN DE MURO PARA CONFINAMIENTO DE SEDIMENTOS PRODUCTO DEL DRAGADO

Este trabajo consistirá en la ejecución de relleno  compactado con material de excavación del sitio, así como también de material de lastre amarillo ( Grava Limosa), mismo que se extrae del sector del gatazo y que tiene característica de Sub Base clase III, este trabajo se lo realizará de acuerdo con las líneas teóricas indicadas en planos o por la Fiscalización. Se considera como superficie original del suelo, aquella existente una vez realizadas las actividades de limpieza  y remoción del material inservible.

VOLUMEN DEL RUBRO (préstamo local) .-  14.700,oo  M3

ROCA DE 10-40 CM

Las áreas  en las cuales se colocará el relleno con rocas, debe ser limpiada y conformada dentro de las líneas  y pendientes teóricas , y en base previo a la colocación y disposición de las rocas , se colocará una capa impermeable usando el geotextil  no tejido de 3000 gr/m2, luego se colocará la geomalla , especificadas para este fin .

No se permitirá  la colocación de rocas por métodos que causen desplazamientos de los materiales de ésta estructura y adyacentes. La distribución  deseada de los varios tamaños de las rocas será obtenida mediante un cargado selectivo del material u otros métodos  de colocación que produzcan los resultados especificados.

El relleno de rocas será  colocado de tal manera que se obtengan unas masas de rocas, con un mínimo porcentaje de vacíos. Las rocas se colocarán tratando de proteger el geotextil  y la geomalla; y serán colocadas a mano   , se utilizará  una excavadora  para acercar este material al sitio donde se lo va a colocar.

PAGO DEL RUBRO.-

Para los rellenos con roca (enrocado), en el precio unitario incluirá además, la extracción, selección, carga, transporte, descarga  y colocación de las rocas y se medirá en metros cúbicos (M3).

VOLUMEN DEL RUBRO.-  2.173,28 M3

GEOMALLA  Y GEOTEXTILES

Las protecciones de taludes y de las secciones excavadas pueden ser permanentes o temporales. Las permanentes  deben instalarse según se indique en planos o en sitios ordenados por la Fiscalización.

Se consideran permanentes los pernos de anclaje, las mallas metálicas, los geosintéticos, hormigón lanzado  y los gaviones. El contratista será el único responsable de la protección, seguridad de toda excavación y relleno y por consiguiente de accidentes o daños materiales  causados durante la etapa de construcción.

Se consideran como sostenimientos temporales a  los elementos necesarios para la ejecución de las excavaciones y que no se dejarán con carácter permanente  y son los elementos adicionales como: cuñas, puntales, estacas, entibados, etc., que pueden ser de acero o de madera.

PROTECCIONES CON MALLAS  (GEOSINTÉTICOS)

Las zonas de taludes inestable y las superficies de las secciones excavadas que contengan rocas fracturadas  o sujetas a la acción erosiva y abrasiva , donde indiquen los planos  o se requiera , deben recubrirse con mallas sintéticas , pueden ser las geomalla, geomembranas , geotextiles  y geomantas , con el fin de darles estabilidad y evitar desprendimientos que afecten  a las obras.

Previo a la colocación de los geosintéticos es preciso peinar y reconformar las caras de los taludes o áreas para alcanzar  superficies bastante regulares y uniformes sin bloques sobresalidos ni protuberancias, pero sin disturbar dichas superficies para que no se produzcan deslizamientos o desmoronamientos.

SITIOS Y ESPECIFICACIONES  DE COLOCACIÓN DE CADA UNO DE LOS GEOSINTÉTICOS.

GEOMALLA.-

Son especialmente  diseñadas para estabilización de suelos y aplicaciones de refuerzo y tienen una doble orientación de alta resistencia  a la tensión, contra daños por construcción y por exposición al medio ambiente.

En nuestro proyecto vamos a utilizarla para estabilización del terraplen y refuerzo de taludes.

GEOTEXTIL

La función del geotextil principalmente es la de constituirse  en capa separante entre el suelo natural y los pisos de rodadura o suelos de fundación, los mismos que están sujetos a esfuerzos constantes y a la acción de agentes climatológicos que ocasionan  su disminución en la vida útil establecida en el momento de su diseño y construcción .

Para superar los problemas anotados, la tecnología fue descubriendo las cualidades de los geotextiles, tales como:

- Constituirse en capa filtrante por su característica permeable.

- Procurar el drenaje o evacuación de agua, inclusive en posición horizontal.

- Resistir tensiones considerables por sus características importantes; y,

- El geotextil cumple el papel de protector de la constitución de las partes que intervienen en una obra de construcción.

COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL.

Se colocará en el área comprendida entre el suelo natural y el enrocado, como se indica en los planos.

PAGO DE RUBRO GEOTEXTIL

Para los geotextil se medirá en metros cuadrados ( M 2).

VOLUMEN DEL RUBRO.-  12. 950,oo  M2

GRAVA LIMOSA

Debe cumplir con las especificaciones del MOP., se utilizará para conformar el núcleo  del muro de confinamiento , con la finalidad de hacerla  circulable, además de obtener una buena compactación.

Su extracción para cumplir adecuadamente con la denominación del material, será del sector del gatazo, y aceptado por la fiscalización; se utilizará excavadora para regar el material en sitio.

PAGO DE RUBRO .-

Se pagará  por metro cúbico ( M3  ) ,medido en obra  compactado ( muro ).

VOLUMEN DEL RUBRO .-	4.900,oo M3

BATERÍA DE DRENAJE

Generalidades.- El Contratista  utilizará el desalojo del agua empleada para trasportar el relleno hidráulico un sistema de baterías temporales de drenaje, que serán instaladas en los muros perimetrales de contención de acuerdo a la ubicación marcada en los planos.

Las baterías de drenaje consistirán en cajas metálicas conectadas a tuberías que serán empotradas en los muros de contención de acuerdo al diseño y medidas  especificadas en los planos elaborados para el efecto.

Para la instalación de las baterías de drenaje se utilizará una excavadora  y el personal necesario requerido para su conexión.

Las tuberías de hierro a utilizarse serán de 26 ”, colocadas en tres hileras y empotradas en los muros de contención ; para evitar el escape del material transportado hidráulicamente , se colocarán en el frente de las cajas de drenaje tablones de madera de encofrado o similar.

Una vez terminada la utilización del sistema de drenajes, deberán ser retiradas las cajas metálicas y los tubos.

Equipo.- El contratista deberá dedicar a éstos trabajos todo el equipo adecuado necesario para la debida y oportuna ejecución de los mismos. El equipo deberá estar en óptimas condiciones d funcionamiento y el requerido es una excavadora de orugas

PAGO DE RUBRO

La cantidad determinada se pagará al precio contractual para el rubro abajo designado y que constará en el contrato y será por unidad.

VOLUMEN DE RUBRO.-  1,00 UNIDAD