HOSPITAL “JOSE MIGUEL ROSILLO”  CARIAMANGA

AREA DE SALUD NRO. 5

Cariamanga - Loja - Ecuador.

TELEFAX  687-117

PLIEGOS CON CARACTERISTICAS PÀRA ADQUSICIÓN DE UN (1) ANALIZADOR HEMATOLOGICO QUE PROCESE MAS DE 60 MUESTRAS POR HORA Y QUE INCLUYA DOS ( 2 ) SET DE REACTIVOS. COMPLETOS.

Condiciones de Oferta del Bién:

- Garantía: Mínimo  3 añoS

- Tiempo de Entrega: 5 días.

- Forma de Pago: Contraentrega..

- Lugar de entrega: PROVINCIA DE LOJA AREA DE SALUD N° 5 CARIAMANGA CALLE AV. LOJA Y CDLA CRESPO.

- Mantenimiento: CADA 6 MESES

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

| ANALIZADOR HEMATOLOGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDENCIA: EUROPEA |  |  |  |  |  |  |
| Analizador Hematológico automático de 26 parámetros con diferencial de 5 partes. |  |  |  |  |  |  |
| 5 partes. |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION: |  |  |  |  |  |  |
| Determina 26 parámetros para CBC,LEU,ERI,HGB, VCM,HMC, CHCM, ADE |  |  |  |  |  |  |
| PLT, VPM, PCT, ADP, LIN, MON, NEU, EOS, BAS, ALY, LIC en % y #. Matriz LMNE de alta resolución. Histogramas |  |  |  |  |  |  |
| eri, plt y bas. |  |  |  |  |  |  |
| Citoquimica, técnicas de impedancia y absorbencia de luz. |  |  |  |  |  |  |
| diferencial completo de 5 partes incluye Linfocitos Atípicos ALY y células inmaduras grandes LIC PROCESAMIENTO DE 60 muestras/ hora (modos de tubo cerrado o tubo abierto |  |  |  |  |  |  |
| Utilice 53 ul ( CBC + 5-DIFF) O 30 ML (CBC DE VOLUMEN DE MUESTRA en tubo primario. |  |  |  |  |  |  |
| Análisis seleccionados: CBC O CBS + 5-DIFF. |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología MDSS |  |  |  |  |  |  |
| Solamente 4 reactivos a bordo (+diluyente). |  |  |  |  |  |  |
| Control de Calidad y manejo de reactivos. |  |  |  |  |  |  |
| Estación de Trabajo (PC) windows NT, conexión mono o bidereccional. |  |  |  |  |  |  |
| Teclado alfanumérico. Lector de Código de barras. Impresora laser o matricial. |  |  |  |  |  |  |
| DATOS TECNICOS: PESO 35 KG. |  |  |  |  |  |  |

Subir la oferta  en el portal de compras públicas y de no ser posible; enviar la propuesta técnica sea en forma física o al correo del area de salud No.5 Carimanga el cual es hjmrosillo@yahoo.es

ATENTAMENTE.-

AREA DE SALUD N° 5 CARIAMANGA