ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA PLATAFORMA CELULAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

	2
	ROUTER GPRS / EDGE
	CUATRO BANDAS: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

GPRS / EDGE CLASE 12, CLASE B,  c/SLOTS DE EXPANSIÓN MÚLTIPLES, 

CAPACIDAD EGPRS CLASE 10, CODIFICACION MCS 1-9, HASTA 236.8 kbps. CLASE B.

CON AL MENOS UN INTERRUPTOR DE 4 PUERTOS TIPO FAST ETHERNET 10 / 100 Mbps

QUE PERMITA ACCESO DE INTERNET DE BANDA ANCHA MEDIANTE UNA RED WAN

INCORPORA PROTOCOLO NAT PARA PERMITIR COMPARTIR UNA CONEXIÓN DE INTERNET ENTRE VARIAS PC`s

CON FIREWALL INCORPORADO PARA PROTECCION DE LA RED LAN INTERNA.

SOPORTE VPN
ANTENA EXTERNA 6 dBi CON HERRAJES DE MONTAJE SOBRE MASTIL. LONGITUD CABLE: 5 m.
INCORPORA UN USB PARA CONEXIÓN DE IMPRESORA COMPARTIDA.

MANUAL DE OPERACIÓN Y PROGRAMACION

INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO ELECTRICO COMPLETO PARA 120 VAC 60 Hz Y 12 VDC.



ERCM

