RODILLO   LISO  VIBRATORIO  Min.  8. T. 80. HP. 
	ITEM 
RODILLO LISO VIBRATORIO

	

	ESPECIFICACIONES REQUERIDAS
	

	CANTIDAD:   UNO
	 

	MARCA: Especificar 
	

	MODELO: Especificar
	

	AÑO DE FABRICACION: 2008 
	

	PROCEDENCIA: Especificar
	

	PESO OPERATIVO: 10000KG
	

	MOTOR: 
	

	· Potencia neta: de  80 HP 120 HP 
	

	· 4 Cilindros mínimo
	

	· Combustible: Diesel
	

	· Inyección. Directa
	

	· Turboalimentado 
	

	· Refrigerado por  agua 
	

	
	

	SISTEMA HIDRAULICO:
	

	· Equipada con sistema hidráulico principal de mando y   de operación
	

	· Bombas hidráulicas de pistones de desplazamiento variable y de piñón
	

	· Motores hidráulicos de tracción en el tambor.
	

	
	

	SISTEMA ELECTRICO:
	

	· Sistema eléctrico: de 24 voltios
	

	· Doble batería de 12V 
	

	· Circuitos con conexiones protegidas en todas las zonas expuestas
	

	· Batería, alternador y arranque acorde al voltaje utilizado
	

	· Dotado de luces de trabajo
	

	· Bocina eléctrica 
	

	· Tablero de instrumentos para las funciones eléctricas y mecánicas.
	

	
	

	

	SISTEMA DE VIBARCION:
	

	· Amplitud 1.85 mm en baja y 1.15 mm en alta
	

	· Frecuencias, 32 Hz en baja y 35 Hz en alta
	

	· Fuerza centrifuga 277 KN en baja y 206 KN en alta
	

	
	

	CARACTERISTICAS DEL RODILLO
	

	· Numero de velocidades. Mínimo  2
	

	· Ancho del Tambor  2230 mm
	

	· Espesor del tambor 25 mm
	

	· Diámetro del tambor 1480 mm mínimo
	

	
	

	DIRECCION
	

	· Angulo de dirección a +/- 36°
	

	· Angulo de oscilación a +/- 10 °
	

	· Radio de Giro interno 3100 mm
	

	· Radio de giro externo 5370 mm
	

	· Hidrostática
	

	
	

	CABINA:
	

	· ROPS/FOPS, cerrada  presurizada con aire acondicionado, calefacción y ventilación 
	

	· Luces interiores 
	

	· Insonorizada
	

	· Cinturón de seguridad
	

	· Tablero de instrumentos para las funciones mecánicas y eléctricas
	

	· Asiento ajustable 
	

	· Retrovisor
	

	· Limpiaparabrisas
	

	· Horómetro
	

	
	

	EQUIPO ESTANDAR:
	

	· Luces delanteras y traseras
	

	· Motor de arranque eléctrico
	

	· Protecciones contra vandalismo, tapas de llenado y cubierta con llave
	

	· Tanque de combustible capacidad. Mínimo 410 litros
	

	· Indicadores de combustible, temperatura del motor 
	

	· Cerradura de protección
	

	
	

	
	

	OTROS:
	

	· Caja de herramientas básicas
	

	· Manuales:

Operación, mantenimiento y partes
	Español 

	· Garantía de 3.000 horas o un año.
	

	
	

	
	

	
	

	
	


