	ITEM No. 
MOTONIVELADORA. MIN. 140. HP
	

	CANTIDAD: 
	UNA (1) 

	MARCA:
	Especificar

	MODELO:
	Especificar

	AÑO DE FABRICACION: 2008 MINIMO
	2008 MINIMO

	PROCEDENCIA:
	

	PESO DE OPERACIÓN: MINIMO 13500
	MINIMO 13500

	
	

	MOTOR:
	

	· 6 Cilindros
	

	· Potencia neta: mínimo 140 HP
	Mínimo 140 HP

	· Combustible: Diesel
	 Diesel

	· Inyección. Directa
	

	· Turboalimentado
	

	· Refrigerado con agua
	

	
	

	TRASMISION:
	

	· Tipo  powershift  integral
	

	· Convertidor de torque de una etapa
	

	· Marchas: Mínimo  6 velocidades adelante y 3 hacia atrás
	Mínimo. 6 velocidades adelante y 3 hacia atrás

	· Protección contra reversión de sentido.
	

	· Monitoreo de fallas de la transmisión.
	

	· Sistema automático y semi automático de marchas.
	

	
	

	TANDEM:
	

	· Estructura en perfil rectangular soldado
	

	· Oscilación mínima  18 grados
	

	· Distancia entre ejes 1590mm mínimo
	

	
	

	EJE DELANTERO:
	

	· Estructura de acero de alta resistencia, montada con rulimanes.
	

	· Espacio libre sobre el suelo 620 mm mínimo
	

	
	

	EJE TRASERO: 
	

	· Ejes de acero tratados térmicamente, montados con rodillos cónicos.
	

	· Altura sobre el suelo 380mm mínimo
	

	
	

	SISTEMA ELECTRICO:
	

	· Sistema eléctrico de  24 voltios con 2 baterías 12v /100  Ah
	

	· Circuitos con conexiones protegidas en todas las zonas expuestas
	

	· Batería, alternador y arranque acorde al voltaje utilizado
	

	· Tablero de instrumentos para las funciones eléctricas y mecánicas
	

	· Llave de corte de paso de corriente general.
	

	
	

	SISTEMA HIDRAULICO:
	

	· Bomba tipo engranajes.
	

	· Caudal de bomba 190 lt/ min mínimo
	

	· Válvulas de alivio y retención para todos los comandos.
	

	
	

	CIRCULO:
	

	· Diámetro externo 1740 mm mínimo
	

	· Rotación continua 360 grados
	

	· .Reductor de giro bañado en aceite con accionamiento hidráulico.
	

	
	

	LAMINA CENTRAL:
	

	· Cuchillas con bordes laterales sustituibles.
	

	· Dimensiones mínimas 3650x620x22 mm (Largo X altura X espesor).
	

	· Elevación del suelo 430 mm mínimo.
	

	· Angulo para taludes a ambos lados 90 grados.
	

	
	

	FRENOS:
	

	· Frenos multidisco bañados en aceite, auto ajustables.
	

	· Bomba tipo engranajes
	

	· Caudal de bomba  35 lit./min mínimo.
	

	· Freno de parqueo de accionamiento electro hidráulico.
	

	
	

	ESCARIFICADOR:
	

	· Tipo paralelogramo de montaje frontal.
	

	· Penetración mínima 310 mm
	

	· Numero de dientes  de 5 a 11
	

	· Elevación mínima del suelo 520 mm
	

	
	

	RIPPER:
	

	· Tipo paralelogramo de montaje posterior.
	

	· Numero de dientes 5
	

	· Penetración mínima 340 mm
	

	· Ancho de corte mínimo 2180 mm
	

	
	

	CABINA:
	

	· ROPS/FOPS, cerrada
	

	· Cinturón de seguridad
	

	· Tablero de instrumentos para las funciones mecánicas y eléctricas
	

	· Asiento ajustable 
	

	· Horómetro
	

	· Bocina y alarma de retroceso
	

	
	

	EQUIPO STANDARD:
	

	· Luces delanteras y Posteriores
	

	· Motor de arranque eléctrico
	

	· Tapas de llenado  con llave
	

	· Tanque de combustible capacidad mínima: 340 litros
	

	· Indicadores de combustible, presión aceite, temperatura del motor y transmisión
	

	
	

	OTROS:
	

	· Herramientas:

Caja de herramientas básicas
	

	· Manuales:
 De operación, de mantenimiento y de partes
	

	
	


