	RETROEXCAVADORA CON NEUMÁTICOS MIN. 70HP
	

	CANTIDAD: 
	Una (1) 

	MARCA:
	ESPECIFICAR

	MODELO:
	ESPECIFICAR

	AÑO DE FABRICACION: 2008 MINIMO
	2008 MINIMO

	PROCEDENCIA:
	ESPECIFICAR

	PESO DE OPERACIÓN: MINIMO 13500
	MINIMO 13500

	
	

	MOTOR:
	

	· 4 Cilindros
	

	· Potencia neta: mínimo 70 HP
	

	· Combustible: Diesel
	

	· Inyección. Directa
	

	· Turboalimentado
	

	· Refrigerado con agua
	

	· Certificado TIER III
	

	
	

	TRASMISION:
	

	· Tipo  powershift  con convertidor de torque.
	

	· Marchas: 4 velocidades adelante y 4 hacia atrás
	

	· Llantas delanteras. Mínimo 12X16,5
	

	· Llantas posteriores. Mínimo  19.5X24
	

	· Velocidad de desplazamiento mínimo 30 km/h
	

	· Bloqueo del diferencial de accionamiento mecánico.
	

	
	

	SISTEMA ELECTRICO:
	

	· Sistema eléctrico de  12 voltios 
	

	· Circuitos con conexiones protegidas en todas las zonas expuestas
	

	· Alternador de 90 Ah
	

	· Tablero de instrumentos para las funciones eléctricas y mecánicas
	

	
	

	SISTEMA HIDRAULICO:
	

	· Bomba tipo engranajes.
	

	· Caudal de bomba 150 lt/ min mínimo
	

	· Presión del sistema 3000 psi mínima
	

	
	

	RETOEXCAVADORA:
	

	· Profundidad de excavación mínima 4320 mm.
	

	· Capacidad de cucharon minina 0,20 m3.
	

	· .Fuerza de excavación de cucharon mínimo 6000 Kg.
	

	· Palancas de accionamiento por piloto o mecánica
	

	
	

	CARGADOR:
	

	· Capacidad mínima de carga 1m3
	

	· Altura máxima de pin 3420mm mínimo
	

	· Altura de descarga 2700mm mínimo.
	

	· Fuerza de rompimiento de cucharon 6400 Kg mínimo.
	

	
	

	FRENOS:
	

	· Frenos multidisco bañados en aceite, auto ajustables.
	

	· Freno de parqueo de accionamiento independiente
	

	
	

	CABINA:
	

	· ROPS/FOPS, cerrada
	

	· Cinturón de seguridad
	

	· Tablero de instrumentos para las funciones mecánicas y eléctricas
	

	· Asiento ajustable 
	

	· Horómetro
	

	· Bocina y alarma de retroceso
	

	
	

	EQUIPO STANDARD:
	

	· Luces delanteras y Posteriores
	

	· Tapas de llenado  con llave
	

	· Tanque de combustible capacidad mínima: 30 galones
	

	
	

	OTROS:
	

	· Herramientas:

Caja de herramientas básicas
	

	· Manuales:

De operación, de mantenimiento y de partes
	Idioma Español  (Traducción al Español)

	
	


