TANQUERO PARA 3.000 GALONES DE AGUA

	MARCA
	ESPECIFICAR

	MODELO
	ESPECIFICAR

	PROCEDENCIA
	ESPECIFICAR

	AÑO – MODELO
	2008 MÍNIMO

	PESO DE OPERACIÓN
	17,000 KG MÍNIMO

	 
	 

	MOTOR
	 

	MARCA
	ESPECIFICAR

	MODELO 
	ESPECIFICAR

	COMBUSTIBLE
	DIESEL

	POTENCIA DE MOTOR
	MINIMO 250 HP 

	REGIMEN DE OPERACIÓN MOTOR
	MAXIMO 2,500 RPM

	TORQUE
	MINIMO 700 Nm (516 Lb-pie) @ 1,500 RPM

	ASPIRACIÓN DE AIRE
	TURBOALIMENTADO Y POSTENFRIADO

	CILINDRAJE
	6 CILINDROS MINIMO

	DESPLAZAMIENTO
	7,600 CC MINIMO

	TIEMPOS
	4 TIEMPOS

	SISTEMA ELECTRICO
	12 - 24 VOLTIOS

	 
	 

	SISTEMA DE EMBRAGUE
	 

	TIPO 
	MONODISCO O DOBLE DISCO

	ACCIONAMIENTO
	HIDRÁULICO O MECANICO

	DIAMETRO DISCOS
	MINIMO 380MM

	 
	 

	TRANSMISION
	 

	TIPO
	MECANICO CON CAMBIOS SINCRONIZADOS

	NUMERO DE MARCHAS
	MÍNIMO  9 ADELANTE 1 ATRÁS

	 
	 

	FRENOS
	 

	DE SERVICIO
	TIPO NEUMÁTICO CON DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE. SECADOR DE AIRE INTEGRADO

	DE ESTACIONAMIENTO
	ACCIONAMIENTO MECANICO

	DE MOTOR
	CON RESTRICCION AL ESCAPE O VALVULAS

	 
	 

	SUSPENSION
	 

	PAQUETES DELANTEROS
	BALLESTAS SEMILEPTICAS CON

	 
	AMORTIGUADORES DE DOBLE ACCION

	PAQUETES POSTERIORES
	BALLESTAS SEMILEPTICAS DE SERVICIO SEVERO

	CAPACIDAD EJE DELANTERO
	MÍNIMO 6,500 KG

	CAPACIDAD EJE POSTERIOR
	MÍNIMO 11,000 KG

	 
	 

	DIRECCIÓN
	HIDRÁULICA

	 
	 

	NEUMÁTICOS
	12R22.5 MÍNIMO CON 16 LONAS (SERVICIO SEVERO)

	 
	 

	NUMERO
	7 NEUMATICOS CON AROS  INCLUIDA LA EMERGENCIA

	 
	 

	 
	 

	TANQUE PARA TRANSPORTAR 3,000 GALONES DE AGUA
	 

	 
	 

	CARACTERISTICAS
	FABRICACION NACIONAL Y DE SECCION ELIPTICA

	 
	 

	ESTRUCTURA
	CONSTRUIDA  EN  LÁMINAS  DE  ACERO   DE  ALTA RESISTENCIA ASTM A-36, ESPESOR 4MM, CON BOCATOMA SUPERIOR, ROMPEOLAS, ESCALERA, BOMBA DE AGUA, LLAVES PARA MANGUERA Y FLAUTA DE 4” INSTALADA EN LA PARTE POSTERIOR COMO PROTECCIÓN DE CHOQUE, MIRILLA, GUARDA BARROS. ANEXAR GRÁFICO DE CISTERNA CON SUS MEDIDAS RESPECTIVAS. 

	CAPACIDAD DEL TANQUE
	3,000 GALONES DE AGUA

	 
	 

	BOMBA AUTONOMA DE AGUA
	GRUPO DE BOMBEO INSTALADO EN LA PARTE FINAL DEL CHASIS, CON ACCESORIOS NECESARIO PARA SU OPERACION

	 
	 

	PINTURA
	LIMPIEZA TOTAL CON DE OXIDANTES Y DESENGRASANTES, APLICACIÓN DE PASTA ANTICORROSIVA ESPECIAL Y ACABADO CON SINTETICO DE CALIDAD

	 
	 

	ACCESORIOS
	ESCALERA EXTERIOR, PARRILLA SUPERIOR, GUARDABARROS Y PORTAMANGUERA LATERAL

	 
	 

	LUCES
	LUCES ORIGINALES DEL CHASIS PROTEGIDAS CON REGILLAS Y LUCES DE RUTA COLOCADAS EN EL TANQUE 

	 
	 

	PORTALLANTAS
	UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR ENTRE LA CABINA Y EL TANQUE O EN LA PARTE POSTERIOR INFERIOR DEL CHASIS EN UNA CANASTA APROPIADA

	 
	 

	GARANTIA
	UN AÑO O 3.000 KM. LO QUE OCURRA PRIMERO

	 
	 

	CAPACITACION
	ESPECIFICAR CRONOGRAMA PARA OPERADORES DE LA INSTITUCIÓN 

	HERRAMIENTAS
	DE NORMA INCLUIR LISTADO

	MANUAL DE OPERACIÓN Y
	 

	MANTENIMIENTO
	UNO EN ESPAÑOL PREFERENTEMENTE

	 
	 

	MANUAL DE PARTES
	UNO EN ESPAÑOL PREFERENTEMENTE


