SECCION 4 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REQUERIMIENTOS MINIMOS
CANTIDAD: 01 

MARCA: 

MODELO: 

PROCEDENCIA: 

AÑO DE FABRICACIÓN: 



preferentemente 2009
Motor



 


de 190 hp a 2100 rpm

Capacidad eje delantero y suspensión:  10.000 lbs con resortes y amortiguadores
Capacidad eje posterior con resortes:

17.500 lbs. Suspensión 20,000 lbs y  auxiliares  4,500 lbs Con motor a diesel turbocargado de 215 HP como minimo 

Transmisión




 
5 velocidades con dual
Frenos de aires
Equipo de trabajo combinado con sistema de aspiración y sistema de alta presión, montado sobre un chasis de por lo menos 215hp, modelo 2009 de ser posible, de las siguientes características:

Tanque de almacenamiento de desperdicios de 3,5 Yardas cúbicas, 50° ángulo de vaciado, compuerta de desalojo y seguros hidráulicos.

Sistema de control de llenado automático con indicador externo.

Tanques de almacenamiento de agua limpia con capacidad de 500 galones (estos tanques están conectados entre si para fácil llenado y operación).

Sistema de vacío mediante compresor de desplazamiento positivo, no requiere motor auxiliar (reduce el mantenimiento sobre el equipo)

Brazo hidráulico extensible, manejo mediante control externo de fácil desplazamiento.

Bomba monopistón de alta presión de 300 psi con caudal variable de hasta 40 gpm, (mantiene presión constante sin importar el caudal, la fabrica garantize una operación en seco de hasta 30 minutos sin daño alguno sobre la bomba).

Pistola de limpieza y conectores rápidos.

Carrete frontal de manguera de alta presión de 400 pies de ¾” o 1” y de 3000 psi, con un ángulo de giro de hasta 180 grados para fácil operación.

Controles de operación montados sobre el carrete frontal, avance y retroceso automático, prendido y apagado de equipo de presión.

Accesorios de limpieza, una boquilla de 15 grados para arena, boquilla de 30 grados de penetración, protector de manguera, entre otros.

Tubo de 6 y/o  8 pulgadas por 3 pies, 2 tubos de 6 y/o pulgadas por 5 pies, 4 conexiones rápidas de 6 y/o 8 pulgadas.

Manuales de partes y operación.

Curso de mantenimiento y operación en sitio.

Mantenimiento durante el tiempo que establece la garantía técnica. El mantenimiento debe incluir lubricantes, filtros de aceite, filtros de aire, filtros de combustibles, refrigerantes y otros.
CABINA Y ACCESORIOS: 

Cabina de acero, asiento conductor regulable 

Cabina abatible o con cofre 

Cinturones de seguridad 

Plumas para parabrisas 

Aire acondicionado 

Bocina eléctrica 

Tablero de instrumentos: nivel de combustible, presión de aceite, temperatura del agua, tacómetro, amperímetro, iluminación, Velocímetro 

Radio AM FM/CD y Antena 

Soporte para llanta de emergencia 

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 

Llanta de emergencia con porta llantas 

Llave de ruedas con palancas 
Gata de 12 ton. 
Herramientas para mantenimiento básico 

Garantía Técnica de Fábrica de un año como minimo
