Mesa quirúrgica electro hidráulica

Norma Técnica ISO9001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Mesa de cirugía electro-hidráulica para cirugía general, parto y especializadas, de uso versátil y operación simplificada, con alimentación eléctrica por batería recargable.

Chasis y reglas laterales en acero inoxidable AISI 304

Base en forma de T con plancha de acero SAE 1020 de ¼” con cobertura de acero inoxidable AISI 304.

Base sólida en rodillos de celerón de (10cm) de diámetro siendo dos fijos y uno direccional facilitando el desplazamiento de la mesa.  El desbloqueo de las ruedas se realiza a través de un pedal.

Cuerpo con 4 secciones; cabeza, dorso, asiento y pierneras.

Permite posiciones:
Altura ajustable con sistema de elevación eléctrica.

Trendelemburg, proclive: eléctrico.

Inclinación lateral izquierdo – derecha: eléctrico.

Respaldar:: con accionamiento manual.

Movimientos de piernas y cabecera de accionamiento mecánico.

Colchón removible antiestático  en PU integral, translúcido a los rayos x y apropiado para fluroscopia, forrada de material conductivo lavable.

Sistema de frenos.

Ruedas de movimiento ampliamente dimensionadas para un fácil movimiento de la mesa, tablero longitudinal con tapas en laminado translúcido que permite procedimientos  radiológicos.

Dimensiones del tablero: 2065mm x 550mm.

Altura máximo: 1040mm.

Altura mínima: 840 mm.

Máxima carga de peso paciente: 300 libras.

Accesorios incluidos:

Pierneras rectas (conjunto porta muslos con socket)

2 soportes de brazos.

Sujeción lateral de brazo.

Arco de narcosis.

Piernera dividida

Manual de operación del quirófano

